الفصل الثامن

###### إشارات الطرق وعلامات المرور

بند 8-1 وصف العمل

يتألف هذا العمل من تقديم وتركيب إشارات الطرق، وعلامات الحدود Delineators، وعلامات الرصف البارزة Object Markers، والعلامات الكيلومترية، والحاملات Support Assemblies، طبقاً لهذه المواصفات وكما هو مبين على المخططات وحسب تعليمات المهندس. ووفقاً لدليل سلامة المرور المعتمد لدى وزارة الأشغال العامة والنقل ويجب أن تكون واجهات جميع الإشارات والحروف المكتوبة عليها مطابقة لمواصفات مؤسسة المقاييس والموصفات اللبنانية- Libnor- المتعلقة بوسائل السلامة على الطرق أو كما هو مبين على المخططات أو حسب تعليمات المهندس. ما لم ينص على خلاف ذلك في المخططات أو في المواصفات الخاصة فإن الكتابة على جميع الإشارات يجب أن تكون باللغتين العربية والفرنسية. ويجب أن يشتمل هذا العمل أيضاً على إنشاء الأساسات الخرسانية لحاملات الإشارات، والحاملات العلوية Gantries، والشدادات المعلقة Cantilevers وتجميع وتركيب وإنهاء الإنشاءات اللازمة لها. كما يجب أن يشتمل هذا العمل على إنشاء وتركيب مواقع جميع أعمال الإشارات المؤقتة اللازمة قبل الإنشاء- أثناء وقبل فتح الطريق للمرور.

بموجب المرسوم رقم 13379 تاريخ 5/11/1998 "تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية" المادة 21، تخضع عملية تصنيع وتركيب إشارات الطرق لرقابة وموافقة دائرة البيئة وسلامة السير في وزارة الأشغال العامة للنقل.

بند 8-2 البنود في الكشوفات التقديرية:

أ- إشارات تحذيرية مع أعمدتها الحاملة وأساساتها.

ب- إشارات منظمة للسير مع مجموعات أعمدتها الحاملة وأساساتها.

ج- إشارات تنظيم إتجاهات السير المصممة على أساس قدرتها على الكسر لامتصاص الصدمات.

يجب أن تكون جميع إشارات الطرق عاكسة للضوء وذلك باستعمال صفائح عاكسة شديدة الحساسية وذلك طبقاً لمواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور- Libnor.

بند 8-3 المواد

يجب أن تستوفي المواد المتطلبات التالية:

مادة 8-3-1- الخرسانة

يجب أن، تكون الخرسانة المستعملة في عمل قواعد الخرسانة المسلحة مطابقة لما ورد في الفصل الخامس، أشغال الباطون من هذه المواصفات.

مادة 8-3-2- حديد التسليح

يجب أن يكون الحديد المستخدم في أعمال التسليح مطابقاً لمتطلبات "حديد التسليح" الواردة في الفصل الحادي عشر، حديد التسليح، من هذه المواصفات.

مادة 8-3-3- حاملات الإشارات

يجب أن تكون الأعمدة والحاملات العلوية والشدادات المعلقة مطابقة لما يلي:

يجب أن تكون حاملات الإشارات الصناعية القياسية مصنوعة من قضبان الحديد المسحوبة أو فولاذ القضبان الحديدية المطابقة للجدول 40 من المواصفة رقم أ- 120 من مواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد (120 ASTM A-) ويجب غلفنة (Galvanisation) الأعمدة طبقاً للمواصفة أ-123 من مواصفات الجمعية الأميركية لاختبار المواد (123 ASTM A-) بعد عمل ثقوب الخضوع اللازمة بالحفر أو الثقب طبقاً للمواصفة أ- 120 من مواصفات الجمعية الأميركية لاختبار (120 ASTM A-) ويجب أن تكون الأعمدة المصنوعة من أنابيب الحديد أو من الأنابيب الخاصة بإشارات الطرق (IPE) ذات قواعد قابلة للإنفصال الإنزلاقي طبقاً للرسوم التفصيلية المرفقة. وبالنسبة إلى الإشارات التي يتطلب تركيبها إثنين (2) أو ثلاثة (3) من الأعمدة، فيجب أن تستخدم فيها أعمدة من نوع الأنابيب الخاصة بإشارات الطرق (IPE) طبقاً للرسوم التفصيلية المرفقة.

بند 8-4 أعمدة إشارات الطرق القاسية

على المقاول أن يصنع أعمدة إشارات الطرق القياسية من مواسير الحديد الصناعي المغلفن ذات قطر واحد وستين (61) ميليمتراً وسماكة 3 ملم  ± 0.1 ملم. إذا كانت السرعة المحددة على الطريق أقل من ستين (60) كلم/ ساعة.

أما إذا كانت السرعة المحددة على الطريق ستين (60) كلم/ ساعة أو أكثر فيجب أن تكون أعمدة علامات العوائق وأعمدة علامات الحدود من مواسير الحديد الصناعي المغفلن ذات قطر ستة وسبعين (76) ميليمتراً وسماكة 3 ملم ± 0.1 ملم. ويجب أن تزود هذه الأعمدة بقواعد قابلة للانفصال الانزلاقي طبقاً للرسوم المرفقة.

مادة 8-4-1- الغلفنة

جميع حاملات الصلب، والبراغي والصواميل، والجلب يجب أن تغطى بطبقة من الزنك طبقاً للمواصفات	أ- 123من مواصفات الجمعية الأميركية لاختبار المواد (123 ASTM A-). على أن لا تقل سماكة الغلفنة عن 10 ميكرون (mic 10).

مادة 8-4-2- مواد لوحات الإشارات

يجب أن تنفذ لوحات الإشارات طبقاً للتفاصيل القياسية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والموصفات اللبنانية- ليبنور- LIBNOR- أو كما هو مبين على المخططات أو، في غير ذلك من الأحوال طبقاً لما يعتمده المهندس

مادة 8-4-3- لوحات سبائك الألمنيوم والصفائح واللوازم المعدنية الأخرى

يجب أن تكون لوحات سبائك الألمنيوم والصفائح واللوازم المعدنية الأخرى مطابقة للمواصفة ب- 209 أو المواصفة ب- 211 من مواصفات الجمعية الأميركية لاختبار المواد (211 or B 209 ASTM B) حسب مقتضيات الحال، وباستخدام السبكية 6061-6 تي أو 5052- 38 اتش. يجب أن تكون قابلية الشد لجميع سبائك الألمنيوم بواقع ألفين وخمسمائة (2500) كيلو غراماً على الأقـل للسنتيمتر المربـع الواحد، وأن تكـون مقاومة الخضوع بواقع ألفين (2000) كيلو غراماً للسنتيمتر المربع الواحد كحد أدنى. ويجب أن لا تقل سماكة لوحات الإشارات المصنوعة من صفائح الألمنيوم عن 3 ملم أو لا تقل عن 1.5 ملم إذا كانت ذات محيط ملوي إلى الخلف بعرض 15 ملم.

مادة 8-4-4- لوحات الألمنيوم المشكلة بالبثق

يجب أن تصنع لوحات الألمنيوم المشكلة بالبثق من سبيكة الألمنيوم رقم 6063-6 تي طبقاً لمتطلبات المواصفة ب- 221 من مواصفات الجمعية الأميركية لاختبار المواد (221 ASTM B)، بسماكة مقدارها اثنين (2) ميليمتراً كحد أدنى للأحجام التي تصل إلى 726 × 726 ميليمتراً. وبالنسبة إلى اللوحات الأكبر فيجب أن تكون سماكتـها ثلاثة (3) ميليمترات كحد أدنى.

مادة 8-4-5- الحروف، والأرقام، والأسهم، والرموز...... إلخ

يجب أن تكون الحروف والأرقام والأسهم، والرموز والإطارات، والملامح الأخرى لواجهة الإشارة، مطابقة لمتطلبات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور-LIBNOR.

ويجب أن يكون لون ومعامل عاكسة الحروف، والأرقام، والرموز... إلخ المقطوعة من صفائح عاكسة، كما هو مبين في المخططات، بحيث تركب على واجهة الإشارة طبقاً لتعليمات الجهة الصانعة للصفائح العاكسة.

مادة 8-4-6- أجزاء الإشارة المصنوعة من الألمنيوم

أ- عام:

إن أجزاء الإشارة المصنوعة من الألمنيوم يجب أن تصنع طبقاً للمخططات، أو بحسب طلب المهندس وذلك من صفائح الألمنيوم أو اللوحات أو غير ذلك من المواد واللوازم ذات العرض القياسي وحسب المطلوب.

ويجب أن يزود كل جزء بإطار يحيط به. وفي كل من الجزءين الأفقيين العلوي والسفلي المشكلين بالبثق من الإطار يجب أن يكون هناك مسار احتجاز لتثبيت المسامير الراكبة عليه وذلك لتثبيت لوحات الإشارات على الأعمدة التي تحملها بشكل محكم. أما الجوانب الرأسية من الإطار والمشكلة بالبثق فيجب أن تكون من النوع المخدد (على شكل مجرى). كما يجب عمل شق إضافي في كل من الجزءين العلوي والسفلي للإطار لإدخال الأعمدة ذات المشابك فيهما فيما بعد. أما الإطار المحيط فيجب تركيبه بواسطة براغٍ فولاذية غير قابلة للصدأ سداسية الرؤوس ذاتية اللولبة من الداخل. كما يجب وضع مادة مانعة للتسرب على الزوايا لمنع تسرب الرطوبة إلى الداخل.

وإذا كان البعد الأفقي النهائي للإشارة يزيد عن ثمانية (8) أمتار واستعملت في صنعها صفائح رأسية، فإنه يجب أن تحتوي أجزاء الإطار المنبثقة الرأسية على مسارات لاحتجاز المسامير الراكبة عليها، بحيث تكون هذه المسارات جزءاً لا يتجزأ منها. أما الأجزاء الأفقية من الإطارات فتكون عبارة عن صفائح مخددة (على شكل مجرى) مشكلة بالبثق.

ب- أجزاء (قطع) اللوحات:

يجب أن يتم وصل لوحات الإشارات المصنعة من الألمنيوم بالبثق بالبراغي المبرشمة أو المسامير أو أية مستلزمات تثبيت أخرى طبقاً لما هو مبين على المخططات أو ما يعتمده المهندس. ويجب أن تكون جميع أدوات الوصل قادرة على إعطاء القوة الكاملة للجزء (للقطعة)، وان تكون سطوح البراغي المبرشمة أو أية مثبتات أخرى مستوية مع سطح الواجهة. كما يجب تثبيت لوحات الألمنيوم بالإطارات، وبوحدات التثبيت، وبعوارض التقوية ضد الريح، وبالصفائح المجمعة طبقاً لما هو مبين على المخططات أو ما يعتمده المهندس.

ويجب أن يتم جميع الأعمال اللازمة على لوحات الإشارات بما في ذلك القطع والتثقيب والتخريم، باستثناء ثقوب تركيب الحروف والأرقام والرموز المقطوعة... إلخ التي يتم عملها، قبل إزالة الشحوم ووضع طبقة الدهان والصفائح العاكسة.

أما خطوط الإلتقاء في الإشارات ذات الأجزاء (القطع) المتعددة فيجب أن يتم تفريزها بتفاوت مسموحٍ به مقداره ثمانية (0.8) أعشار ميليمتراً بالزيادة أو النقص عن السطح المستوي بحيث أنه عند تجميع لوحتين متجاورتين لا تكون الفجوة الظاهرة بينهما اكبر من واحد ونصف (1.5) ميليمتراً. ويجب تنعيم جميع الحافات الحادة التي قد تشكل خطراً عند العمل بها. ويمكن تفريز الصفائح حتى ستة (6) ميليمترات على كل جانب للحصول على حافات متجانسة.

ويجب أن تكون الواجهات الخارجية لجميع الصفائح المثبتة بالمادة اللاصقة مستوية بحيث إذا قيست على حرارة خمسة وعشرين 25 درجة مئوية فإن نسبة الإنحدار الأكبر للسطح على أية نقطة تقاس عند المستوى الإسمي للسطح لا تزيد عن واحد ونصف (1.5%) بالمائة.

ويجب إستعمال مسامير برشامية ذات انسداد ذاتي وقطر ثلاثة (3) ميليمترات عند كل زاوية من زوايا واجهة كل لوحة وذلك لتثبيت اللوح على لوحة الإطار. ويجب أن يكون لون المسامير البرشامية التي تظهر على جانب الواجهة مماثلاً للون اللوحة.

وبالنسبة للإشارات التي تتألف من عدة صفائح فيجب أن تكون بروزات الإنطباق المشكلة بالبثق مجهزة من قبل الجهة الصانعة. ويجب تشكيل البروزات داخل حافات الصفائح لتوفير القدر اللازم من المسامير المبرشمة والإطار.

ج- الصفائح العاكسة:

يجب أن تتألف الصفائح العاكسة من صفائح بيضاء أو ملونة ذات سطح خارجي ناعم وان تتصف بصفة أساسية بخاصة الإنعكاس الإرتجاعي عن جميع أجزاء سطحها ويتوفر ثلاثة (3) انواع من الصفائح العاكسة وصنفان (2) من مواد التبطين.

د- التصنيف: يجب أن تصنف الصفائح العاكسة على الوجه التالي:

النوع (1) صفائح عاكسة يشار إليها بعبارة "الصنف الهندسي" (Engineering Grade) وتتألف عادة من صفائح تتضمن عدسات من كريات زجاجية مغلقة (Enclosed Glass Beads).

النوع (2) صفائح عاكسة يشار إليها بعبارة "شديدة الحساسية" (High Intensity) تتضمن كريات زجاجية مغلقة (Encapsulated Glass Beads).

النوع (3) صفائح عاكسة وتتألف هذه الصفائح من مواد ذات عناصر عاكسة منشورية مجهرية غير مطلية بالمعدن (Prismatic Sheeting).

يجب أن تكون علامة الجهة الصانعة للمواد العاكسة واضحة على وجه الصفائح العاكسة من نوع 1 و 2 بشكل علامة مائية (Water Mark).

عند استخدام لدائن الفينيل الأسود غير العاكس لإنتاج الحافات والرموز والأحرف للصقها على السطح العاكس للإشارة يجب أن تكون هذه المواد حسب توصيات المصنع الأساسي للورق العاكس من ناحية اللصق، النوع والضمان.

هـ- مواد التبطين Backing

يجب أن تكون مواد التبطين من مادة لاصقة حساسة للضغط، ولا تحتاج إلى حرارة أو مادة مذيبة أو أي مستحضر آخر للصقها على سطوح ملساء ونظيفة.

متطلبات الأداء:

فيما يلي ملخص للحد الأدنى من متطلبات الأداء لكل نوع من أنواع الصفائح العاكسة:

النوع الأول (1):	الحد الأدنى لعوامل الإنعكاسية- أنظر الجدول رقم (1)، عوامل التعرية الجوية الإصطناعية- 1000 ساعة (أنظر الجدول رقم 6).

النوع الثاني (2):	الحد الأدنى لعوامل الإنعكاسية- أنظر الجدول رقم (2)، عوامل التعرية الجوية الإصطناعية- 2200 ساعة (أنظر الجدول رقم 6). عندما يتقرر وضع اللون البرتقالي، تكون عوامل التعرية الجوية الإصطناعية بواقع خمسمائة (500) ساعة.

النوع الثالث (3):	الحد الأدنى لعوامل الإنعكاسية- أنظر الجدول رقم (3)، عوامل التعرية الجوية الإصطناعية- ألفين ومائتين (2200) ساعة (أنظر الجدول رقم 6). عندما يتقرر وضع اللون البرتقالي، تكون عوامل التعرية الجوية الإصطناعية بواقع خمسمائة (500) ساعة.

و- عوامل الإنعكاسية:

يجب أن يكون عامل العاكسية في مستوى أو اكثر من الحدود الدنيا للمتطلبات المبينة في الجداول (1)، (2) و (3) وذلك عند اختباره وفقاً لشروط المواصفة رقم هـ- 810 من مواصفات الجمعية الأميركية لاختبار المواد (810ASTM E).

إن إشارات الطرق المصنعة حسب المواصفات المذكورة أعلاه تكون صالحة ومكفولة لفترة زمنية 5 سنوات للنوع الأول و 7 سنوات للنوعين 2 و 3 وبشكل يخدم حركة السير على أن لا يقل عامل درجة الإنعكاسية عند انتهاء الفترة الزمنية للضمان عن القيمة المذكورة أدناه:

النوع الأول (1):		50% من عامل الإنعكاسية الإبتدائي عند تركيب اللوحة.

النوع الثاني (2):		 80% من عامل الإنعكاسية الإبتدائي عند تركيب اللوحة.

النوع الثالث (3)		70% من عامل الإنعكاسية الإبتدائي عند تركيب اللوحة.

على المقاول إستبدال أي إشارة لا تحقق المواصفات أعلاه خلال الفترة الزمنية للضمان بإشارة جديدة على مسؤوليته ونفقته الخاصة.

ز- اللون أثناء النهار:

يجب أن يكون لون الصفائح مطابقاً للمتطلبات المحددة في الجدول رقم (4) والجدول رقم (5) ويجب أن يكون اللون في الليل والنهار بنفس الدرجة إلى حدٍ كبير.

ح- عوامل التعرية الجوية الإصطناعية:

يجب أن تكون الصفائح العاكسة مقاومة للعوامل الجوية ولا تبدو عليها أية تشققات، أو تقشرات، أو نفور أو بثور أو إرتفاع في الحافات، أو تجعدات أو إنكماش أو تمدد يزيد عن ثمانية أعشار (0.8) مليمتراً عندما يتم تعريض أربع (4) لوحات منها لنفس العدد من الساعات المحددة في الجدول رقم (6)، عندما تكون وحدة المرطب مطفأة، وغسل الصفائح بمحلول يحتوي على نسبة 5% من حامض الكلوريديك HCI لمدة خمس وأربعين (45) ثانية، ثم تنظيفها بالكامل بماء نظيف وتنشيفها بقماش ناعم، ومن ثم مسحها بفرشاة حتى تصل إلى حالة التوازن عند درجة حرارة قياسية واختبارها لمعرفة عامل الإنعكاس الذي يمثل متوسط القراءات للوحات الأربع.

ط- اللمعان البراق:

يجب أن تحتوي الصفائح العاكسة على أربعة وتسعين وأربعة أعشار (94.4) غراد من اللمعان البراق الذي لا يقل عن أربعين (40) عند إختباره طبقاً للمواصفة د-523 من إختبارات الجمعية الأميركية لاختبار المواد (523 ASTM D).

ي- معالجة اللون:

يجب لن تكون الصفائح العاكسة من النوع الذي يسمح بالقطع ومعالجة الألوان بحبر متوافق شفاف ومعتم طبقاً لتوصيـات الجهة الصانعة للورق العاكس عنـد درجة حرارة تتراوح ما بين خمسة عشر (15) درجة مئوية وأربعين (40) درجة مئوية، ورطوبة نسبية تتراوح بين عشرين بالمائة (20%) وثمانين بالمائة (80%). كما يجب أن تكون الصفائح المستعملة أو غير المستعملة عند درجات الحرارة الموصى بها من قبل الجهة الصانعة. ويجب أن تقتصر معالجة اللون بالنسبة إلى الصفائح العاكسة شديدة العاكسية على الصفائح ذات التبطين اللاصق  المنشط بالحرارة ما لم توصِ الجهة الصانعة بخلاف ذلك.

ق- الإنكماش:

يجب تعريض عينة صفائح عاكسة بمساحة ثلاثة وعشرين (23) سنتيمتراً مربعاً ببطانة (Liner) لمدة ساعة واحدة على الأقل عند درجة حرارة اثنين وعشرين (22) درجة مئوية ورطوبة نسبية خمسين بالمائة (50%). ثم يجب إزالة البطانة ووضع العينة على سطح مستو بحيث يكون جانب المادة اللاصقة إلى أعلى. ويجب قياس العينة بعد عشر (10) دقائق من إزالة البطانة ومرة أخرى بعد أربع وعشرين ساعة (24)، وذلك لتحديد مقدار التغير في أطوالها. ويجب ألا يزيد الإنكماش في أي من الجوانب الصفيحـة العاكسة بأكثر من ثمانيـة أعشار (0.8) الميليمتر خلال عشر (10) دقائق أو اكثر من ثلاثة (3) ميليمترات خلال أربع وعشرين (24) ساعة.

ل- متطلبات الإستعمال:

يجب أن تكون الصفائح العاكسة من النوع الشديد الحساسية (نوع 2)، ما لم يحدد في المخططات أو في المواصفات العامة نوع آخر. ويجب أن تكون جميع الصفائح العاكسة من النوع الذي يفي بمتطلبات الإختبارات الواردة في المواصفة رقم د- 4956 من مواصفات الجمعية الأميركية لاختبار المواد (4956 ASTM D) للنوع المحدد. ويجب على المقاول تقديم شهادات من المصنع الرئيسي للصفائح العاكسة تبين ضمان الورق العاكس المستخدم على إشارات الطرق لفترة الضمان الزمنية المبينة بالمواصفات على الأقل، وإن الورق العاكس المستخدم يطابق تلك المواصفات المناسبة للعوامل الجوية في الجمهورية اللبنانية.

على المقاول تقديم شهادة تأهيل خاصة بمصنع إشارات الطرق تبين إعتراف الشركة الموردة للمواد العاكسة بكفاءة المصنع وتعترف بتأهيله من قبلها على استخدام المواد العاكسة لتصنيع إشارات الطرق حسب الطريقة المقترحة من قبلها وشهادة أخرى صادرة عن الشركة المصنعة للصفائح العاكسة تضمن صلاحية اللوحة على مدى الفترة الزمنية الخاصة بالضمان وحسب المواصفات.

الجدول (1) الصفائح من النوع (1)

الحد الأدنى لمعامل الإنعكاس (كانديلا للوكس للمتر المربع)

الصنف الهندسي: (Engineering Grade)

| زاوية الملاحظة | زاوية الدخول | أبيض | أحمر | برتقالي | بني | أصفر | أخضر | أزرق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.20 د | - 4.0 د | 70 | 1.40 | 25.0 | 2.0 | 50 | 9.0 | 4.0 |
| 0.20 د | + 30 د | 30 | 6.0 | 10 | 1.0 | 22 | 3.5 | 1.7 |
| 0.5 د | - 4.0 د | 30 | 7.5 | 13.5 | 1.0 | 25 | 4.5 | 2.0 |
| 0.5 د | + 33 د | 15 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 13 | 2.2 | 0.8 |

الجدول (2) الصفائح من النوع (2)

الحد الأدنى لمعامل الإنعكاس (كانديلا للوكس للمتر المربع)

شديد الحساسية: (High Intensity)

| زاوية الملاحظة | زاوية الدخول | أبيض | أحمر | برتقالي | بني | أصفر | أخضر | أزرق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 د | - 4.0 د | 250 | 45 | 100 | 170 | 45 | 20 | 12 |
| 0.2 د | + 30 د | 150 | 25 | 60 | 100 | 25 | 11 | 8.5 |
| 0.5 د | - 4 د | 95 | 15 | 30 | 62 | 15 | 7.5 | 5 |
| 0.5 د | + 30 د | 65 | 10 | 25 | 45 | 10 | 5 | 3.5 |

الجدول (3) الصفائح من النوع (3)

الحد الأدنى لمعامل الإنعكاس (كانديلا للوكس للمتر المربع)

بالغة الشدة: (Prismatic Sheeting)

| زاوية الملاحظة | زاوية الدخول | أصفر | أبيض | أحمر | أخضر | أزرق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 د | - 4.0 د | 430 | 350 | 110 | 45 | 20 |
| 0.2 د | + 30 د | 235 | 190 | 60 | 24 | 11 |
| 0.2 د | + 40 د | 150 | 125 | 40 | 15 | 6 |
| 0.5 د | - 4.0 د | 250 | 200 | 60 | 25 | 10 |
| 0.5 د | + 30 د | 170 | 140 | 40 | 19 | 7 |
| 0.5 د | + 30 د | 35 | 30 | 10 | 3.5 | 1.5 |

الجدول (4)

مواصفات الألوان

للصفائح العاكسة (أثناء النهار)

الإحداثيات اللونية (النوع 1 و 2):

(1)			    (2)			   (3)			 (4)

| اللون | س | ص | س | ص | س | ص | س | ص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أبيض | 0.303 | 0.2836 | 0.368 | 0.353 | 0.340 | 0.380 | 0.274 | 0.316 |
| أحمر | 0.613 | 0.297 | 0.708 | 0.292 | 0.636 | 0.364 | 0.558 | 0.352 |
| بني | 0.445 | 0.353 | 0.604 | 0.396 | 0.556 | 0.443 | 0.445 | 0.386 |
| أصفر | 0.498 | 0.412 | 0.537 | 0.442 | 0.479 | 0.520 | 0.438 | 0.472 |
| أخضر | 0.030 | 0.380 | 0.168 | 0.346 | 0.286 | 0.428 | 0.201 | 0.776 |
| أزرق | 0.144 | 0.030 | 0.244 | 0.202 | 0.190 | 0.247 | 0.066 | 0.208 |

إن أدراج الإحداثيات اللونية الأربع يحدد اللون المقبول طبقاً للنظام اللوني القياسي 1931 CIE مقاساً بمصدر إنارة معياري سي.

الجدول (5)

مواصفات الألوان

للصفائح العاكسة (أثناء النهار)

الإحداثيات اللونية (النوع 3):

(1)			    (2)			   (3)			 (4)

| اللون | س | ص | س | ص | س | ص | س | ص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أبيض | 0.305 | 0.305 | 0.355 | 0.355 | 0.335 | 0.375 | 0.285 | 0.325 |
| أصفر | 0.487 | 0.423 | 0.545 | 0.454 | 0.465 | 0.534 | 0.427 | 0.483 |
| أحمر | 0.690 | 0.310 | 0.595 | 0.315 | 0.569 | 0.341 | 0.655 | 0.345 |
| أزرق | 0.078 | 0.171 | 0.150 | 0.220 | 0.210 | 0.160 | 0.137 | 0.038 |
| أخضر | 0.030 | 0.398 | 0.166 | 0.364 | 0.286 | 0.446 | 0.201 | 0.794 |
| أزرق | 0.078 | 0.171 | 0.150 | 0.220 | 0.210 | 0.160 | 0.137 | 0.038 |

إن أدراج الإحداثيات اللونية الأربع تحدد اللون المقبول طبقاً للنظام اللوني 1931 CIE مقاساً بمصدر إنارة معياري سي.

الجدول (6)

المتطلبات الضوئية لعوامل التعرية الجوية الإصطناعية

| النوع | عدد الساعات | الحد الأدنى لمعامل الإنعكاس (RA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 50% من الجدول (1) |
| 2 | (أ) 2200 | 80% من الجدول (2) |
| 3 | (أ) 2200 | 80% من الجدول (3) |

(أ) عندما يكون اللون البرتقالي هو اللون المحدد فإن عوامل التعرية الجوية الإصطناعية تكون 500 ساعة.

بند 8-5 علامات الحدود والعواكس

يجب أن تكون أعمدة علامات الحدود والعواكس طبقاً لما هو وارد بهذه المواصفات العامة، أو طبقاً للأبعاد والأوزان المبينة في المخططات.

يجب أن تكون الصفائح التي صنع منها لوحات الإشارات مطابقة للمتطلبات المحددة لمواد لوحات الإشارات الواردة بهذه المواصفات العامة.

وبالنسبة إلى مادة الصفائح العاكسة فيجب أن تكون شديدة الحساسية (High Intensity)، وعندما يتقرر أن تكون العواكس من المنشورات المجهرة في المناطق الكثيفة الضباب فيجب أن تكون مطابقة لمتطلبات النوع (3) صفائح العواكس بالغة الشدة (Prismatic Sheeting). ومن الصنف الهندسي (Engineering Grade) النوع (1) للإشارات الإعلامية. ويجب أن تكون مطابقة لمواصفات "الصفائح العاكسة" الواردة بهذه المواصفات العامة.

بند 8-6 علامات العوائق

يجب أن تكون مواد علامات العوائق فيها أعمدة الإشارات، ومادة واجهة الإشارات، والصفائح العاكسة والعواكس مطابقة للمتطلبات المحددة في بند "المواد" الواردة بهذه المواصفات العامة.

بند 8-7 متطلبات الإنشاء

مادة 8-7-1- تصميم الإشارات

يجب أن تكون جميع الإشارات من النوع واللون والحجم والتصميم المبين في المخططات، أو كما هو معتمد من المهندس. كما يجب أن تكون جميع الإشارات مطابقة للشروط في مواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور- LIBNOR.

ولأغراض التسمية، تعتمد المسميات التالية بالتعريفات المعطاة لها، سوى ما قد يطرأ عليها من تعديلات في المواصفات الخاصة.

ما لم يبين خلاف ذلك على المخططات، فإنه يجب تركيب جميع الإشارات بحيث تكون حافة الإشارة وواجهتها عمودية تماماً، وتكون الواجهة على زاوية ثلاث وتسعين (93) درجة من مستوى محور الطريق، أي تكون موجهة قليلاً لمحور المسار الذي تخدمه هذه الإشارة. وعندما تتفرغ المسارات أو تكون واقعة على منعطفات حادة، على المقاول أن يوجه واجهات الإشارات بالشكل المبين على المخططات أو طبقاً لما يقرره المهندس بالشكل الذي تكون فيه أكثر فعالية في الليل والنهار وبشكل يتم معه تجنب اللمعان والإنعكاسات المبهرة. كما يجب أن تكون أعمدة جميع الإشارات على استقامة صحيحة.

مادة 8-7-2- قواعد الأعمدة

يجب أن يتم حفر قواعد الأعمدة إلى الأبعاد الدنيا الموضوعة في مواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور- LIBNOR. ويجب تركيب القواعد وردمها وتسوية سطوحها مع سطح الأرض النهائي. ويجب صب الخرسانة على واجهات الحفريات الثابتة المستقرة، باستثناء الخمسة عشر (15) سنتمتراً العلوية لكل قاعدة إذ يجب أن تصب في قوالب. على أن لا يسمح بتشكيل جميع القواعد في قوالب إلا بموافقة المهندس. ويجب أن يتم رج الخرسانة رجاً شاملاً. أما أسطح القواعد فيجب إنهاؤها بمسطرين خشبي وتدوير جميع الأطراف المكشوفة بأداة إنهاء. ويجب دك الردميات لتصل إلى تسعين بالمائة (90%) من الكثافة الجافة العظمى المحددة بالإختبار رقم تي 180 من اختبارات الإتحاد الأميركي لمهندس الطرق والنقل (180 AASHTO T). كما يجب بذل العناية الكافية للحيلولة دون تلف الخرسانة النهائية. وكذلك يجب تسوية سطح الردميات مع منسوب الأرض النهائي. ويجب أل يزيد السطح العلوي للأساس/ القاعدة عن خمسة وسبعين (75) ميليمتراً عن مستوى السطح الطبيعي للأرض.

مادة 8-7-3- أعمدة الإشارات

إن أعداد وأطوال الأعمدة الموضحة في المخططات للإشارات الصغيرة هي لأغراض إعداد العطاءات فحسب. وعندما يسمح سير العمل بذلك، يقرر المهندس مكان كل إشارة مع المسافات والأبعاد العمودية عن حافة الرصف. ويجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن تحديد أطوال الأعمدة كما هو موضح في المخططات.

ويتم تقصير الأعمدة أثناء التركيب وذلك بنشر الطرف السفلي (الذي سيتم طمره).

يتم تركيب أعمدة الإشارات التي تصنع طبقاً لما هو مبين في مواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور- LIBNOR ما لم يكن قد تم تعديل ذلك في المخططات. وعندما يتطلب العمل إجراء الغلفنة فإنه يجب غلفنة المجموعات بعد تصنيعها وذلك بطريقة الغمس على الساخن. ويجب تنظيف أماكن اللحام بطريقة ميكانيكية قبل الغلفنة. وجميع المواد المغلفنة التي تلفت غلفنتها أثناء النقل أو التركيب يجب أن ترفض، أو يتم تصليحها بموافقة المهندس، بطريقة قضيب سبيكة الزنك Zinc Alloy Stick Method وذلك في الموقع. كما يجب أن تتم غلفنة أماكن اللحام والمناطق المجاورة التي تلفت غلفنتها بنفس الأسلوب. ويجب أن يصب قضيب سبيكة الزنك من خلطة تتألف من الزنك والقصدير والرصاص والمواد الصاهرة. ويجب أن يكون المركب سائلاً تماماً في درجة حرارة لا تقل عن مئتين وأربعين (240) درجة مئوية. أما المساحة التي ستعاد غلفنتها فيجب تنظيفها تماماً بما في ذلك إزالة الخبث عن أماكن اللحام. ويجب تسخين السطح بشعلة الأوكسجين والأستيلين إلى درجة حرارة ثلاثماية وخمس (350) درجة مئوية ثم يحك قضيب السبيكة لتثبيت المادة المترسبة. وبينما لا تزال السبيكة في حالة السيولة، فإنه يجب استعمال فرشاة سلكية نظيفة لتنعيم وتسوية المادة المترسبة على كامل المساحة الجاري غلفنتها. وإذا تطلب الأمر وضع طبقة ثقيلة أو متراكمة لتتوافق مع الطبقة الأصلية، فإنه يجب إضافة المزيد من السبيكة غلى طبقة الغلفنة الأولية ثم فردها بريشة أو فرشاة حتى يتم الحصول على السماكة المطلوبة. أما الحافات والثقوب المحفورة فيجب طلاؤها بأي دهان غني بالزنك متوفر في السوق. ولا يلزم إعداد مخططات تنفيذية لأعمدة الأنابيب التي يزيد قطرها الخارجي عن خمسين (50) ميليمتراً والتي تظهر عليها تفاصيل كيفية الانفصال أو الانفكاك.

على المقاول أن يزود المهندس بثلاث نسخ من شهادة الجهة الصانعة يقر فيها أن المادة الموردة مستوفية لجميع المتطلبات في المواصفات.

مادة 8-7-4- تثبيت الإشارات على الأعمدة

يتم تثبيت الإشارات على الأعمدة المخصصة لها طبقاً للمتطلبات الواردة في المخططات، وتوصيات الجهة الصانعة للإشارات بالطريقة التي يقتنع بها المهندس. ويجب أن تكون وحدات التثبيت من النوع الذي يصعب فكه وسرقته أو تخريب الإشارات وطوق التعليق من الستانليس ستيل ذي قابض مسنن لجميع الإشارات المثبتة على أعمدة ذات مقطع دائري.

يشتمل العمل في تنفيذ الإشارات وحاملاتها وعلى جميع أعمال الحفريات والردم وخرسانة الأساسات والتسليح، والإنشاءات الفولاذية، بما في ذلك قطع التركيب والتثبيت اللازمة لكتائف الدعم وجميع اللوازم الأخرى لهذه البنود. ويراعى في التعديلات البسيطة، المعتمدة من المهندس للإسراع في عملية التصنيع ألا يترتب عليها تغيرات في قياس الكميات. كما يجب عدم أخذ قياسات مفصلة للحفريات، والردميات، والخرسانة، وحديد التسليح، أو أية مواد أخرى أو أي عمل آخر يلزم لتركيب حاملات الإشارات.

الدفع:

تدفع قيمة بنود العمل، المقاسة العاملة والمقبولة حسب سعر الوحدة كما هو مبين في الكشوفات التقديرية لكل نوع، والتي تكون بمثابة تعويض تام عن تقديم جميع المواد، والتركيب، والأيدي العاملة، والمعدات، والأدوات، واللوازم والتجهيزات وصيانتها وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الصحيح كما هو محدد بهذه المواصفات العامة.

بند 8-8 علامات المرور

مادة 8-8-1- وصف العمل

يتألف هذا العمل من تقديم ووضع خطوط دهان مرورية بيضاء وصفراء عاكسة، وعلامات رصف بارزة خزفية وعاكسة وصيانتها، وذلك طبقاً لهذه المواصفات، وفي المواقع المبينة على المخططات أو حسب تعليمات المهندس.

مادة 8-8-2- البنود في الكشوفات التقديرية

أ- مواصفات طلاء تقاطع الطرق وإشارات المرور بطريقة الإستعمال على البارد ميثاكريلايت بدون مذيب.

ب-  مواصفات طلاء الطرق والشوارع- أساس إكريليك مائي.

ج- مواصفات طلاء الطرق والشوارع بطريقة الرش على البارد- أساس إكريليك مع مذيب.

د- مواصفات الطلاء الحراري (Hot Applied Thermoplastic).

مادة 8-8-3- البنود في جدول علامات الرصف

أ- علامات الرصف البارزة (عين القط) حجم كبير.

ب-  علامات الرصف البارزة (عين القط) حجم صغير.

ج-  علامات الرصف البارزة الخزفية (سيراميكية).

بند 8-9 مواصفات طلاء تقاطع الطرق وإشارات المرور

- بطريقة الإستعمال على البارد

طلاء ميثاكريلايت بلاستيك عاكس للضوء	  Methacrylate Cold Plastic Solvent Free

خال من المذيبات مجهزة في عبوتين		Two Component Reflectorized Coating

"لتعليم" تقاطع الشوارع

وإشارات المرور وممرات المشاة		     For Crossing Areas Pedestrian Paths

وعلامات السلامة							& Safety Marking

مادة 8-9-1- التعريف والمميزات

طلاء ميثاكريلايت بلاستيك خال من المذيبات "لتعليم" تقاطع الشوارع وإشارات المرور وممرات المشاة والطرقات وأماكن الوقوف والإنطلاق وتحديد علامات السلامة. إلخ... مصنوع من نوعيات ممتازة من مواد الميثاكريلايت وثاني أوكسيد التيتاتيوم و/أو كرومات الزنك والحبيبات الزجاجية مع مجفف خاص (Hardener) لتعطي بعد مزجهما طلاء مطابقاً للمواصفات العالمية وخاصة الأوروبية منها أو ما يعادلها في المواصفات العالمية ISO.

يتميز الطلاء بمقاومته الفائقة للإحتكاك والعوامل الطبيعية والأشعة ما فوق البنفسجية وعدم التفتت أو امتصاص السوائل أو تأثره بزيوت وأملاح الطرق  والمحافظة على ليونته الدائمة وثبات لونه والتصاقه بالأرض وتحمل الصدمات، ليبقى ظاهراً للعين في النهار والليل في أجواء الطقس المتغيرة وفي مختلف المناخات الحارة والمعتدلة والباردة محافظاً على خصائصه الفيزيائية وأدائه الممتاز للدوام الطويل ووضوح الرؤية.

مادة 8-9-2- الخصائص الفيزيائية

الطلاء داخل العلبة متجانس ولا يوجد فيه تجمّد أو تركيد قاس، سهل المزج بخلاط ميكانيكي، ويعطي لدى الإستعمال مظهراً متساوياً بدون تموّجات أو تسحّب أو تجعّد، ذو ليونة جيدة والتصاق قوي.

الطلاء يقاوم الإحتكاك الشديد والعوامل الطبيعية القاسية والأشعة ما فوق البنفسجية وتأثيرات غمره بالماء  وزيوت واملاح الطرق بدون تغيير في مظهره أو خواصه أو وضوح رؤيته في الليل والنهار، بحيث لا تتأثر بشكل ملحوظ طبقة بسماكة 3 ملم تقريباً أو تظهر عليها علامات التآكل خلال مدة سنة، وتكون مدة دوام الطلاء عليها ثلاث سنوات على الأقل.

مادة 8-9-3- وقت الجفاف

يمكن التحكم بسرعة جفاف الطلاء تبعاً لحرارة الجو وطريقة الإستعمال من حرارة 5 درجات إلى 50 درجة مئوية، وذلك باستعمال كمية مختلفة من المجفف بحيث تتراوح مدة الجفاف ما بين 20-45 دقيقة في جو حرارته 25 درجة مئوية ورطوبة نسبية 6%5 وفقاً لاختبار ASTM D11.

مادة 8-9-4- التركيب الكيماوي

اللون الأبيض

نسبة المواد الصلبة في الطلاء بالوزن				100 %

نسبة المواد الصلبة في الطلاء بالحجم			100 %

نسبة المواد الرابطة في الطلاء بالوزن			27 % حد أدنى

نسبة مسحوق ثاني أوكسيد التيتانيوم في الطلاء الأبيض بالوزن	14 % حد أدنى

نسبة الحبيبات الزجاجية في الطلاء بالوزن			35 % حد أقصى

نسبة المواد الأخرى في الطلاء بالوزن			25 % حد اقصى

الثقل النوعي Density					1.9

مادة 8-9-5- تحضير الأرض قبل الطلاء

يجب أن تكون الأرض نظيفة وجافة خالية من الطين والأوساخ والزيوت والأملاح وأية مواد قد تسبب ضعف في الإلتصاق، كما يجب إزالة بقايا الطلاء القديم غير المتماسك جيداً.

الطريقة الفضلى لتنظيف الطرق الإسفلتية باستعمال الضغط بالبخار Steam-jet Cleaning والطرق الإسمنتية يجب تحضيرها بآلات ضغط الحبيبات الفولاذية Steel Shot Blasting والأسطح المعدنية بالرمل المضغوط Sand Blasting. على طرق الإسفلت لا لزوم لطلاء وجه تأسيسي، ولكن على الأرض الخرسانية يجب طلاء وجه تأسيسي.

مادة 8-9-6- طريقة الإستعمال

تمزج المادة الأساسية جيداً مع المجفف الخاص بها بواسطة خلاط ميكانيكي ويطلى المزيج مباشرة على الأرض بسماكة 1-2 ملم بإحدى الوسائل التالية:

- الإستعمال اليدوي بواسطة المالش أو المشحاف Smooting Trowel، أو حتى بالرولو المحدلة Roller.

- بآلات الرش Two Component Extrusion Machines.

- بطريقة السحب اليدوية والآلية Draw Box and Draw Box Machines .

لزيادة تبيان الخطوط خاصة في الليل، يرش عليها طبقة الطلاء فور وضعها على الأرض (وقبل الجفاف) كمية من الحبيبات الزجاجية (Glass Beads) التي تعطي انعكاساً فورياً للضوء ووضوحاً أفضل لرؤية الخطوط.

يجب أن تكون الحبيبات الزجاجية مطابقة للمواصفات العالمية والأميركية الإتحادية TTB- 1325 C ويتم وضعها بطريقة الإسقاط المباشر Drop- on أو بطريقة الإسقاط بالضغط Pressurized من آلات تخطيط الطرق.

وفقاً للمواصفات العالمية يجب رش حبيبات زجاجية بكمية حوالي 600 غرام للمتر المربع على طلاء بسماكة 2 ملم وذلك من نوع الحبيبات المعد للطرق والشوارع Drop- on type, Low Index Type I gradation A.

مادة 8-9-7- التغطية والكمية اللازمة للتخطيط

يعطى الطلاء تغطية كاملة ويستعمل عادة وفقاً للمواصفات العالمية، بطبقة سماكتها 1-2 ملم تبعاً للحاجة ومدة الدوام المطلوبة.

مادة 8-9-8- ألوان الطلاء

اللون الأبيض واللون الأصفر، وألوان أخرى تجهّز عند الطلب.

بند 8-10 مواصفات طلاء الطرق والشوارع

أساس مائي.

طلاء أكريليك مستحلب (Emulsion) لتخطيط الطرق والشوارع.

Acrylic Water- based Road Marking Paint

مادة 8-10-1- التعريف والمميزات

طلاء أكريليك أساس مائي لتخطيط الطرق والشوارع ومدارج المطارات الإسمنتية والإسفلتية الجديدة مصنوع من نوعيات جيدة من مواد 100% أكريليك ومسحوق ثاني أوكسيد التيتانيوم و/أو المواد الملونة لإعطاء طلاق مطابق للمواصفات العالمية الأميركية (Jan. 7, 1994) TT- P 1952 D، أو المواصفات الأوروبية أو ما يعادلها في المواصفات العالمية ISO. لا يحتوي على مواد الرصاص والزئبق والمذيبات المضرّة بالبيئة.

يتميز الطلاء بمقاومته للإحتكاك والعوامل الطبيعية والماء والأوساخ والمحافظة على ليونته وثبات لونه والتصاقه بالأرض وعدم تفتته، ليبقى ظاهراً للعين في النهار والليل، حتى في أجواء الطقس المتغيرة.

نوعية الطلاء لا تحتوي على حبيبات زجاجية وتعطي سطحاً أملساً، يمكن رش حبيبات زجاجية عليه مطابقة للمواصفات الأميركية الإتحادية TT- B- 1325C ليصبح خط الطلاء عاكساً للضوء ويظهر بشكل أفضل خاصة في الليل أو عندما تكون الرؤية منخفضة، كما أن الحبيبات الزجاجية تزيد من مدة دوام الطلاء على الأرض.

مادة 8-10-2- الخصائص الفيزيائية والتركيب الكيماوي

الطلاء داخل العلبة متجانس ولا يوجد فيه تجمّد أو تركيد قاس، سهل المزج باليد أو بآلة مزج ميكانيكية ويعطي مظهراً متساوياً بدون تموّجات أو تسحّب أو تجعّد.

الليونة جيّدة على أسطوانة قطرها 2/1 (13 ملم) وفقاً لاختبار ASTM D 522، بدون تقشّر أو فقدان في قوة الإلتصاق.

مقاومة الإحتكاك جيدة وفقاً لاختبار ASTM D 968، بحيث يلزم حوالي 100 ليتر من الرمل لإزالة طبقة 0.107 ملم من الطلاء. كما ويلزم على الأقل 500 دورة حك لإزالة طبقة طلاء سماكتها 0.33 ملم وفقاً لاختبار 2486 ASTM D.

الطلاء يقاوم العوامل الطبيعية والأشعة ما فوق البنفسجية وتأثيرات غمره بالماء بدون تغيير في مظهره أو لونه أو خواصه وفقاً لاختبار الأشعة 53 ASTM G. واختبار الماء والإنعكاس المباشر في ضوء النهار.

يعطي الطلاء تغطية جيدة بقدرة 0.92 للون الأبيض والألوان الفاتحة، وقدرة 1.00 للون الأسود، كما يعطي انعكاساً مباشراً بنسبة 85 % للون الأبيض.

نسبة النضج (Bleeding) على طبقة الإسفلت 0.95 على الأقل.

درجة اللزوجة على حرارة 25 درجة مئوية حوالي 80 وحدة كريب على الأقل، على أن لا تتغير بأكثر من 10 وحدات بعد إختبار التجمد والسيلان وفقاً لاختبار ASTM D 2243.

وقت الجفاف (no- pick- up) خلال عشر دقائق وفقاً لاختبار ASTM D 711.

يجب أن يبقى الطلاء ظاهراً بشكل جيد لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ طلائه كخطوط وسط الطريق، وسنتين كخطوط جانبي الطريق، وذلك عند استعمله وفقاً لطريقة الاستعمال المحددة في هذه المواصفات.

مادة 8-10-3- التركيب الكيماوي

طلاء بدون حبيبات زجاجية:

- نسبة المواد الصلبة في الطلاء بالحجم، لا تقل باللون البيض عن 60 % والأصفر عن 58 %.

- نسبة مواد البودرة بالوزن ومسحوق ثاني أو كسيد التيتاتيوم في الطلاء الأبيض أو المواد الملونة في اللون  الأصفر 60-62 %.

-نسبة ثاني أو كسيد التيتاتيوم (روتيل) في اللون الأبيض لا تقل عن 120 غرام باللتر.

- نسبة ثاني أو كسيد التيتاتيوم (روتيل) في اللون الأصفر لا تتجاوز 23.7 غرام باللتر.

مادة 8-10-4- تحضير الأرض قبل الطلاء

يجب أن تكون الأرض نظيفة وجافة خالية من الطين والأوساخ والزيوت والأملاح وأية مواد قد تسبب ضعف في الإلتصاق، كما يجب إزالة بقايا الطلاء القديم غير المتماسك جيداً.

مادة 8-10-5- طريقة الإستعمال

يمزج الطلاء بشكل جيد ويستعمل بآلات رش دهانات الطرق المعدة للدهانات المائية و/أو بفرد رش يدوي لطلاء علامات التحكم بالمرور والأسهم.. من قبل فريق اختصاصي ذي خبرة في وضع العلامات والخطوط وذلك بطبقة سماكتها 760 ميكرون قبل الجفاف لإعطاء مدة أطول ومقاومة أفضل للإحتكاك. يمكن وضع هذه الطبقة على مرحلتين متتاليتين كل منهما بسماكة 380 ميكرون.

لا لزوم لترخية الطلاء ولكن عند الإستعمال على الأرض الخرسانية يمكن إضافة ماء كمجفف بنسبة حتى 20 % للوجه الأول فقط.

بغية إعطاء انعكاس فوري للضوء، وظهور أفضل في الليل، يرش على طبقة الطلاء فور وضعها على الأرض (وقبل الجفاف) كمية من الحبيبات الزجاجية (Glass Beads) المطابقة للمواصفات العالمية والأميركية الإتحادية TT- B- 1325 C، وذلك بطريقة الإسقاط المباشرDrop- on  أو بطريقة الإسقاط بالضغط Pressurized من آلات تخطيط الطرق.

وفقاً للمواصفات العالمية يجب رش كمية حوالي 3 كلغ لغالون الطلاء من حبيبات زجاجية من النوع المعد للطرق والشوارع Low Index Type I Gradation A، وكمية حوالي 5 كلغ لغالون الطلاء من حبيبات زجاجية من النوع المعد لمدارج المطارات High Index Type I Gradation A.

مادة 8-10-6- التغطية والكمية اللازمة للتخطيط

الطلاء يعطي تغطية كاملة ويستعمل عادة وفقاً للمواصفات العالمية، بطبقة سماكتها قبل الجفاف حوالي 330 ميكرون (0.33 ملم) أي ما بعادل طبقة جافة 200 ميكرون (0.2 ملم) وتزداد السماكة بكل طبقة مماثلة لاحقة تبعاً لمدة الدوام المطلوبة. لا يستعمل الطلاء عندما تكون حرارة الجو والأرض أقل من 7 درجات مئوية.

محتويات غالون أمير كي تعطي تغطية 11.35 متراً مربعاً بطبقة جافة سماكتها 200 ميكرون.

مادة 8-10-7- ألوان الطلاء

اللون الأبيض طبقاً للون الأبيض في المواصفات الأميركية رقم 37025

اللون الأصفر طبقاً للون الأصفر في المواصفات الأميركية رقم 33538

اللون الأسود طبقاً للون الأسود في المواصفات الأميركية رقم 37038

اللون الأحمر طبقاً للون الأحمر في المواصفات الأميركية رقم 31136

وألوان أخرى تجهّز عند الطلب.

مادة 8-10-8- التعبئة

في برميل معدنية سعة البرميل 5 غالون أمير كي (18.925 ليتر) أو في غالونات معدنية سعة غالون أميركي واحد (3.785 ليتر).

بند 8-11 مواصفات طلاء الطرق والشوارع

- بطريقة الرش على البارد:

طلاء أكريليك لتخطيط الطرق والشوارع

Acrylic Solvent- based Road Marking Pain

A- نوعية طلاء خال من الحبيبات الزجاجية.

B- نوعية طلاء عاكس للنور يحتوي على حبيبات زجاجية.

مادة 8-11-1- التعريف والمميزات

طلاء أكريليك سريع الجفاف لتخطيط الطرق والشوارع الإسمنتية والإسفلتية مصنوع من نوعيات جيدة من مواد الإكريليك اللاصقة ومسحوق ثاني أو كسيد التيتاتيوم و/أو كرومات الزنك لاعطاء طلاء مطابق للمواصفات العالمية الأميركية (May 1, 1997) CID A-A- 2886 A والبريطانية BS 6044 أو ما يعادلها في المواصفات العالمية ISO.

يتميز الطلاء بمقاومته الشديدة للإحتكاك والعوامل الطبيعية وعدم امتصاص السوائل والأوساخ أو تأثره بزيوت وأملاح الطرق والمحافظة على ليونته وثبات لونه والتصاقه بالأرض وتحمل الصدمات وعدم التفتت، ليبقى ظاهراً للعين في النهار والليل، حتى في أجواء الطقس المتغيرة، ويطابق المتطلبات التقنية للطلاء المقاوم لاختراق ثاني أوكسيد الكربون والغازات التي تخترق الإسمنت وتؤدي إلى تأكسد الحديد وضعف الطبقة الإسمنتية.

إن تطابق الخصائص الفيزيائية والأداء وما تحدده المواصفات العالمية لهذا الطلاء، يمكن إستعماله في أجواء باردة وحارة.

نوعية الطلاء التي لا تحتوي على حبيبات زجاجية (A3- 2) تعطي سطحاً أملس ويمكن رش حبيبات زجاجية عليه مطابقة للمواصفات الأميركية الإتحادية TT-B- 1325 C ليصبح خط الطلاء عاكساً للضوء ويظهر بشكل أفضل خاصة في الليل أو عندما تكون الرؤية منخفضة.

نوعية الطلاء التي تحتوي على حبيبات زجاجية ممزوجة داخل (B3-2) تعطي انعكاساً للضوء ليظهر الطلاء بشكل أفضل، كما يمكن أيضاً رش كمية إضافية فوقه من الحبيبات الزجاجية في كلا النوعيتين تزيد من مدة دوام الطلاء على الأرض.

مادة 8-11-2- الخصائص الفيزيائية والتركيب الكيماوي

الطلاء داخل العلبة متجانس ولا يوجد فيه تجمّد أو تركيد قاس، سهل المزج ويعطي مظهراً متساوياً بدون تموّجات أو تسحّب أو تجعّد.

الليونة جيدة على أسطوانة قطرها 4/1 إنش (6 ملم) وفقاً للإختبار ASTM D 522، بدون تقشّر أو فقدان في قوة الإلتصاق.

مقاومة الإحتكاك جيدة وفقاً لاختبار ASTM D 968، بحيث يلزم حوالي 80 ليتر من الرمل لإزالة طبقة 1 ملم من الطلاء.

الطلاء يقاوم العوامل الطبيعية والأشعة ما فوق البنفسجية وتأثيرات غمره بالماء بدون تغيير في مظهره أو خواصه وفقاً لاختبار الأشعة واختبار الماء ASTM D 1308.

يعطي الطلاء تغطية جيدة بقدرة 0.92 للون الأبيض والأبوان الفاتحة، وقدرة 1.00 للون الأسود، كما يعطي انعكاساً مباشراً بنسبة 85 % للون الأبيض، وفقاً لاختبار ASTM E 97.

نسبة النزف (Bleeding) على طبقة الإسفلت لا تقل عن 0.90.

درجة اللزوجة على حرارة 25 درجة مئوية حوالي 85 وحدة تركيب.

وقت الجفاف الأولى (Tack – free) خلال خمس دقائق والجفاف التام (no- pick- up) خلال نصف ساعة وفقاً لاختبار ASTM D 711.

الثقل النوعي 1.63 كلغ / الليتر للون الأبيض.

يجب أن يبقى الطلاء ظاهراً بشكل جيد لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ طلائه كخطوط وسط الطريق، وسنتين كخطوط جانبي الطرق، وذلك عند استعماله وفقاً لطريقة الإستعمال المحددة في هذه المواصفات.

مادة 8-11-3- التركيب الكيماوي

طلاء بدون حبيبات زجاجية:

نسبة المواد الصلبة في الطلاء بالوزن					لا تقل عن 68 %

نسبة المواد الصلبة في الطلاء بالوزن					لا تقل عن 43 %

نسبة المواد غير المتطايرة للمادة الرابطة في الطلاء بالوزن		لا تقل عن 18 %

نسبة مواد البودرة ومسحوق ثاني أوكسيد التيتانيوم في الطلاء

الأبيض أو كرومات الزنك في اللون الأصفر بالوزن			لا تقل عن 50 %

المواد المتطايرة في الطلاء بالوزن، مذيبات غير مضرة بالبيئة		أقل من 32 %

مادة 8-11-4- تحضير الأرض قبل الطلاء

يجب أن تكون الأرض نظيفة وجافة خالية من الطين والأوساخ والزيوت والأملاح وأية مواد قد تسبب ضعف في الإلتصاق، كما يجب إزالة بقايا الطلاء القديم غير المتماسك جيداً.

عادة لا لزوم لطلاء وجه تأسيسي، ولكن على الأرض الخرسانية الشديدة الإمتصاص ينصح بطلاء وجه تأسيسي برايمر سيلر مرخى بنسبة عالية.

مادة 8-11-5- طريقة الإستعمال

يمزج الطلاء بشكل جيد ويستعمل بآلات رش دهانات ذات الإستعمال البارد و/أو بفرد رش يدوي لطلاء علامات التحكم بالمرور والأسهم من قبل فريق اختصاصي ذي خبرة في وضع العلامات والخطوط وذلك بطبقتين سماكة كل طبقة قبل الجفاف حوالي 380 ميكرون قبل الجفاف حوالي 760 ميكرون (0.76 ملم) لخطوط وسط الطريق لإعطاء مدة أطول ومقاومة أفضل للإحتكاك. يمكن طلاء هذه الطبقة على مرحلتين متتاليتين كل منهما بسماكة متساوية 380 ميكرون.

لا لزوم لترخيـة الطلاء ولكن عند الإستعمال على الأرض الخرسانية يمكن إضافة مخفف "مذيب"بنسبة حتى 10%.

بغية إعطاء انعكاس فوري للضوء، يرش على طبقة الطلاء فور وضعها على الأرض (وقبل الجفاف) كمية من الحبيبات الزجاجية (Glass Beads) المطابقة للمواصفات العالمية والأميركية الإتحادية TT- B- 1325 C، وذلك بطريقة الإسقاط المباشرDrop- on  أو بطريقة الإسقاط بالضغط Pressurized من آلات تخطيط الطرق.

وفقاً للمواصفات العالمية يجب رش كمية حوالي 3 كلغ لغالون الطلاء من حبيبات زجاجية من النوع المعد للطرق والشوارع Low Index Type I Gradation A، وكمية حوالي 5 كلغ لغالون الطلاء من حبيبات زجاجية من النوع المعد لمدارج المطارات High Index Type III Gradation A.

عند استعمال الطلاء الذي يحتوي على حبيبات زجاجية (مسبق المزج (Pre- mixed beads ترش حبيبات زجاجية على هذا الطلاء بكمية حوالي 2 كلغ لغالون الطلاء المعد للطرق والشوارع. الحبيبات الزجاجية الممزوجة مع الطلاء تكون عادة مغطاة بطبقة من الطلاء بحيث لا تعطي انعكاساً فورياً للضوء، ويلزمها بعض الوقت بعد مرور السيارات عليها حتى تظهر جلياً وتعطي الإنعكاس المطلوب.

مادة 8-11-6- التغطية والكمية اللازمة للتخطيط

يعطي الطلاء تغطية كاملة ويستعمل عادة وفقاً للمواصفات العالمية، بطبقتين سماكتهما قبل الجفاف حوالي 760 ميكرون، سماكة كل طبقة حوالي  380ميكرون (0.38 ملم) أي ما يعادل طبقة جافة 165 ميكرون.

محتويات غالون أمير كي تعطي تغطية 10 أمتار مربعة بطبقة جافة لا تقل سماكتها عن165 ميكرون  (6.6 ملم).

مادة 8-11-7- ألوان الطلاء

اللون الأبيض طبقاً للون الأبيض في المواصفات الأميركية رقم 37025

اللون الأصفر طبقاً للون الأصفر في المواصفات الأميركية رقم 33538

اللون الأسود طبقاً للون الأسود في المواصفات الأميركية رقم 37038

اللون الأحمر طبقاً للون الأحمر في المواصفات الأميركية رقم 31136

وألوان أخرى تجهّز عند الطلب.

مادة 8-11-8- التعبئة

في براميل معدنية سعة البرميل 5 غالون أمير كي (18.925 ليتر) أو في غالونات معدنية سعة غالون أميركي واحد (3.785 ليتر).

بند 8-12 مواصفات الطلاء الحراري: (Hot- Applied Thermoplastic)

يجب أن يتكون الطلاء الحراري من خليط من مادة لاصقة، وصبغة بيضاء أو صفراء وكريات زجاجية، ومادة من حشوة Filler، تنتج بعد الإذابة بواسطة التسخين طلاءً متيناً يستعمل بآلات الرش أو السحب.

مادة 8-12-1- التعريف والمميزات

يجب أن يكون الدهان البلاستيكي الحراري لكل من اللونين الأبيض والأصفر مطابقاً لمتطلبات المواصفات الأميركية  (AASHTO M- 249) أو الأوروبية أو ما يعادلها في المواصفات العالمية ISO مع مراعاة المتطلبات البيئية في هذه المواصفات.

مادة 8-12-2- الخصائص الفيزيائية

يكون الطلاء قبل التذويب بشكل مسحوق (بودرة) خال من أية تكتلات أو تجمد.

الثقل النوعي للمزيج ما بين 1.6- 2.3 كلغ / الليتر على درجة حرارة 25 درجة مئوية.

لا نقل حرارة التطرية Softening Point  عن 90 درجة مئوية وفقاً لاختبار ASTM E28M.

يجب أن لا يعطي الطلاء عند تذويبه أي بخار أو مواد متطايرة سامة أو تسبب ضرراً. كما يعطي الطلاء بعد جفافه طبقة مقاومة لتأثيرات السير وتشويه الخطوط، والأملاح المستعملة لإزالة الجليد عن الطريق وزيوت السيارات وامتصاص الأوساخ وبدون تغيير اللون أو المظهر بشكل ملحوظ بعد اختباره لمدة 100 ساعة من التعريض لجهاز الأشعة ما فوق البنفسجية (مثل جهاز إلكتريك لمبة 275 وات نوع RS).

قوة انعكاس الضوء في النهار للون الأبيض من الطلاء يجب أن لا تقل عن 75 % وفق اختبار ASTM E97 وللون الأصفر عن 45 %.

قوة الالتصاق يجب أن تقل عن 240 P. S. I (17 كلغ / سم 2 ) أو 1.2 ميكا بإسكال (1.2 Mpa) حسب إختبار ASTM D4796 /D4796 M وقوة مقاومة افحتكاك وفقاً لاختبار تايبر للحك Taber Abrasive، تقل عن 0.5 غرام بعد 200 حركة على حرارة 25 درجة مئوية وثقل 500 غرام (H-22 Calibrase Wheels) على طبقة سماكتها 3 ملم.

يجب أن لا تقل درجة القساوة في الطلاء عن 95 + 2 على حرارة 25 درجة مئوية عدد فحصها لمدة 15 ثانية بثقل 0.9 كلغ.

يجف الطلاء إلى طبقة غير دبقة أو زلقة لا تقبع عن الطريق تحت تأثير الجليد أو تتكسر أو تتشقق وان تتجمد خلال دقيقتين من طلائهما على حرارة جو 10 درجات مئوية وخلال 10 دقائق على حرارة جو 32 درجة مئوية.

درجة شرقان الماء لا تتجاوز 0.5 % بعد إختبار ASTM D570 / D570 M، ودرجة مقاومة الصدم Impact لا تقل عن 1.1 نيوتن على درجة حرارة 25 درجة مئوية.

يجب أن يبقى الطلاء ظاهراً بشكل جيد لمدة سنتين على الأقل من تاريخ طلائه بطبقة سماكتها 3 ملم.

مادة 8-12-3- التركيب الكيماوي

| المكونات | أبيض | أصفر |
| --- | --- | --- |
| مادة رابطة | 18-22 | 18-22 |
| كريات زجاجية | 30-40 | 30-40 |
| ثاني أوكسيد التيتانيوم في اللون الأبيض | 10 كحد أدنى | ---- |
| كربونات الكالسيوم وحشوات خاملة | 38-42 | أنظر الملاحظة |
| المادة الملونة الصفراء | --- | أنظر الملاحظة |

ملاحظة:	يجب أن تكون كمية المادة الملونة الصفراء، وكربونات الكالسيوم والحشوات الخاملة وفقاً لما تختاره الجهة الصانعة، شريطة استيفاء كافة المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في هذه المواصفة.

مادة 8-12-4- تحضير الطرق وطريقة الإستعمال

يجب تنظيف الأرض جيداً وإزالة الأوساخ وطبقات الطلاء القديم وأية مواد قد تسبب ضعف في التصاق الطلاء، وأن تكون الأرض جافة وغير رطبة [يمكن أجراء فحص اختبار الرطوبة بطلاء خط بطول حوالي مترين على ورق زفتي Tar paper في مكان الأرض التي سيجري عليها التخطيط وبعد مرور حوالي نصف دقيقة ملاحظة الوجه الثاني للورقة الزفتية (الظهر لجهة الأرض) فإذا ظهر عليها قطرات ندى يجب عدم التخطيط في ذلك الوقت، يمكن إعادة الإختبار بعد ساعة تقريباً، وعندما يظهر فقط رطوبة وليس قطرات ندى يمكن القيام بالتخطيط].

على الطريق الإسفنجية القديمة التي يكون عليها الإسفلت قد تآكل وظهرت حبيبات البحص، يجب وضع طبقة تأسيسية برايمر  سيلر قبل إجراء التخطيط. البرايمر يجب أن يكون من نوع يتجانس مع الطلاء (اكريليك الخ..) وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة ويعطي التصاقاً جيداً على الأرض.

يوضع الطلاء على الأرض بطبقة سماكتها ثلاثة (3 ملم) حسب مدة الدوام المطلوبة وإرشادات المهندس المسؤول وذلك بعد تسخين الطلاء على حرارة 200-220 درجة مئوية بواسطة الماكينات الخاصة المجهزة لهذه الغاية وذلك إما بطريقة الرش أو بطريقة السحب، على أن ترش الحبيبات الزجاجية على الطلاء قبل أن يبدأ بالجفاف، بكمية لا تقل عن 600 غرام بالمتر المربع على أن تكون مغمورة في الطلاء حتى نصفها، وتكون الخطوط منتظمة بدون تعرج أو تسحب إما بشكل متواصل أو متقطع حسب الخرائط الموضوعية أو تعليمات المهندس المسؤول.

مادة 8-12-5- الحبيبات الزجاجية

إن الحبيبات / الكريات الزجاجية السطحية يجب ان تكون مطابقة لمتطلبات المواصفة M-47، النوع، (ي) من مواصفات الإتحاد الأميركي للعاملين بالطرق والنقل (AASHTO M47, Type I)، سوى ان التدرج يجب أن يكون مطابقاً لما يلي:

قطر المنخل القياسي			النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن

1.70  	ملم	(رقم 12)		100

0.600   	ملم 	 (رقم 30)		85-100

0.425  	ملم	(رقم 402)		45-100

0.300	 ملم	(رقم 50)		10-45

0.180  	ملم	(رقم 80)		صفر- 20

0.150  	ملم	(رقم 100)		صفر -5

يجب أن تكون الحبيبات / الكريات الزجاجية، قبل الخلط، مطابقة للمتطلبات التالية:

مقاومة التفتت Crushing Resistance

عند اختبار المركب الكيماوي بطريقة جير الصودا Soda Lime Glass Test طبقاً للمواصفات رقم 6088 مـن المواصفات القياسية البريطانية (BS 6088- 1981)، فإنـه يجب أن يسجـل عامل انكسار مقداره واحد ونصف (1.5) كحد أدنى.

الإستدارة

يجب أن يكون خمسة وسبعون بالمئة (75%) على الأقل من الكريات / الحبيبات صحيحة الشكل عند إخضاعها للإختبار د- 1155 من مواصفات الجمعية الأميركية لاختبار المـواد (ASTM D 1155) كما يجب أن يكون سبعين (70%) بالمئة  منها على الأقل من كل منخل خالياً من جميع أنواع العيوب بما في ذلك الأغشية، والخدوش والنقر، والتلاصق، وانعدام الشفافية.

عوامل الإنكسار

يجب ألا يقل الحـد الأدنى لعامل الإنكسار للكرات / للحبيبات الزجاجية بعد خلطها في المادة عن واحد ونصف (1.5) لدى اختبارها بطريقة الغمر في السائل عند درجة حرارة مقدارها خمسة وعشرون (25) درجة مئوية، وكذلك  يجب ألا يقل الحد الأدنى لعامل انكسار الكريات (الحبيبات) الموضوعة آلياً على الشريط عن واحد ونصف (1.5) عند اختبارها بطريقة الغمر في السائل عند درجة حرارة مقدارها خمسة وعشرون (25) درجة مئوية.

مقاومة التفاعلات الكيماوية

يجب أن تتحمل (الكريات) الزجاجية الغمر في الماء والحوامض دون أن يصيبها أي تآكل أو حت، ودون أن تصبح قاتمة اللون أو أن تتحلل بشكل ملحوظ بفعل الكبريتيدات. ويجب ان يتالف اختبار مقاومة التفاعلات الكيماوية من عمر الكريات (الحبيبات) مدة ساعة كاملة في الماء وفي عوامل تبعث على الحت والتآكل يتبعها اختبار مجهري. ويجب وضع عينة من ثلاثة إلى خمسة غرامات في كل كوب من ثلاثة (3) أكواب زجاجية أو أطباق بورسلان، بحيث يكون أحدها مغموراً بالماء المقطر، والثاني بمحلول حامض الكبريتيك (3) N Solution. والأخير بمحلول يتكون بنسبة خمسين بالمئة (50%) من كبريتيد الصوديوم وثمانية وأربعين بالمئة (48) من الماء المقطر واثنين بالمئة (2%) من الإيروسول (1ب) أو أي عامل مرطب مماثل. وعند انتهاء مدة ساعة الغمر، يجب ألا يظهر أي تعتيم و تغبيش أو أية أدلة أخرى على عدم ثبات لون وتركيب الكريات (الحبيبات) عند اختبارها مجهرياً.

محتوى السيليكا

يجب أن يكون محتـوى الكريات (الحبيبات) مـن مادة السيليـكا (Sio 2) بنسبة ستين (60%) بالمئة ± خمسة (5% ) بالمئة عند إخضاعها لطريقة الإختبار رقم 141- أ من الإختبارات المعتمدة لدى الحكومة الفدرالية الأميركية.

بند 8-13 علامات الرصف البارزة العاكسة

يجب أن تكون جميع علامات الرصف البارزة العاكسة المستخدمة في الجمهورية اللبنانية، من منتجات مسبقة التصنيع، معتمدة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وذلك استناداً إلى هذه المواصفات العامة وإلى الإستخدام التجريبي الناجع تحت أقسى الظروف. ويجب استخدامها حسب تفاصيل العلامات القياسية طبقاً للرسوم التفصيلية في هذه المواصفات الخاصة بعلامات الرصف البارزة (RPM).

يجب أن تكون ألوان علامات الرصف البارزة طبقاً لما هو مبين في المخططات أو حسب تعليمات المهندس.

يتم قبول الخصائص اللونية على أساس بمقارنتها بمواصفات وزارة الشغال العامة والنقل. فإذا كان هناك شك بشأن قبولها، فيجب اختبار خصائصها واعتمادها على أساس المواصفات اللازمة للنظائر الثلاثية الألوان التي يتم اختبارها طبقاً لشروط ومتطلبات مواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور".

مادة 8-13-1- مواصفات العلامات البارزة

النوع (أ) من العلامات البارزة عواكس طرق كبيرة نوع عين القط

يجب أن يتكون النوع (أ) من العلامات البارزة من مصبوبات الألمنيوم القابلة للتركيب (LM 6 or LM 24) أبعادها مائة وخمسين (150) ميليمتراً في مائة وخمسين (150) ميليمتراً وبارتفاع قدره ثلاثة وعشرون (23) ميليمتراً. ويجب أن يكون جذع تثبيت العاكس من الألمنيوم بطول ستة (6) سنتيمترات وقطر اثنين ونصف (2.5) سنتيمتراً تقريباً. كما يجب أن يكون جذع تثبيت العاكس مضلعاً أو مخدداً ليقاوم الخلع أو الإزاحة الدورانية. ويجب أن يتحمل النوع (أ) من المعاملات إجهاد شد يتراوح ما بين مئتين وخمسة وسبعين إلى مئتين وخمسة وثمانين (275-285) نيوتن / ملم 2 وبصلادة برينيلية تتراوح ما بين خمسة وخمسين إلى ستين.

ويكون لكل علامة وجه واحد أو وجهان اثنان عاكسان حسب الطلب ونوع الطريق. ويجب أن يحتوي كل وجه عاكس على ثلاثة أقراص قطر كل منها خمسة عشر (15) ميليمتراً وان يتكون كل قرص من سبع (7) عدسات محدبة الوجهين أو من وجه منشوري واحد يبلغ مجموع مساحته واحد وعشرين (21) سنتيمتراً مربعاً. ويجب أن يستوفي كل وجه عاكس الحد الأدنى من متطلبات الإنعكاسية.

مادة 8-13-2- النوع (ب) من العلامات البارزة عواكس طرق صغيرة نوع عين القط

يجب أن يتكون النوع (ب) من العلامات البارزة من مصبوبات الألمنيوم المقاومة للصدمات والملساء والمشكلة بالضغط والقابلة للتركيب أبعادها مائة وخمس عشرة (115) ميليمتراً  × مائة وخمس عشرة (115) ميليمتراً  وبارتفاع قدره ثلاثة وعشرون (23)ميليمتراُ. ويجب أن يكون ميل الوجه العاكس بمقدار ثلاثين (30) درجة.

ويجب أن يكون جذع تثبيت العاكس من الألمنيوم بطول ستة (6) سنتيمترات وقطر اثنين ونصف (2.5) سنتيمتراً تقريباً. . كما يجب أن يكون جذع تثبيت العاكس مضلعاً أو مخدداً ليقاوم الخلع أو الإزاحة الدورانية. ويجب أن يتحمل النوع (ب) من المعاملات إجهاد شد يتراوح ما بين مئتين وخمسة وسبعين إلى مئتين وخمسة وثمانين (275-285) نيوتن / ملم 2 وبصلادة برينيلية تتراوح ما بين خمسة وخمسين إلى ستين.

ويكون لكل علامة وجه واحد أو وجهان اثنان عاكسان حسب الطلب. ويجب أن يحتوي كل وجه عاكس على ثلاثة أقراص قطر كل منها خمسة عشر (15) ميليمتراً وان يتكون كل قرص من سبع(7) عدسات محدبة الوجهين أو من وجه واحد يبلغ مجموع مساحته واحد وعشرين (21) سنتيمتراً مربعاً. ويجب أن يستوفي كل وجه عاكس الحد الأدنى من متطلبات الإنعكاسية.

متطلبات الإنعكاسية لعلامات الرصف البارزة العاكسة نوع "أ" و "ب"

الحد الأدنى لمعامل شدة الضياء (R1) بالكانديلا لكل قدم شمعة (ميليكانديلا للوكس)

| زاوية الملاحظة (Radian) | زاوية الدخول (Radian) | أبيض (أ) | أصفر | أحمر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| o0.2 (0.003) | o0(0) | 3.0 (379) | 1.8 (167) | 0.75 (70) |
| o0.2 (0.003) | o20(0.35) | 1.2 (112) | 0.72 (67) | 0.30 (28) |

ملاحظات

1- زاوية الملاحظة تعني الزاوية التي على العاكس والواقعة بين خط نظر الملاحظ ومحور شعاع الضوء الساقط.

2-  زاوية الملاحظة تعني الزاوية التي على العاكس والواقعة بين اتجاه ضوء الساقط على العاكس واتجاه محور العاكس.

بند 8-14 علامات الرصف البارزة الخزفية (السيراميكية)

مادة 8-14-1- عام

يجب أن تتألف من سطح مزجج معتم معالج بالحرارة HEAT- TRATED وأساس خزفي (سيراميكي) مزجج، وذلك لتتوفر فيها الخصائص المنصوص عليها في هذه المواصفات. ويجب إنتاج هذه الإشارة من أي تركيب مناسب تكون من خلطة الطفل (الصلصال)، والطين، والطلق (التالك)، والصوان، والفيلدسبار Feldspars المتجانس الخلط أو أية مادة أخرى غير عضوية لها ذات الخواص اللازمة لهذا الغرض. ويجب أن تكون الإشارات "معلمة" بشكل كامل ومنتظم وخالية من أية عيوب تؤثر على مظهرها أو صلاحيتها للخدمة.

ويجب أن يكون قاع العلامات الخزفية (السيراميكية) هذه خالياً من اللمعان أو الوهج وينبثق منه عدد من النتوءات (التي تشبه ورق الصنفرة ذي الحبيبات الناعمة) ويجب أن تكون بارزة من السطح في نمط منتظم من الخطوط المتوازية. ويجب ألا تنحرف رؤوس النتوءات بأكثر من واحد وثلاثة أعشار (1.3) ميليمتراً من سطح مستو. ويكون يكل نتوء وجه مواز لقاع العلامة. ولتسهيل وتكوين وإزالة القوالب، يجب أن تكون جوانب كل نتوء مستدقة (tapered، بحيث لا يزيد الطرف المستدق ) (tapered عن سبعة عشر (17) غراد   (grade)من الخط المتعامد مع قاع العلامة.

مادة 8-14-2- الإنهاء

يجـب أن يكون السطح العلوي للعلامة محدباً، وأن يتراوح نصف قطر التحـدب بين تسعة (9) وخمسة عشر (15) سنتيمتراً باستثناء نصف القطر للسنتيمتر الأقرب إلى الطرف الذي قد يكون اقل من ذلك وأي تغيير في التحدب يجب أن يكون تدريجياُ ويجب أن يكون السطح والجوانب ناعمة وخالية من أية علامات تتركها القوالب، ومن أية نقر أو حفر، أو تثلمات، أو فقاقيع هواء أو علامات مرفوضة أو أي تغييرات في الألوان.

مادة 8-14-3- المتطلبات المادية

- سماكة السطح المزجج (اللامع)		0.18 ملم كحد أدنى

- الارتفاع (الكلي)				19 ± 2 ملم

- الارتفاع (الحافة)				4-8 ملم

- الصلادة					6 (مدة) كحد أدنى

- القطر					1.01 ± 2 ملم

الإنعكاسية الإتجاهية

(العلامات البيضاء فقط)

السطح المزجج				7 كحد أدنى

جسم العلامة				12 كحد أدنى

معامل الإصفرار

اللون (العلامات الصفراء فقط)

النقاء					67% إلى 96%

طول الموجة الغالبة				0.579 إلى 0.585 ملم

الإنعكاسية الضوئية الكلية

(قيمة 7 مضروبة في 100)			41 كحد أدنى

- مقاومة الأوتوكلاف			التزجج يجب ألا يتشقق أو

(اختبار ج- 424، الجمعية الأميركية		يتجزع أو يتقشّر

لفحص المواد)

- القوة					80 كيلو غرام كحد أدنى

- إمتصاص الماء

(اختبار ج- 424، الجمعية الأميركية		2.0 كحد أعلى

لفحص المواد)

مادة 8-14-4- المادة اللاصقة

يجب تثبيت علامات الرصيف البارزة العاكسة والخزفية (السيراميكية) بمركب بيتوميني للإستخدام في الطقوس العالية الحرارة.

ويجب إختبار المركب البيتوميني واستعماله طبقاً لتوصيات الجهة الصانعة.

يجب أن تستخدم فقد مادة لاصقة بيتومينية، تتألف من مادة إسفلتية مخلوطة بشكل متجانس مع مادة تعبئة وذلك على الأسطح الجديدة من طبقات السطح العليا البيتومينية. ويجب أن تكون المادة اللاصقة مناسبة للمد عندما تكون درجة حرارة سطح الطريق وعلامات الرصف التي يراد لصقها تتراوح ما بين أربع (4) درجات وسبعين (70) درجة مئوية. ويجب أن تكون المادة اللاصقة من نوع غير قابل لتفتت عند التعرض للحرارة أو عند مدها على درجات حرارة قد تصل إلى مئتين وعشرين (220) درجة مئوية، وذلك باستعمال وحدات ذات قمصان تسخين مملوءة بالهواء أو بالزيت. ويجب ألا تشتمل هذه المادة اللاصقة على بوليمر المطاط، حيث أن درجات الحرارة اللازمة لعملية اللصق قد تتسبب في تحلل هذه المادة. ويجب أن تكون خواص الإسفلت ومادة التعبئة في مادة اللصق مطابقة لمعايير الجهة الصانعة من حيث الغرض من استعمالها وبما يتلاءم مع البيئة المحيطة، كما يجب أن تكون خاضعة لموافقة المهندس، وعليه، فإنه يجب استعمال مادة لاصقة من راتنج الإيبوكسي Epoxy المؤلف من عنصرين والمطابق للصنف (1) المواصفة م- 237 من مواصفات الإتحاد الأمريكي للعاملين بالطرق والنقل (AASHTO M 237, Class 1)

وسواء تقرر استعمال مادة لاصقة من النوع البيتوميني أو من نوع الإيبوكسي، فيجب فقط استعمال المواد الموصى بها من قبل الجهة الصانعة لعلامات المرور التي يراد لصقها.

بند 8-15 التنفيذ

مادة 8-15-1- عام

إن الجزء من سطح الطريق الذي ستوضع عليه الخطوط والعلامات السطحية markings أو العلامات البارزة markers يجب أن يكون جافاً وخالياً من الأتربة والأوساخ، ومن خطوط الدهان الموجودة من قبل، ومن مركبات الترطيب، ومن الشحوم والزيوت، والرطوبة، والطبقات المتفككة وغير السليمة، ومن أية مواد أخرى تؤثر سلباً على الإرتباط أو الإلتصاق.

ويجب الإبقاء على المنطقة نظيفة تماماً، باستخدام أية معدات لازمة لتنظيف الرصف تماماً دون إحداث أي ضرر بالسطح، مع الإهتمام بوجه خاص بإزالة كل المواد النباتية، والأتربة المتفككة والمواد الغريبة الأخرى من المناطق التي سيتم وضع الخطوط على حافاتها. وإذا لزم الأمر، فإنه يجب ترطيب السطح برشاش ماء ثم غسله وفركه لإزالة أي طبقة رقيقة من الطين تظهر على السطح بعد جفافه وقبل تنفيذ الدهان. ويجب وضع الخطوط والعلامات بنوعيها السطحية والبارزة في اقرب وقت ممكن بعد تنظيف السطح وتجفيفه وبعد موافقة المهندس على البدء في تنفيذ العمل. ويجب أن تكون تكلفة التنظيف والتجفيف وإزالة خطوط الدهان السابقة، مشمولة في الأسعار الإفرادية للعقد الخاصة بالخطوط والعلامات السطحية والعلامات البارزة التي سيتم الدفع عنها.

ولا يعطي المهندس موافقته للمباشرة في الأحوال التالية: (1) عندما تكون هناك رطوبة على الطريق، أو يكون الهواء مشبعاً بالرذاذ. (2) عندما تكون درجة الحرارة أقل من عشرة (10) درجات مئوية. (3) عندما تتسبب الرياح أو الأحوال الأخرى في تكوين طبقة من الأتربة والغبار على السطح بعد تنظيفه وقبل وضع العلامات. (4) عند وجود أحوال أخرى يرى المهندس أنها قد تسبب في تغيير موضع أو إتلاف أو إعاقة التصاق المادة بسطح الرصيف. وكل عملية تتم مخالفة للظروف سابقة الذكر أو يلحق بها تلف بسبب وجود المياه أو الأمطار خلال خمسة عشر (15) دقيقة من انتهائها، يجب إزالتها واستبدالها دون أي تعويض إضافي.

أما في حالات عمل الخطوط المؤقتة، فيمكن التنازل عن الشروط المتعلقة بالأحوال السابقة الذكر، إذا رأى المهندس ذلك للإسراع في وضع الخطوط والعلامات البارزة ولضمان سلامة معالجة حركة المرور.

وقبل الوضع الخطوط على الطرق ذات الإتجاهين، فإن على المقاول أن يجري مسحاً مفصلاً للمسار ليتعرف على حدود المناطق الممنوع التجاوز فيها طبقاً لمتطلبات "مواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور". ويجب تحديد هذه المناطق ليتسنى للفريق المكلف بتنفيذ مُباشرة العمل.

ويجب على المقاول أن يقدم تقريراً بعملية المسح إلى المهندس للموافقة عليه وذلك قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المحدد للمباشرة في تنفيذ الخطوط. هذا ولا يجوز تنفيذ أي خط من خطوط المحور إلا بعد أن يعتمد المهندس المناطق المحظورة التي يمنع المرور فيها أو حولها حسب مقتضيات الحال.

يجب تنفيذ الخطوط والعلامات السطحية والعلامات البارزة طبقاً لهذه المواصفات العامة، والمخططات التفصيلية، والمواصفات الخاصة وطبقاً لمواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور".

وبالنسبة إلى خطوط المحور فإن أبعادها يجب أن تكون طبقاً لمواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" وحسب ما يكون مبيناً على المخططات أو ما يقرره المهندس. ويجب أن تكون خطوط "ممنوع التجاوز" متواصلة غير متقطعة، وبالعرض المبين على المخططات وتوضع بأمكنتها حسب توجيهات المهندس وطبقاً لمواصفات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور".

وبالنسبة إلى علامات التقاطع والعلامات الخاصة على الرصف أو علامات الحواجز الدالة على المناطق الخطرة Obstruction Hazard Zone فيجب أن تكون طبقاً لما هو مبين في المخططات و/أو ما يأمر به المهندس ويجب عدم وضع خطوط الحواف والعلامات بنوعيها السطحية والبارزة قبل الإنتهاء من إنشاء الأكتاف. ويجب على المقاول أن يحدّد نقاط التحكم اللازمة لتنفيذ الخطوط الجديدة والعلامات بنوعيها السطحية والبارزة استناداً على نقاط الربط المساحية أو غيرها من الضوابط المعتمدة من قبل المهندس. أما في القطاعات غير المنتظمة من الطريق فيجب تعديل أماكن شرائط الحافات بحيث يكون سقوطها باستمرار وانتظام على الرصيف.

بند 8-16 تنفيذ الدهان

جميع معدات تنفيذ الدهان والعلامات البارزة يجب أن تكون محمية إما بوحدة تخفيف صدمات محمولة على شاحنة أو بعربة حماية مجهزة بوحدة تخفيف صدمات محمولة على شاحنة. ويجب على المقاول أن يثبت أن معداته وطواقم تشغيل هذه المعدات لديهم القدرة على إنتاج خطوط وعلامات مقبولة من خلال إنجاز اختبار تمهيدي يسبق وضع الدهان والعلامات بالفعل. ويجب أن ينفذ هذا الإختبار التمهيدي على أسطح طرق غير تلك التي ستوضع عليها العلامات التي سيتم التسديد عنها بموجب البنود ذات العلاقة في جدول الكميات. ويجب أن يتضمن هذا الإختبار التحقق من وضع الخطوط والعلامات بشكل مقبول من حيث العرض والسماكة والإتقان.

مادة 8-16-1- خطوط المرور والعلامات العاكسة

عندما يكون الطريق مفتوحاً لحركة المرور، يجب أن يتم تنفيذ الدهان خلال ساعات النهار فقط، بحيث تكون جميع المناطق المدهونة جافة تماماً قبل غروب الشمس للسماح لحركة المرور عليها دون أن تتسبب في إتلاف خطوط الدهان الجديدة. كما يجب إزالة جميع الأجهزة الواقية قبل غروب الشمس للسماح للمرور بالحركة أثناء الليل بحرية.

يجب أن يكون الدهان الخاص بالطرق مخلوطاً خلطاً تاماً في حاويات الشحن قبل وضعه في خزان آلة تخطيط العلامات. ويجب أن تنظف خزانات الآلات، والتوصيلات وفوهات الرش تنظيفاً تاماً بمواد مخففة ومسلية للدهان قبل البدء بالعمل في كل يوم.

يجب أن يكون الحد الأدنى لسماكة طبقة الدهان الرطبة في جميع المناطق المدهونة أربعة أعشار (0.4) ميليمتراً (بدون الكريات الزجاجية). وبالنسبة إلى معدل الدهان الموضوع على الخطوط ذات عرض عشر (10) سنتيمترات فإنه يخضع لموافقة المهندس، شرط الإلتزام بالحدود الدنيا التالية:

خطوط الدهان المتواصلة:

معدل حجم الدهان المستعمل:

- أربعون (40) ليتراً لكل كيلومتر كحد أدنى (سطح ناعم).

- خمسون (50) ليتراً لكل كيلومتر كحد أدنى (سطح خشن).

خطوط الدهان المرورية غير المتواصلة:

- حجم معدل الدهان المستعمل.

- أربعة عشر ونصف (14.5) ليتراً للكيلومتر الواحد كحد أدنى.

يجب تعديل الحدود الدنيا بشكل متناسب مع التباين في طول وعرض شرائط الخطوط.

يجب ألاّ تختلف معدلات الدهان الفعلية التي يتم قياسها على الأرض عن المعدلات المعتمدة بأكثر من خمسة بالمئة (5%) في كل كيلومتر واحد. وفي كل نقطة يتبين من اختبارها أن هناك اختلاف يزيد عن خمسة بالمئة (5%) يجب إيقاف العمل وتعديل المعدات أو استبدالها ويجب تصليح النواقص التي يتم التعرف عليها وتحديدها.

بعد تنفيذ الدهان مباشرة يجب وضع طبقة متجانسة من كريات الزجاج بمعدل ستة أعشار (0.6) إلى سبعة أعشار (0.7) كيلوغرام لكل ليتر من الدهان.

مادة 8-16-2- علامات وخطوط المرور البلاستيكية الحرارية العاكسة

إذا طلب المهندس ذلك، فإنه بالإضافة إلى أو بدلاً من متطلبات تنظيف الرصف المبينة في الفقرة 1-4-1 "عام" الواردة في هذه المواصفات العامة، يجب غسل رصف الخرسانة الأسفلتي الموجود من قبل والجديد بمادة منظفة ثم شطفه بالماء لإزالة أي طبقة من الطفل أو تراكمات الشحوم. أما أرصفة خرسانة الإسمنت البورتلاندي، سواء الموجود من قبل أو الجديدة، فيجب تنظيفها بمادة حاكة ثم استخدام تيار هوائي لإزالة خبث الخرسانة وطبقات الشك وأية مواد غريبة أخرى عنها.

يجب على المقاول أن يستخدم مادة لاصقة مانعة للتسرب قبل وضع المادة البلاستيكية الحرارية على الرصف من خرسانة الإسمنت البورتلاندي. وعند استعمال هذه المادة اللاصقة والمانعة بمعدات رش دهان تقليدية متنقلة، يجب أن تكوّن غشاء كاملاً متصلاً على سطح الرصف يجف سريعاً ويلصق بسطح الرصف. ويجب أن تكون المادة اللاصقة والمانعة للتسرب جافة قبل وضع المواد البلاستيكية الحرارية، كما يجب أن تكون هذه المادة والمانعة للتسرب من المنتجات المستعملة حالياً وان يكون موصى بها من قبل الشركة المصنعة للمواد البلاستيكية الحرارية.

لضمان الالتصاق على الوجه الأمثل، يجب أن يتم وضع المادة البلاستيكية الحرارية وهي في حالتها السائلة عندما تكون درجة حرارة الرصف والهواء فوق عشر (10) درجات مئوية بحيث تكون درجة حرارة المادة ما بين مئتين ومئتين وعشرين (200-220) درجة مئوية. ويجب الاّ تضاف المادة البلاستيكية الحررارية إلى طبقة رصف جديدة من الخرسانة البيتومينية قبل أن تكون طبقة الرصف هذه قد تعرضت للاستخدام فترة أربعة عشر (14) يوماً على الأقل.

يجب ألاّ تقل السماكة المحسوبة (الحجم المقاس من المادة المضافة مقسوماً على المساحة المقاسة التي أضيفت لها هذه المادة) في أي مقطع من المقاطع التي تم رشها بالخطوط البلاستيكية الحرارية عن ثلاث (3) ميليمتراً. ويجب أن يكون الحد الأدنى لمتوسط السماكة الإجمالي المحسوب للخطوط البلاستيكية الحرارية المشكلة بالبثق ما لا يقل عن ثلاثة ونصف (3.5) ميليمتراً. كما يجب أن يكون الحد الأدنى لمتوسط السماكة الإجمالي المحسوب للعلامات الحرارية بالرش ما لا يقل عن ثلاثة (3) ميليمترات.

يجب أن تكون الخطوط المنجزة ذات مقطع عرضي متجانس الشكل ومتصل، كما يجب أن تكون أبعادها نظيفة ودقيقة. ويجب أن يوضع العرض المقرَّر من خط الدهان فوق الدهان البلاستيكي الحراري المنجز باستعمال آلة أوتومايتيكية لتوزيع الكريات (الحبيبات) الزجاجية ملحقة بآلة تخطيط العلامات بطريقة تجعلها تسقط الكريات (الحبيبات) على المواد البلاستيكية الحرارية الذائبة بعد وضعها مباشرة. ويجب أن تكون آلة توزيع الكريات (الحبيبات) الزجاجية من النوع الذي يستخدم مسدس رش يعمل بالضغط بحيث يفرش الكريات (الحبيبات) في سطح الخط حتى نصف قطرها على الأقل وبمعدل لا يقل ستة أعشار (0.6) كيلوغرام لكل متر مربع. ويجب أن تكون آلة توزيع الكريات مزودة بخاصية قطع آلي يتزامن مع قطع المادة البلاستيكية الحرارية.

يجب خلط المادة اللاصقة بكميات محدودة بحيث يتم وضع العلامة وضغطها في مكانها خلال خمس (5) دقائق بعد مزج مركبات المادة اللاصقة. ويجب الامتناع عن استعمال أي خلطة من المادة اللاصقة التي تصبح لزجة بحيث لا تنبثق معها المادة اللاصقة من تحت العلامة بمجرد الضغط عليها قليلاً.

يتم وضع العلامات على الخطوط المبينة على المخططات أو الموضوعة من قبل المهندس. ويجب على المقاول أن يحدّد الأماكن التي سيتم وضع العلامات فيها، بحيث يتم اعتماد هذه العلامات من قبل المهندس قبل البدء في عمليات الخلط. ويجب وضع علامات الرصف البارزة العاكسة بطريقة يكون معها محور العلامة موازياً لمحور الطريق.

يجب عدم وضع أي علامات رصف على الفواصل الطولية أو العرضية لسطح الرصف.

بند 8-17 حماية خطوط المرور والعلامات السطحية والعامات البارزة

بعد تحديد الخطوط والعلامات في المناطق الواقعة تحت حركة مرور عام، يجب أن توضع مباشرة مخاريط المرور أو أية وسائل مرورية أخرى على جانب الخط أو فوقه وعلى مسافات لا تزيد عن خمسة عشر (15) متراً، ويجب أن تبقى في أماكنها إلى أن تجف الخطوط بحيث لا تتلف من مرور عجلات السيارات عليها هذا، ويجب منع حركة المرور فوق أي خط دهان مروري رطب. ويجب على المقاول أن يستخدم العدد الكافي من حاملي الرايات، والمتاريس أو غير ذلك من وسائل حماية الخط الرطب، وعلى الأخص، عند التقاطعات، وذلك لمنع حركة المرور من العبور فوق الخط الرطب. ويجب على المقاول تصليح جميع مقاطع خطوط الدهان المرورية التي أصابها العطب من جراء حركة المرور عليها قبل جفافها، وتنظيف الرصف خارج الخط دون أية تعويضات إضافية.

يجب حماية العلامات البارزة من حركة المرور لمدة (3) ساعات على الأقل بعد وضعها عندما تكون درجة حرارة المنطقة المحيطة بها ثلاث عشرة (13) درجة مئوية أو أكثر، ولمدة أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل عندما تتراوح درجة الحرارة المحيطة ما بين أربع (4) درجات وثلاث عشرة (13) درجة مئوية أو أقل. والمهندس هو الذي يقرر متى تصبح المادة اللاصقة متصلبة للدرجة التي تستطيع عندها تحمل المرور. وبصرف النظر عن نوع المادة اللاصقة المستخدمة فإنه يجب عدم تحديد العلامات تحت أي من الظروف التالية:

أ- عندما تكون حرارة الرصف أو الهواء بدرجة صفر مئوية أو دون ذلك.

ب- عندما تزيد الرطوبة النسبية للهواء عن ثمانين بالمئة (8$).

ج- عندما لا يكون سطح الرصف جافاً.

د- قبل تعرض الرصف الخرساني البيتوميني الجديدة للاستعمال لمدة أربعة عشر (14) يوماً على الأقل.

بالنسبة إلى المتاريس المؤقتة تكون من الأنواع المبينة في المخططات أو المقررة بطرق أخرى وكذلك العلامات المبينة والتي يراد استعمالها مع المتاريس، فإنه يجب وضعها كما هو مبين وذلك بالرجوع إلى حافات الرصف عند بداية ونهاية المقطع الذي يقترح المقاول تنفيذه في عملية واحدة. وحال الانتهاء من العمل في هذا المقطع، يجب أن تنقل المتاريس والمخاريط أمامياً إلى المقطع التالي. ولا يجوز ترك أي متراس أو مخروط أثناء الليل. ويجب تشغيل المعدات بحيث لا يكون معها من الضروري لحركة المرور العام أن تقطع المواد الموضوعة حديثاً التي تكون خلف المعدات لكي تتجاوز السيارات المارة معدات تنفيذ الدهان بسلامة وأمان.

بند 8-18 التفاوت المسموح به في السطح والمظهر

يمكن السماح بتفاوت مقداره إثنا عشر (12) ميليمتراً زيادة على العرض أو ثلاثة (3) ملليمترات أقل من العرض المحدد للخط شريطة أن يكون هذا التفاوت متدرجاً وألاّ يخرج عن المظهر العام للخط. وأما قطاعات الخط غير المتواصل فيمكن أن تتباين بمقدار ثلاثين (30) سنتيمتراً عن الطول المحدد. ويجب أن تكون القطاعات مربعة عند كل طرف دون تشويه أو تغبيش. ويمكن السماح بانحرافات عن خط الضبط إلى خمسة وعشرين (25) ميليمتراً على المماسات وإلى خمسين (50) ميليمتراً على المنحنيات شريطة ألاّ تزيد هذه الانحرافات أو تنقص بمعدل يتجاوز خمسة عشر (15) ميليمتراً في كل عشرة (10) أمتار. ويجب إزالة واستبدال الخطوط التي لا تفي بهذه المتطلبات دون أية تعويضات إضافية.

وفي جميع الأحوال التي تستدعي إزالة الدهان، يجب أن تتم الإزالة بوسائل يوافق عليها المهندس، بحيث لا تلحق أي ضرر بسطح الرصف. وإذا لزم تصحيح أي انحراف يزيد عن نسب التفاوت المسموح بها من حيث الاستقامة Alignment، يجب إزالة ذلك الجزء من شريط الدهان الجديد المتأثر إضافة إلى خمسة (5) أمتار في كل اتجاه ومن ثم وضع شريط جديد من الدهان يتم طلاؤه لهذه المواصفات.

بند 8-19 جمع العينات وإجراء الاختبارات

يجب شحن جميع المواد إلى موقع العمل في أوعية سليمة مختومة أصلية، مميزة بوضوح من حيث اسم المادة ولونها، والجهة الصانعة، ورقم الدفعة، وتاريخ الصنع وتاريخ نهاية الصلاحية. ويجب أن ترفق بجميع المواد نتائج اختبارات موثقة بشهادات تؤكد الإلتزام بالمتطلبات الكيماوية والطبيعية الواردة في هذه المواصفات. كما يجب اختبار مدى انعكاسية علامات الرصف البارزة العاكسة بمعدل لا يقل عن اختبار عاكس واحد من كل خمسمائة (500) عاكس يتم شحنها.

يجب أخذ عينات من جميع مواد الدهان والمواد الأخرى المحددة بواسطة المهندس واختبار هذه العينات.

ويجب أن يقوم المقاول بأخذ العينات تحت إشراف المهندس وبحضوره، بحيث تؤخذ هذه العينات من المواد وهي في حاوياتها الأصلية، باستثناء الشحنات السائلة التي يمكن أخذ العينات من الحاويات وإعادة ختمها بالطريقة التي يوافق عليها المهندس ويجب إرسال العينات إلى مختبر الوزارة أو أي مختبر آخر مستقل يعينه المهندس. ويجب عدم استعمال أية مواد إلاّ بعد اعتمادها من قبل الوزارة.

يجب أن يتحمل المقاول تكلفة جميع الاختبارات بما في ذلك الاختبارات التي يقرر المهندس إجراءها في مختبرات مستقلة.

بند 8-20 طريقة القياس

يجب قياس خطوط المرور وعلامات التحكم بالمرور بالأمتار المربعة على أساس الأبعاد المبينة على المخططات أو التي يأمر بها المهندس وذلك لكافة المناطق من كل نوع تم اعتماده وإنجازه وقبوله من المهندس.

أما علامات الرصف البارزة العاكسة والسيراميكية (الخزفية) فتقاس بالوحدة على أساس العدد المقرر في المخططات أو المطلوب من قبل المهندس لكل نوع من العلامات المطلوبة المنفذة والمقبولة من المهندس.

ويعتبر هذا السعر تعويضاً تاماً عن تقديم جميع المواد والتركيب والأيدي العاملة والمعدات والأدوات واللوازم والتجهيزات والصيانة وكل ما يلزم لإنجاز العمل على الوجه الصحيح بحسب هذه المواصفات وبموافقة المهندس.

الفصل التاسع

###### الإنارة

بند 9-1 وصف العمل ومواقعه

يتألف هذا العمل من توريد تجهيزات الإنارة وقطع غيارها من مختلف الأصناف والماركات وتركيبها في الأماكن التي تعينها الإدارة أو بدلاً عن تلك الموجود حالياً.

يقوم المتعهّد خلال مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد بالكشف على كافة شبكات الإنارة في نطاق المحافظة وإحصائها وخاصة مواقع المصابيح (المقامة على أعمدة أو المعلّقة على منشآت قائمة) ومواقع المحولات والخلايا الضوئية والعدادات الكهربائية وبتثبيتها على خرائط الطرقات التي تتواجد عليها.

بالإضافة إلى مواقع المصابيح (أعمدة أو معلقات) توضع علامات فارقة توضح أنواع هذه المصابيح ومصادرها على الخرائط أيضاً ويسلم نسخة كاملة منها إلى الإدارة.

بالاتفاق مع الإدارة تعطى هذه المصابيح أرقاماً أو مرجعيات وتصنّف على الحاسوب في جداول (Excel) "إكسل" ويصبح لكل مصباح هوية تظهر رقمه ونوعه وقوته الكهربائية ومصدره يتم إدخال وتسجيل كافة أعمال الصيانة.

بند 9-2 نطاق العمل

مادة 9-2-1-

يتضمن العمل المتعلق بالتركيبات المنصوص عليها في هذه المواصفات توريد المعدات التالية وتركيبها وفحصها ووضعها في موضع التشغيل المقبول، بدلاً عن المعدات التي تعرّضت للأعطال والمطلوب استبدالها وصيانتها.

أ- محطات التحويل الثانوية المجمعة.

ب- كابلات التوتر المنخفض.

ج- لوحات توزيع الجهد المنخفض.

د- تجهيزات الإنارة.

هـ- التأريض.

و- فحص التجهيزات.

ز- بيانات المهمات.

ح- الأعمال المدنية للتركيبات الكهربائية.

ويتضمن العمل تقديم المخططات التنفيذية والحسابات التي تتطلبها المواصفات إذا لزم الأمر وكذلك تقديم كافة المنشورات والعينات المتعلقة بالموافقة على المعدات المقترحة، خاصة في حالة استبدال تجهيزات من مورد يختلف عن مورد التجهيزات الواجب تصليحها.

مادة 9-2-2- تشمل الأعمال المذكورة أعلاه البنود التالية:

أ- تقديم ونقل وتركيب كافة التجهيزات الأساسية والثانوية كاملة مع كافة ملحقاتها والتي تعود للبنود المذكورة في الفقرة السابقة بما فيها المحولات والأعمدة والثريات ومصابيح الإنارة والتمديدات الأرضية العائدة لها.

ب- فحص الثريات والمصابيح المتوقفة عن العمل وإعادة تأهيل واستبدال قطع الغيار المعطوبة فيها وتنظيفها ووضعها في موضع التشغيل الجيد. وهذا يشمل تقديم ونقل وتركيب كافة أنواع قطع الغيار التي قد تكون ضرورية لتأهيل التجهيزات الكهربائية المذكورة.

ج- القيام بجميع الأعمال المدنية من حفر وتمديد كابلات وأنابيب حامية لها وصب أساسات الأعمدة من الباطون المسلح وتقديم وتركيب أعمدة جديدة لحمل المصابيح أو استبدال الأعمدة المعطوبة بأعمدة جديدة. كذلك صيانة الأعمدة الموجودة وبإزالة الصدأ عنها ودهانها وتأهيل التجهيزات الكهربائية الموجودة فيها.

د- تقديم ونقل وتركيب الأسلاك الهوائية مع عوازلها حيث يطلب ذلك.

بند 9-3 المتطلبات الفنية

- عام:

تنفذ كافة أعمال الإنارة وتمديداتها بشكل مرتب ومتقن وبارع بحيث يكون الوصول إليها سهلاً لأغراض التشغيل والصيانة والتصليح ويجب أن تتم طبقاً لمتطلبات هذه المواصفات وبشكل يفي بالغرض. يمكن تركيب معدات أو تجهيزات من مورد آخر غير تلك التي هي قيد الاستبدال شرط أن يتقدم المتعهد بما يثبت كونها معادلة لها. وعلى كل حال يجب عدم إجراء أي تغييرات بدون موافقة المهندس.

إن هذه المواصفات ومخططات التصميم والكشوفات التقديرية للمشروع تشكل وثائق متكاملة الغرض منها اختيار معدات لها الميزات العامة والخاصة كما هي مفصلة في الوثائق التعاقدية.

مادة 9-3-1 الأنظمة والمقاييس:

يجب أن تتوافق كافة الأعمال الكهربائية مع القواعد والأنظمة الحكومية ذات العلاقة في متطلبات سلطة الطاقة الكهربائية وتنفذ طبقاً لتوصيات الهيئة الكهربائية الفنية الدولية (IEC) ولما يلي:

أ- المقاييس والمواصفات ذات العلاقة الصادرة عن السلطة المختصة في الجمهورية اللبنانية.

ب- قواعد مد الأسلاك لمعهد المهندسين الكهربائيين (IEE) حسب نشرة المعهد في لندن.

ج- القواعد الكهربائية الوطنية (الولايات المتحدة) حسب نشرة الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق.

د- المقاييس البريطانية كما ينشرها معهد المقاييس البريطاني (BS).

هـ- أنظمة (VDE) كما تنشرها الهيئة الكهروميكانيكية الألمانية.

و- تعليمات ومقاييس الهيئة العالمية للإنارة (C.I.E).

جميع المعدات والمواد المزودة لهذا المشروع يجب أن تتطابق في صنعها مع أحدث مقاييس (IEC) أو NEMA أو BSS أو VDE ويشار إليها فيما بعد بالمقاييس.

وفي حال كون المعدات أو التجهيزات المطلوب استبدالها أو صيانتها لا تتوافق مع الأنظمة والمقاييس المذكورة أعلاه فعندها يجب استبدالها بتجهيزات تتوافق مع هذه المقاييس.

مادة 9-3-2 اعتبارات التصميم الأساسية

يتم تغذية محطات لتحويل التقوية المجمعة من شبكة التوتر المتوسطة 11 ك.ف. ثلاثي الأطوار، على ثلاث أسلاك، بتردد 50 هرتز، وبعد ذلك يتم التوزيع الكهربائي بتوتر اسمي 380/220 فولت ثلاثي الأطوار مع أربعة أسلاك، (Frequence) بتردّد 50 هرتز ويكون الحيادي مؤرض مباشرة (توتر منخفض). وتقوم بهذه الأعمال مؤسسة كهرباء لبنان دون غيرها.

ويتم توصيل معدات أحادية الطور بين الأطوار والحيادي بشكل يوازن الأطوار الثلاثة.

إن الأجزاء المكونة لكل جهاز كهربائي أو قطعة من المعدات الكهربائية يجب أن تكون من أحدث الإنتاج العادي لصانع واحد، ما لم يحدد خلاف ذلك وفي هذه الحال يشترط أن تكون الأجزاء كهذه المصنوعة من قبل مصانع مختلفة ذات تصميم وأبعاد قياسية وقابلة للتبديل، وأن تعمل بشكل مرضٍ لمدة لا تقل عن سنتين.

يجري تركيب كافة المعدات بشكل متقن وبارع بحيث يكون الوصول إليها سهلاً لأغراض التشغيل والصيانة والتصليح، يمكن إجراء بعض التعديلات الثانوية عن الخرائط للتوصل إلى شرط موافقة المهندس.

ما لم يذكر خلاف ذلك بشكل معين تكون جميع المعدات مصممة ومعيرة لخدمة مستمرة خالية من الخلل في محيط حرارته 50 درجة (Ceius) مئوية ورطوبة نسبية مائة بالمائة ولحرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشر ذي احتواء عال من الأشعة فوق البنفسجية. وتكون المعدات قادرة على تحمل تشغيل حمل كامل Full capacity وهي معرّضة لأشعة الشمس وعواصف الغبار والمواد الأكالة وما شابه.

- الموافقة على المعدات والتجهيزات المعدّة للصيانة

يجب أن يتم استبدال المصابيح المعطوبة وتصليحها باستبدالها أو باستبدال القطع المختلفة المعطوبة فيها بقطع جديدة لها ذات المنشأ والمصنع والمواصفات الفنية ولا يمكن استبدالها بقطع غيار ذات منشأ مختلف ما لم يتم أخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك.

طريقة الموافقة ستكون كالتالي:

- يقدم المقاول إلى المهندس اقتراحه على ثلاث نسخ ويكون الطلب واضحاً ومكتملاً ويذكر فيه صراحة أي تغيير عن مواصفات المشروع إن وجد ويجب أن تكون كتالوجات المصانع المقدمة أصلية وليست صوراً.

- يتم مراجعة الطلب من قبل المهندس وتكون خطوات الموافقة كالتالي:

* إذا كان الطلب من مصنع وطني أو أجنبي ويتفق مع متطلبات المواصفات يصدر المهندس موافقته الكتابية إلى المقاول. ويتم إرسال نسخة من الطلب مع نسخة من كتاب موافقة المهندس إلى وزارة الأشغال العامة والنقل.

* إذا كان التقديم من مصنع وطني ولكن يوجد خلاف طفيف مع متطلبات المواصفات لا يؤثر على سلامة أو تشغيل المواد، يتم توضيح هذا الخلاف ويرسل لوزارة الأشغال العامة والنقل للحصول على الموافقة يتم إبلاغ المقاول كتابة بعد ورود موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل.

يجب أن يكون الطلب موضحاً تفاصيل ميزات المعدات المقترحة للتركيب شاملاً للحسابات اللازمة مع أرقام الإشارة في الكتالوج وتقدم هذه الوثائق باللغة الإنكليزية واللغة العربية.

يكون للمهندس الحق في توجيه المقاول لتوفير المواد ذات النوعية والصناعة اللازمة لتحقيق اعتبارات التصميم الأساسية.

على المقاول أن يعرض على المهندس، على نفقته الخاصة، عينة من كل نوع من أنواع قطع الغيار أو أجهزة الإنارة المقترح استعمالها كاملة مع المعدات التابعة لها، والتي يجب أن تطابق البنود المحددة بشكل كامل، وتعرض العينات بعد الموافقة على مواصفاتها الفنية.

تعطى الموافقة على أجهزة الإنارة بعد أن يقدم المقاول حساباته المفصلة لمستويات الإنارة حسب متطلبات الفقرة الخاصة بذلك من هذه المواصفات ويبرهن فيها معادلة هذه المستويات لمستويات الأجهزة الأصلية التي يتم استبدالها.

يحتفظ المهندس بحقه بالتحقق من أداء ونوعية العينات بأن يطلب إجراء فحص على ما يختاره وذلك على نفقة المقاول وقبل إعطاء الموافقة على العينة.

إن موافقة المهندس على العينات لا تعفي المقاول من التزاماته التعاقدية فيما يتعلق بملاءمة المعدات أو أدائها النهائي بعد التركيب وتنسيق العناصر المختلفة في منشأة عملية كاملة.

إن رفض أي عينة غير مطابقة للمواصفات لا يخول المقاول الحق بأي مطالبة ويكون المقاول مسؤولاً كلياً عن كل تأخير ينتج عن رفض العينة.

مخططات المقاول:

إذا كانت أعمال الصيانة تستوجب تصليح أو استبدال شبكة بكاملها فعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس لموافقته مخططات تنفيذية مفصلة قبل المباشرة بالعمل إذا كان ذلك ضرورياً. ويجب أن تتوافق هذه المخططات مع معطيات العمل وأن تحدد موقع المعدات ومواقع الأعمدة الصحيحة وتفاصيل الإنشاء والتركيب. بالإضافة إلى مخطط لتمديدات الأسلاك إلخ...

لا تجري المباشرة بأي عمل إلاّ بعد أن يوافق المهندس خطياً عليها.

لدى إنجاز الأشغال على المقاول أن يزود المهندس بستة نسخ عن جميع التصاميم والرسوم التفصيلية ومخططات بيان التوصيلات الكهربائية حسب التنفيذ بالإضافة إلى أيّة معلومات أخرى عن وثائق وتشغيل المعدات.

أية زيادة في عدد الثريات أو المصابيح والأعمدة في شبكة الإنارة يجب أن تسجل مواقعها على الخرائط وترقم وتعطى هوية وبيان بها.

ويتم تقديم كافة الوثائق والرسوم من قبل المقاول باللغة العربية أو الإنكليزية.

مجموعة تعليمات الصيانة:

قبل القبول النهائي للمنشآت الجديدة على المقاول أن يقدم للمهندس ست مجموعات من كتب التعليمات لكافة المعدات المزودة بموجب العقد. وتكون المجموعات بحجم (A4) مجموعة بمجلدات بشكل كتيّب أو بشكل ملف يضم أوراق منفصلة وتتضمن ما يلي:

أ- مخطط بياني بخط مفرد لكامل الشبكة.

ب- مخططات بيانية تبين التحكم والوقاية والدارات لكافة المعدات.

ج- تعليمات التركيب والتجهيز للعمل والتشغيل.

د- إجراءات التحري عن الأعطال وتصليحها.

هـ- تعليمات الصيانة بما فيها برامج الصيانة الوقائية.

و- لائحة كاملة بقطع الغيار الموصى بها بما فيها أسماء المعامل ورقم إشارة الكاتالوج.

ز- أسماء المصانع ووكلائهم المحليين المعتمدين ووكلاء الخدمة.

المصانع (المنتجون):

في الوصف المفصل للمواد المذكورة في الفقرات الفرعية التالية يعطى الحد الأدنى من نوعية ومستوى المعدات التي ينبغي قبولها. إن منتجات المصنع التي لها شهرة ومستوى جيد يعاملها المهندس على قدم المساواة. ويكون قرار المهندس من هذه الناحية نهائياً، وليس عرضة لأي تبرير مهما كان.

بند 9-4 أسس التصميم لتركيبات الإنارة

- عام:

المقصود من هذه المواصفات هو الحصول على تجهيزات إنارة تؤمن مستويات إنارة حسب ما كانت عليه سابقاً على أساس توزيع منحنيات الإضاءة الفعلية لوحدات الإنارة المماثلة لتلك التي تم صيانتها للحصول على المستويات المطلوبة.

ويكون المقاول مسؤولاً وعليه أن يؤكد خطياً أن انتقاءه للمعدات يؤمن مستويات إنارة وتجانس أفضل مما كانت عليه سابقاً.

بند 9-5 ترشيد الاستهلاك

قد يطلب من المقاول ترشيد الاستهلاك لشبكة معينة وذلك بإطفاء جزئي بعد منتصف الليل للإنارة في الطريق والتقاطعات وبإطفاء نصف عدد وحدات الإنارة المركبة على السواري والأعمدة. ويتم ذلك بواسطة مؤقت (Timer) يتم تركيبه بالمحطة الثانوية المجمعة وتركيب موصل Contactor بالسواري والأعمدة ويتم التوصيل بين المؤقت والموصلات باستخدام كابلات اتصال Pilot Cables. ويجب تقديم مواصفات المؤقت والموصل وسلك الإتصال لأخذ موافقة المهندس عليها.

بند 9-6 مسافات الأمان

قبل المباشرة بإنشاء شبكة جديدة إذا طلب ذلك من المقاول فعليه أن يدقق في كافة المخططات ليتأكد أن كافة العوائق قد أخذت في الحساب وأن يقدم إلى المهندس لائحة بالعوائق في الموقع بما فيها خطوط الطاقة الهوائية والأرضية ومواسير المياه والصرف الصحي وخطوط الهاتف الأرضية.

يجب الحصول على مقدار مسافات الأمان (العمودية والأفقية) المطلوبة من الجهات المختصة. يجب توقيع مخططات التنفيذ التي تبين كافة الخدمات والتركيبات الجديدة من قبل ممثل المقاول والمهندس قبل البدء بإنشاء الأعمدة العالية وأعمدة الإنارة وأعمدة إشارات المرور وإشارات المرور الإرشادية ولوحات الإشارات والمحطات الثانوية المجمعة ومواسير الـ PVC والخنادق إلخ...

بند 9-7 ملكية الأجهزة المعطوبة وقطع الغيار المستبدلة

تصبح جميع الأجهزة وقطع الغيار المعطوبة والمستبدلة ملكاًَ للإدارة وذلك بعد إعداد محضر بذلك يوقّع عليه المهندس المشرف والمتعهّد.

بند 9-8 الأجهزة المعاد تأهيلها

لا يقبل بأي شكل من الأشكال استبدال الأجهزة أو القطع المعطوبة بأجهزة أو قطع مستعملة وترفض رفضاً باتاً إذ يجب أن تكون جديدة غير مستعملة أو مؤهلة وتقدم للفحص في لفائفها الأصلية والمختومة من مصدرها وفتح العلب واللفائف بحضور المهندس المشرف الذي يتأكّد من أنها جديدة وغير مستعملة.

بند 9-9 تاريخ التركيب

يجب أن يقوم المتعهد بكتابة تاريخ التركيب على الأجهزة والمصابيح واللمبات وقطع الغيار المختلفة والأعمدة والقطع المركبة داخل الأعمدة بشكل واضح.

ويذكر في التاريخ الشهر والسنة لتاريخ التركيب ويجب أن تكون الكتابة واضحة ومقروءة ولا يقل حجم الرقم بالطول عن سنتمترين. يستعمل الدهان الأصفر اللامع على (البالاست) المحول الأساسي أو الكابح ويستعمل القلم اللباد الأسود الدائم "Permanent black felt tip marker" لكتابة التاريخ على كافة المعدات والتجهيزات الأخرى.

يكتب تاريخ التركيب على مصابيح الانارة والثريات في الوجه الداخلي لعلبتها بجانب فتحة الكابلات بعلم اللباد كما يكتب على ظهر ( البالاست ) المحول الاساسي باللون الاصفر كما هو مذكور اعلاه .

وبالنسبة للمبات فيكتب التاريخ على عقب اللمبة ويذكر الشهر برقمه في السنة، والسنة بالرقم الأخير لها. ويذكر التاريخ أيضاً على كل القطع الأخرى في مكان ظاهر منها.

الفصل العاشر

###### طبقة سلاري السطحية (Slurry Seal)

SLURRY SEAL

(Latex Modified - Micro-Surfacing)

DESCRIPTION

10-1- DESCRIPTION

This item shall consist of a micro-surfacing system which shall be a mixture of cationic  modified asphalt emulsion, mineral aggregate, mineral filler, water and other additives mixed and spread on the paved surface in accordance with these speicifications and to the dimensions as shown on the plans.

10-2- MATERIALS

A. Asphaltic Materials

The asphalt emulsion used shall be a cationic slow setting type, designated as CSS-1P.

The emulsion shall be modified with an approved polymer. The distillation residue of the modified emulsion shall contain a minimum of 2.0 percent rubber solids by weight, as determined by an analytical method approved by the weight, as determined by an analytical method approved by the Department. The emulsion supplier shall furnish the Department samples of the base asphalt and polymer used in the finished emulsion.

The modified emulsified asphalt shall be so formulated that when the paving mixture is applied with the relative humidity at not more than 50% and ambient air temperature of at least 75oF., it will cure sufficiently that rolling traffic can be allowed in one hour with no damage to the surface.

In addition, the emulsion shall comply with  the following requirements:

|  | MIN | MAX |
| --- | --- | --- |
| Viscosity, Saybolt Furol at 77 F . Sec. Storage Stability test, one day, percent Particle charge test Sieve test, percent | 20 - Positive - | 10 1 0.1 |
| * Distillation: Oil distillate, by volume of emulsion, percent Residue, percent | - 60 | 1/2 - |
| Test on Residue from Distillation: Penetration, 77F., 100g, 5 seconds Ductility, 77F, 5 cm/min, cm Solubility in trichlorethylene, percent | 55 70 97 | 90 - - |

* The standard distillation procedure shall be modified as follows:

The temperature on the lower thermometer shall be brought slowly to 350؛, plus or minus 10 o F., maintained at this point for 20 minutes. Complete the total distillation in 60 minutes, plus or minus 5 minutes, from the first application of heat.

B. Mineral Aggregate

(1) Description: The mineral aggregate used shall be of the type and grade specified for micro-surfacing. The aggregate shall be manufactured crushed stone such as granite, slag, limestone, chat or other high quality aggregate or combination thereof. A sand equivalent of 65 or higher is required. The aggregate shall have a weighted loss of not more than 25% when subjected to the four-cycle soundness test using mangesium sulfate in accordance with ASTM C88.

The aggregate shall have a resistance to abrasion resulting in a maximum loss of 35% when tested to ASTM C131.

(2) Grades: When tested by Test Method Tex - 200-F , Part I, the gradation requirements shall be as follows:

| GRADE 2 (Coarse Graded Surface Course) | Percentage Aggregate By Weight |
| --- | --- |
| Passing 1/2² sieve Passing 3/8² sieve Passing No. 4 sieve Passing No.8 sieve Passing No.16 sieve Passing No.30 sieve Passing No. 50 sieve Passing No.200 sieve | 100 99-100 86-94 45-65 25-46 15-35 10-25 05-15 |

(3) Mineral Filler: Mineral filler shall be non-air-entrained Portland cement which is free of lumps or foreign matter.

C. Water

the water shall be potable and shall be free of harmful soluble salts.

D. Other Additives

Additives supplied by the emulsion manufacturer may be added to the emulsion mix or to any of the component materials to provide control of the set time in the field.

10-3 PAVING MIXTURE

A. Mix Design

Before work commences, the Contractor shall submit a signed mix design covering the specific materials to be used on the project. This design shall be performed by a qualified laboratory. Once the materials are approved, no substitution will be permitted, unless first tested and approved by the laboratory preparing the mix design.

The qualified laboratory shall develop the job mix design and present certified test results for the Engineer’s approval. Compatibility of the aggregate and modified CSS-1H shall be verified by the mix design.  The job mix formula shall provide a minimum Marshall stability of 1.800 pounds and a flow of 6 to 16 units when tested according to the modified ASTM 1559 or AASHTO 2450 procedure. All component materials used in the mix design shall be representative of the material proposed by the Contractor for use on the project.

B. Composition of Mixture

The Engineer shall approve the design mix and all micro-surfacing materials and methods prior to use and shall designate the proportions to be used within the following limits.

Residual Asphalt	6 to 9 percent by weight of dry aggregate or 13.5 to 						23percent by volume of the aggregate.

Mineral Filler 		1.5% to 3.0% by dry weight of aggregate

Modifier 		As required to provide the specified properties (Minimum of				2.0% solids based on bitumen weight content).

Water			As required to provide proper consistency

C. Type

The paving mixture shall consist of a uniform mixture of coarse aggregate, fine aggregate and asphaltic material. Mineral filler, and/or additivies may also be required. the mixture shall be designed so that the mineral aggregate will produce a gradation which conforms to the limitations for the master grading for the type specified herein. The gradation will be determined in accordance with ASTM C136 (Dry Sieve Analysis) and shall be based upon aggregate only. The amount of asphaltic material shall conform to the limitation for the type specified.

D. Tolerance

The aggregate portion of the paving mixture produced shall not vary from the design gradation by more than the tolerances which follow. The material passing the No. 200 sieve is further restricted to conform to the limitations for the master grading for the type specified. the asphaltic material portion of the paving mixture shall not vary from the design amount by more than the allowed tolerance and is also restricted to conform to the master limits.

|  | Percent by Weight or Volume as Applicable |
| --- | --- |
| Passing 3/8² sieve, retained on No.4 sieve | Plus or minus 5 |
| Passing No.4 sieve, retained on No.8 sieve | plus or minus 5 |
| Total retained on No.8 sieve | Plus or minus 5 |
| Passing No.8 sieve, retained on No.16 sieve | Plus or minus 3 |
| Passing No.16 sieve, retained on No. 30 sieve | Plus or minus 3 |
| Passing No.30 sieve, retained on No. 50 sieve | Plus or minus 3 |
| Passing No.50 sieve, retained on No. 200 sieve | Plus or minus 3 |
| Passing No.200 sieve | Plus or minus 2 |
| Asphaltic Material | Plus or minus 0.5 by wt. or 1.2 by vol. |

10-4- EQUIPMENT

All equipment for the handling of all materials and mixing and placing of the mixture shall be maintained in good repair and operating condition and subject  to the approval of the Engineer.

Any equipment found to be defective and potentially affecting the quality of the paving.

The material shall be mixed by a self-propelled micro-surfacing mixing machine which shall be a continuous flow mixing unit able to accurately deliver and proportion the aggregate, emulsified asphalt, mineral filler and water to a revolving multi-blade mixer and discharge the mixed product on a continuous flow basis. The machine shall have sufficient storage capacity for aggregate, emulsified asphalt, mineral filler and water to maintain an adequate supply to the proportioning controls. Self-loading devices which provide for the loading of all materials while continuing to lay micro-surfacing, thereby minimizing construction joints, may be used. Other methods may also be used by the Contractor if requested in writing and approved by the Engineer.

Individual volume or weight controls for proportioning each material to be added to the mix shall be provided. Each material control device shall be calibrated and properly marked.

The aggregate feed to the mixer shall be equipped with a revolution counter or similar device so the amount of aggregate used may be determined at any time.

The emulsion pump shall be a positive displacement type and shall be equipped with a revolution counter or similar device so that the amount of emulsion used may be determined at any time.

The mixing machine shall be equipped with a water pressure system and nozzle type spray bar to provide a water spray immediately ahead of and outside the spreader box. Other methods for accomplishing this task be considered if requested in writing to the Engineer.

The mixing machine shall be equipped with an approved fines feeder that shall provide a uniform , positive, accurately metered, predetermined amount of the specified mineral filler.

10-5  STOCKPILING AND STORAGE

A. Aggregate Storage

If the mineral aggregates are stored or stockpiled, they shall be handled in such a manner as to prevent segregation, mixing of the various materials or sizes, and contamination with foreign materials. the grading of aggregates proposed for use and as supplied to the mixing plant shall be uniform. Suitable equipment of acceptable size shall be furnished by the Contractor to work the stockpiles and prevent segregation of the aggregates.

B. Storage and Heating of Asphaltic Materials

The asphaltic material storage shall be ample to meet the requirements of the plant. CSS-1P asphalt emulsion shall not be heated to a temperature in excess of that specified for Grade CSS-H. All equipment used in the storage and handling of asphaltic material shall be kept in a clean condition at all times and shall be operated in such manner that there will be no contamination with foreign matter.

10-6 CONSTRUCTION METHODS

A. General

It shall be the responsibility of the Contractor to produce, transport, and place the specified paving mixture in accordance with these specifications and as approved by the Engineer.

B. Weather Limitations

The material shall be spread only when the atmospheric temperature is at least fifty (50) degrees Fahrenheit and rising and the weather is not foggy or rainy.

C. Surface Preparation

The area to be sealed shall be thoroughly cleaned of all vegetation, loose aggregate and soil. Water used in pre-wetting the surface ahead of and outside the spreader box shall be applied at a rate to dampen the entire surface without any free flowing water ahead of the spreader box.

D. Spreading Equipment

The paving mixture shall be spread uniformly by means of a mechanical type squeegee box attached to the mixer, equipped with paddles to agitate and spread the materials throughout the box. A front seal shall be provided to ensure no loss of the mixture at the road contact surface. The rear seal act as a final strike-off and shall be adjustable.

The mixture shall be spread to fill cracks and minor surface irregularities and leave a uniform skid resistant application of aggregate and asphalt on the surface. The spreader box and rear strike-off shall be so designed and operated that a uniform consistency is achieved to produce a free flow of material to the rear strike-off. the seam where two spreads join, shall be neat appearing and uniform.

E. Workmanship

No excessive buildup, uncovered areas or unsightly appearance will be permitted on longitudinal or transverse joints.

Longitudinal joints shall be placed on lane lines. Excessive overlap will not be permitted.

Care shall be taken to ensure straight lines along the roadway centerline, lane lines, shoulder or curb lines. lines at intersections will be kept straight to provide a good appearance.

Care shall be exercised in areas that require handwork so that the finished surface is uniform in texture, dense and of overall good appearance comparable to that produced by the spreader box.

F. Rate of Application

The Slurry Seal (Latex Modified) mixture shall be applied at an application rate to achieve a coverage of 20 to 25 lbs. per square yard base on dry aggregate weight.