الفصل الحادي عشر

###### حديد التسليح

بند 11-1 حديد التسليح

### مادة 11-1-1- عام

على المقاول أن يحضر جداول ثني القضبان لاستعماله الخاص، وفق المعلومات المعطاة في المخططات وفي هذه المواصفات. يجب تقديم هذه الجداول للمهندس للموافقة عليها، علماً أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤوليته تجاه دقة هذه الجداول.

يجب تثبيت حديد التسليح بدقة وفق المخططات وبموجب تعليمات المهندس الخطية. لا يجوز السماح لأي أمر بالتأثير على وضع حديد التسليح المثبّت في أماكنه الصحيحة من جميع النواحي، لمنع تحركه من أماكنه خلال فترة دك الخرسانة وحشوها. تستخدم الكانات التي تربط القضبان وتلف حولها بحيث تثبتها جيداً كما يجب، أن تكون هذه الكانات ملتصقة مع القضبان.

### مادة 11-1-2- نوع وجودة حديد التسليح للقضبان الحديدية المجدولة المسحوبة على الساخن

يجب أن تطابق القضبان الحديدية المجدولة متطلبات المواصفات النموذجية ASTM A-615 أو BS 4449 أو ما يعادلها لكتل القضبان الحديدية  المجدولة درجة 60 بحد أدنى من قوة الإجهاد 4200 كلغ/سم2 (60000 رطل) بالانش المربع لحديد التسيلح للخرسانة.

مادة 11-1-3- الأسلاك

يجب أن تكون الأسلاك المستعملة لتربيط قضبان التسليح من الشريط الفولاذي الأسود الملدن. أما قطر الشريط فيجب أن لا يقل عن SWG 16 (1.6 ملم) والربطات تكون محكمة ومجدولة بواسطة زرديات مناسبة.

يجب ثني الطرف الحر من الرباط إلى الداخل.

جميع الأسلاك يجب أن تكون مطابقة للمواصفات البريطانية BS 4482 أو ما  يعادلها.

مادة 11-1-4- لوائح الطلب

قبل طلب المواد، على المقاول تقديم كافة لوائح الطلب وجداول الثني المفصلة وفق أحدث نشرة من اصطلاحات البناء العائد لنظام الخرسانة الأميركي ACI  لأخذ موافقة المهندس عليها، ولا يجوز طلب أي من المواد قبل  الموافقة على هذه اللوائح. لن تعفي موافقة المهندس على لوائح الطللب   وجداول الثني المقاول من مسؤوليته عن دقتها لجعلها مطابقة لمتطلبات مخططات التصميم بما فيه القطع والهدر الذي سوف يتحملها المقاول.

مادة 11-1-5- حماية المواد

يجب حماية حديد التسليح في كل الأوقات من التلف وذلك حين وضعه في العمل، ويجب أن يكون خالياً من الأوساخ وتقشر الصدأ المضر والدهان والزيوت والشحم وغير ذلك من المواد الغريبة.

مادة 11-1-6- التصنيع

يجب ثني قضبان حديد التسليح بالأشكال المبينة في المخططات وجداول الثني وبموجب قياسات الثني وجداول القضبان العائدة لحديد التسليح للخرسانة. يجب ثني كافة القضبان على البارد إلا إذا سمح بخلاف ذلك من قبل المهندس. يجب عدم ثني القضبان المغموسة جزئياً في الخرسانة إلا بموجب المخططات أو إذا سمح بذلك بصفة خاصة من قبل المهندس. كل حديد التسليح يجب أن يقطع و/أو يثنى وفقاً للمقاييس البريطانية BS4466 أو ما يعادلها.

مادة 11-1-7- الوضع والتربيط

يجب وضع حديد التسليح بدقة في الجهات الموضحة في المخططات، ويجب أن يكون الحديد مستقيماً وثابتاً أثناء عمليات صب وترسيخ الخرسانة. يجب ربط القضبان على كافة التقاطعات إلا في الأماكن التي تقل فيها المسافة الفاصلة بين التقاطعات عن 300 ملم في كل اتجاه، في هذه الحالة تربط التقاطعات بالتعاقب.

يجب الحفاظ على البعد عن القوالب بواسطة أساور أو مساند أو تعاليق أو حجارة أو غيرها من الدعائم الموافق عليها. يجب أن تكون الحجارة المستعملة لمنع التصاق حديد التسليح بالقالب من المونة الجاهزة الصنع بالأشكال والقياسات الموافق عليها، أو أن تكون كراسي معدنية أو بلاستيكيّة خاصة. يجب أن تكون الكراسي المعدنية الموضوعة من جهة الوجه الخارجي للخرسانة، مغلفة، أما طبقات القضبان فيجب فصلها أيضاً بحجارة  من المونة الجاهزة الصنع أو بواسطة أدوات مماثلة موافق عليها. لا يسمح باستعمال الحصى أو قطع الحجارة أو القرميد المكسرة أو الأنابيب المعدنية أو القطع الخشبية. بعد تركيب حديد التسليح في أي جزء، يقوم المهندس بمعاينته والموافقة عليه قبل بدء صب الخرسانة. يمكن رفض الخرسانة التي تصب خلافاً لهذه التعليمات، ويلزم المقاول بإزالتها.

جميع أعمال تركيب وتربيط حديد التسليح وصب الخرسانة  يجب أن تتم وفقاً  للمقاييس البريطانية BS8110   أو ما يعادلها.

مادة 11-1-8- توصيل القضبان

يجب تقديم كافة قضبان التسليح بكامل أطوالها المبينة في المخططات. ولا يسمح بتوصيل القضبان إلا في الأماكن المبينة في المخططات، وقبل أخذ موافقة المهندس الخطية. يجب تناوب أماكن التوصيل إلى أبعد حد.

- تحترم تعليمات النظام الأميركي ACI318  حول الأطوال اللازمة للتوصيل في كافة احتمالات تحميل المنشأة.

- تنفذ التوصيلات الإضافية غير المبينة في المخططات والموافق عليها من قبل المهندس على نفقة المقاول الخاصة.

- يتحمل المقاول كلفة كافة الدعائم التي تسند حديد التسليح.

بند 11-2 فواصل التمدد (Expansion Joints)

جميع فواصل التمدد في انشاءات الخرسانة المسلحة يجب تبطينها بمادة ملائمة وقابلة للانضغاط غير عضوية مشربة بالبيتومين مثل مادة بيتوسل Bitucell. وتكون سماكة حشوة الفواصل 10، 15، 18، أو 20 ملم طبقاً لمتطلبات الفاصل وحسبما هو مبين على المخططات.

بالنسبة للفواصل لغاية 12 ملم، يجب أن تقطع عند السطح (المنسوب النهائي) لعمق 20 ملم ويتم حشو وتعبئة القسم الغائر من الفواصل بمادة ختم من المطاط الاصطناعي بوليسلفايد المطابق للمقاييس البريطانية BS4254:1991. أما إذا كانت أكبر من 12 ملم فيجب استخدام فواصل تمدد ملائمة من شرائح دعم/قضبان دعم ثم يتم تعبئتها بمواد ختم مطاط اصطناعي بوليسلفايد بعد قطعها للعمق المناسب. ويتم الحصول على مواد ختم الفواصل من صانع معتمد من قبل المهندس.

يتم استخدام شريحة الدعم/قضبان الدعم تحت مادة الختم. وتكون شرائح الدعم/قضبان الدعم المستخدمة لسد الفواصل من رغوة البوليثين دائرية الشكل بخلايا مغلقة، غير نافذة وقشرة خارجية قوية لا مسامية، قابلة لانضغاط غير مشكلة وموردة من صانع معتمد من المهندس، ويجب أن تكون غير امتصاصية وصامدة ومقاومة للتعفن ولا تتأثر بتقلبات الأحوال الجوية الحارة.

ويجب أن تكون لشريحة الدعم/قضبان الدعم الخصائص التالية:

الكثافة 				: 40 كلغ/م3

المرونة				: 10 %

الثبات البعدي ومقاومة التشوه الشكلي	: ممتازة

الثبات الحراري 			: ثابت بين – 40 درجة مئوية

إلى + 60 درجة مئوية

الامتصاص في الماء 		: صفر

يكون قطر القضيب أكبر بـ 25 % من عرض الفاصل من أجل احكام التثبيت. وبقدر ما يكون ذلك عملياً، يجب استخدام أطوال مستمرة من هذه القضبان.

بند 11-3 سدادات المياه (Water Stops)

تكون سدادات المياه من كلوريد متعدد الفينيل PVC بالأحجام والقياسات المبينة على المخططات وموردة من صانع معتمد من المهندس. ويتم انتاج سدادات المياه من عنصر أساسي خام لصنع PVC ولا يجوز أن يحتوي على مواد معاد تصنيعها. يجب اتخاذ عناية كافية لوضع سدادات المياه في أماكنها بشكل صحيح وثابت خلال عملية التركيب والصب. ويجب استخدام وسائل التثبيت الموصى بها من الصانع.

يجب أن يتطابق الخط المركزي لسداد المياه مع الخط الفاصل. ويجب تحمية الأطراف  عند توصيلها ضمن فاصل مستمر من أجل ضمان ترابطها مع الأطراف الأخرى كل ذلك طبقاً لتوصيات الصانع. ويتم نقل ومناولة وتخزين سدادات المياه بالتطابق التام مع تعليمات وتوجيهات الصانع وبالشكل الذي يرضي المهندس.

يجب تقديم مخططات تفصيلية مع عينات المنتجات وكتالوجات الصانع وشهادات الاختبار ليتم اعتمادها من المهندس.

وتتخذ عناية تامة من المقاول أثناء صب  ورص الخرسانة بجوار سدادات المياه من أجل ضمان التالي:

- عدم تشكيل جيوب هوائية / فراغات في الخرسانة.

- الحفاظ على التراصف الصحيح لسداد المياه بدون أي التواءات وانحرافات أو اعوجاجات.

- عدم حصول أي ضرر أو تلف في سدادات المياه.

- تحقيق الغطاء الخرساني العادي لحديد التسليح حول سدادات المياه.

بند 11-4 سدادات فواصل انضغاطية مسبقة التشكيل

مادة 11-4-1- السدادات

يجب تقديم سدادات مسبقة التشكيل من مادة بولي كلوروبرين Polychloroprine   المرنة. وتقدم سدادات من النوع الذي يتلاءم مع الخرسانة والمقاوم للتآكل والحت والتأكسد والزيوت والنفط والأملاح وسائر المواد الأخرى. ولا يسمح بعمل وصلات في هذه السدادات.

يتم اختيار تصحيح السدادة الملائمة بالمقطع العرضي المطلوب وبحيث تكون عند الانضغاط الكامل صلبة بشكل أساسي. ويطلب تقديم ضلع عمودي وسطي في مقطع السداداة. تستخدم سدادات ذات أغلاق يحدد كنقطة تكون فيها السدادة في حالة انضغاط تام، يتراوح من 50 % إلى 70 % من عرض السدادة الأصلي. يجب تقديم سدادات بحيث، عند انضغاطها، لا يتمدد القسم الوسطي المسطح السطحي نحو الأعلى فوق العلو الأصلي للسدادة. ويتم تركيب سدادات انضغاطية بحيث تكون صامدة لتسرب المياه على كامل الطول بما في ذلك الأطراف.

يجب تقديم سدادات تفي بالمتطلبات المبينة في الجدول التالي أدناه:

| مواصفات الاختبار لسدادات فواصل انضغاطية مسبقة التشكيل |  |  |
| --- | --- | --- |
| نوع الاختبار | ## المتطلبات | ## طريقة الاختبار |
| أدنى مقاومة شد رطل بالبوصة المربعة Psi (Mpa) | 2000 (13.8) | # ASTM D412 |
| التمدد الطولي عند نقطة الانكسار % كحد أدنى | 250 | # ASTM D412 |
| التأثر بفعل الحرارة الفرنية 72 ساعة على درجة حرارة 212 فهرنهيت (100 مئوية) - تغير مقاومة الشد % كحد أقصى - تغير التمدد الطولي % كحد أقصى - تغير نقاط الصلادة كحد أقصى | - 20 - 20 - 0 إلى + 10 | # ASTM D573 |

| مقاومة الأوزون - اجهاد 20 % 3002 pphm في الهواء 70 ساعة على 104 درجة فهرنهيت (40 مئوية) (المسح بمادة مذيبة لازالة التلوث السطحي) | لا تشققات | # ASTM D1149 |
| --- | --- | --- |
| الاسترجاع بالحرارة العالية - 70 ساعة على درجة حرارة 212 فهرنهيت (100 مئوية) تحت انحراف 50 %، % كحد أدنى | 85 | # AASHTO M220 |
| الاسترجاع بالحرارة المنخفضة - 22 ساعة على درجة حرارة – 20 فهرنهيت (29 مئوية) تحت انحراف 50 %، % كحد أدنى | 83 | # AASHTO M220 |
| - 72 ساعة على درجة حرارة 14 فهرنهيت (10 مئوية) تحت انحراف 50 %، % كحد أدنى | 88 | # AASHTO M220 |
| اختبار الانضغاط – الانحراف P= القوة المطبقة بالبوصة المربعة (ملم2) على انحراف 15 % من العرض الأدنى للسدادة على انحراف 50 % من العرض الأدنى للسدادة | 3 رطـل بالبوسة المربعة (20.7 كيلو باسكال) كحد أدنى 15 رطل بالبوصة المربعة (103.4 باسكال) كحد أقصى |  |

يجب التأشير على سطح السدادة  الانضغاطية بعلامة مصنع واضحة ويتم تفقد ومعاينة السدادات الانضغاطية عند استلامها من أجل التأكد من وجود علامات مرئية عند التركيب.

مادة 11-4-2 مادة لاصقة نوع Bonlastic

يجب تقديم مادة لاصقة نوع بون لاستيك Bonlastic مؤلفة من جزء بوليوراثين رطب  والآخر مزيج مذيب هيدروكاربون ولها الخصائص الطبيعية التالية:

- متوسط الوزن بالغالون (ليتر 	8.00 رطل (3.6 كلغ) = 10 %

- المحتوى الصلب 			72-74 % بالوزن

- مادة اللصق التي تبقى سائلة 	من 5 درجات فهرنهيت (-15 مئوية إلى 120 فهرنهيت (49 مئوية)

- قوة الغشاء (ASTM D412)	1200 رطل بالبوصة المربعة (8.3 ميغا باسكال)

- التمدد الطولي 			350 %

يجب تقديم شهادة خطية مصدقة من الصانع تفيد أن جميع المواد الموردة من الصانع مطابقة مع هذه المتطلبات الخاصة.

مادة 11-4-3- طريقة القياس

أ- إن عدد الكيلوغرامات من حديد التسليح التي سيتم دفع ثمنها سوف يتم احتسابها نظرياً بعدد الكيلوغرامات الموضوعة في مكانها والمنجزة والمقبولة حسبما هو مبين على المخططات.

ب- الوزن المستخدم لقضبان التسليح المجدول سيكون الوزن لقضبان التسليح المربعة أو المبرومة العادية بالقطر الاسمي. والتراكبات العادية لن يتم حسابها في الكميات المحسوبة باستثناء ما قد يتجدد على المخططات.

مادة 11-4-4- أسس الدفع

يتم الدفع على أساس سعر الوحدة للعقد بالكيلوغرام من حديد التسليح.

- تكون هذه الأسعار تعويضاً كاملاً عن توريد ووضع جميع المواد وعن إعداد وتسليم وتركيب هذه المواد وكذلك لليد العاملة والمعدات والادوات وكل الأعمال المتفرقة اللازمة لاتمام هذا البند.

فهرس دفتر الشروط والمواصفات الخصوصية

رقم البند		الموضوع								       الصفحة

الباب الأول

الشروط

الفصل الأول

موضوع الالتزام

11		غاية الإلتزام									7

الفصل الثاني

تقديم العرض

21 		طريقة التلزيم									10

22 		مستندات التلزيم									10

23 		درس مستندات الالتزام ومعاينة مواقع العمل						10

24 		العارضون المقبولون للاشتراك بالصفقة							10

25 		محل إقامة الملتزم وطريقة تبليغه							12

26 		طريقة تقديم العروض								12

27 		التأمينات										13

28 		تفويض وتصديق الالتزام								14

الفصل الثالث

شروط عمومية

31		تنظيم السير أثناء العمل								16

32		الموجبات تشملها بنود جدول الأسعار							16

33		الخرائط والمصورات									16

34		التثبت من صحة خرائط الالتزام							17

35		تنفيذ أشغال غير ملحوظة								17

36		الحصول على المعلومات								17

الفصل الرابع

سير العمل والمحاسبة

41		تسليم مواقع العمل									19

رقم البند		الموضوع								       الصفحة

42 		سير العمل ومهل التنفيذ								19

43		 توقف أعمال الحدالة والتزفيت							21

44 		إيقاف العمل									21

45 		مدة الضمان									21

46		طرق القياس والمحاسبة								22

47 		تنظيم الكشوفات المؤقتة والكشف النهائي						22

48 		شروط إضافية بالتزامات تزفيت غب الطلب						23

الفصل الخامس

أنظمة، تمديدات، مواد، معدات

51		المواصفات المعتمدة								25

52		أنظمة وقوانين وقطع الأشجار							25

53 		سلامة الجمهور والمنشآت الصناعية والحفاظ على التمديدات العامة والخاصة			26

54		مسؤولية الملتزم فيما يعود للاشغال							26

55		مراقبة المواد									27

56		استخراج المواد ونقلها								27

57		المختبر والمكتب المحلي واختبارات							28

58		الآليات والمعدات									30

الفصل السادس

مسؤولية التنفيذ

عمال

61		مطابقة العمل لشروط الالتزام وموافقة المهندس						33

62		فحص واختبار الأعمال								33

63		رفض المواد وإزالة الأشغال التي لا تطابق المواصفات					33

64		مراقبة العمل									34

65		مسؤولية المشرفين على الأشغال							34

66		مسؤولية الملتزم									34

67		موظفو الملتزم									35

68		التأمين على العمال والأعمال								35

رقم البند		الموضوع								       الصفحة

69		العمال الأجانب									35

الفصل السابع

شروط متفرقة

71		العناية بالمشروع									37

72		حل الخلافات									37

73		تنظيف مواقع العمل بعد إتمام الأشغال							37

74		تعديل الأسعار									37

رقم البند		الموضوع								       الصفحة

الباب الثاني

المواصفات

الفصل الأول

أعمال التسويات الترابية

1-1		وصف الأشغال									42

1-2		التوتيد الخاص									42

1-3		إزالة العوائف وتنظيف التربة								43

1-4		أعمال الحفر									43

1-5		أعمال الردم									45

1-6		رص التربة									46

1-7		الردم حول المنشآت الفنية								48

1-8		طريقة الكيل والمحاسبة								49

الفصل الثاني

مواصفات إنشاء طبقة الأساس المساعد

والردميات المختارة

2-1		بيان عن المناخل القياسية المستعملة وكميات المواد المتوجبة وشروط الفحص			51

2-2		مواصفات إنشاء طبقة الأساس (إذا وجدت)						51

2-3		طريقة الكيل والمحاسبة								53

الفصل الثالث

مواصفات إنشاء طبقة الأساس

3-1		وصف الأشغال									56

3-2 		طريقة الإنشاء									57

3-3		طريقة الكيل والمحاسبة								58

الفصل الرابع

أشغال التزفيت

4-1		مواصفات الآليات والمعدات المستعملة لأشغال التزفيت					60

4-2 		المواصفات الطبيعية والكيميائية للأسفلت						62

4-3		درجات حرارة تشغيل مواد الأسفلت المختلفة						64

رقم البند		الموضوع								       الصفحة

4-4		مواصفات إنشاء طبقة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن (سطحية، التحام، أساس)		64

الفصل الخامس

أعمال الباطون

5-1		مواصفات أشغال الباطون								80

5-2 		أنواع الباطون									81

5-3		صب الباطون ورصه								82

5-4		شروط قبول الأشغال لجهة قدرة التحمل للباطون						84

5-5		طريقة الكيل والمحاسبة								84

الفصل السادس

أشغال البناء بالحجارة

6-1		الصفات العامة للحجارة								92

6-2 		البناء بالحجارة بالمؤونة على اختلاف أنواعها						92

6-3		بناء الحجارة بلا مؤونة								93

6-4		شروط عامة لإنشاء جدران الدعم							93

الفصل السابع

تقديم وتركيب برابخ من قساطل باطون مسلح

7-1		وصف العمل									96

7-2 		طريقة التنفيذ									96

7-3		طريقة الكيل والمحاسبة								97

الفصل الحادي عشر

حديد التسليح

11-1		حديد التسليح									99

11-2 		فواصل التمدد									101

11-3		سدادات المياه									101

11-4		سدادات فواصل انطغاطية مسبقة التشكيل						102