لائحة الاسعار العائدة لاشغال غب الطلب لانشاء خطوط جر ودفع وتوزيع لمياه الشرب في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل

| ألرقــم | تعريــف الأشغـال | ألسعر الإفرادي ليرة لبنانية |
| --- | --- | --- |
| 1 | ألمتر الطولي الواحد من إزالة طبقة الزفت او الباطون لانشاء خنادق لزوم تمديد القساطل بما فيه قص الاسفلت بواسطة الديسك على طرفي الخندق وازالة طبقة الزفت والبحص كما هو مبين على المسطحات التنفيذية بما فيه تقديم المعدات الضرورية للعمل واليد العاملة وفقاً لتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر نقل منتوج الحفريات الى مواقع الاستيداع (المكّب) المسموح بها. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد كما يلي: |  |
|  | - خندق Type I لزوم تمديد قسطل واحد : فقط الف ليرة لبنانية لا غير. | ۱٠٠٠ |
|  | - خندق Type II لزوم تمديد قساطل عدد 2 : فقط الف ومئتي وخمسون ليرة لبنانية لا غير. | ۱۲٥٠ |
|  | ج-خندق Type III لزوم تمديد قساطل عدد 3 : فقط الف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. | ۱٥٠٠ |
| 2 | الحفريات والردميات في كافة انواع الأراضي ألمتر الطولي الواحد من الحفريات في كل أنواع الأراضي (ترابية أو صخرية) وعلى كافة الطرقات ( رئيسية ، ثانوية وفرعية ) لإنشاء خنادق لزوم تمديد القساطل بما فيه تسوية واعداد قعر الخندق وردم الخندق بطبقات من الرمل النظيف والبودرة ناتج الكسارات وتقديم المعدّات الضرورية للعمل واليد العاملة وذلك في الأماكن المحدّدة على المسطّحات ووفقاً لتعليمات ممثّل الإدارة، بما فيه سحب المياه وتثبيت وتدعيم جوانب الحفر إذا دعت الضرورة لذلك. تعتبر الحفريات حسب أبعاد الحفر والأعماق الملحوظة على المسطّحات والمقاطع ومستندات الإلتزام دون الأخذ بالإعتبار الإنهيارات والزحلان مهما كان سببها . ويشمل السعر كلفة نقل منتوج الحفريات إلى مواقع الإستيداع (المكّب) المسموح بها من قبل الإدارة المحلية أو إبقائها للاستعمال اللاحق في الردميات إذا كان منتوج الحفريات صالحاً للردم. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامّة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد كما يلي: |  |
| 2-1 | أ- خندق Type I لزوم تمديد قسطل واحد : |  |
| 2-1-1 | قط ر14 ، قطر 12 ، قطر 10 أو قطر 8 فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير. | ۱٤٠٠٠ |
| 2-1-2 | قطر 6 ، و ( OD140 mm) ، قطر 4 و ( OD125 mm) فقط اثني عشر الف ليرة لبنانية لا غير. | ۱۲٠٠٠ |
| 2-1-3 | ( OD110 mm) وما دون فقط تسعة الاف ليرة لبنانية لا غير. | ٩٠٠٠ |
| 2-2 | ب- خندق Type II لزوم تمديد قساطل عدد 2 من اقطار مختلفة فقط ستة عشر الاف ليرة لبنانية لا غير.. | ۱٦٠٠٠ |
| 2-3 | ج-خندق Type III لزوم تمديد قساطل عدد 3 : فقط ثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير. | ۱۸٠٠٠ |
| 3 4 | الحفريّات في كل أنواع الأراضي لمنشآت تدعيم وتثبيت القساطل ألمتر المكعّب الواحد من الحفريّات في كل أنواع الأراضي (ترابية أو صخرية) لإقامة منشآت تدعيم وتثبيت القساطل عند تغيير اتّجاهها أفقيّاً أو عموديّاً وحيث يلزم بما فيه تقديم المعدّات الضروريّة واليد العاملة وذلك في الأماكن المحدّدة على المسطّحات ووفقاً لتعليمات ممثّل الإدارة.ويشمل السعر كلفة نقل منتوج الحفريات إلى مواقع الإستيداع (المكّب) المسموح بها من قبل الإدارة المحلية أو إبقائها للاستعمال اللاحق في الردميات إذا كان منتوج الحفريات صالحاً للردم.كما يشمل السعر كافة التكاليف العامّة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعّب الواحد: فقط تسعة الاف ليرة لبنانية لا غير. شق طريق لزوم تمديد قسطل او عدة قساطل ضمن الاملاك العامة. يتضمن هذا البند اعمال الرفع الطوبوغرافي لتحديد نطاق الاملاك العامة ولتحديد مسار خط المياه وتقديم خريطة تظهر الاملاك العامة ومسار الخط على مقياس واضح مع امضاء طوبوغراف مجاز. كذلك يتضمن هذا البند الحفريات الضرورية لتسوية الارض وفلش البحص المكسر على طول وعرض الطريق. يكون الدبش المستخدم من افضل المقالع وبقياسات محددة ، ووفقا" لتعليمات المهندس المشرف. يتم وضع الدبش بطبقات لا تقل عن 25 سنتم ويتم حدلها جيدا" لتصل الى الضغط المطلوب. مع تدعيم وتسنيد الدبش وتقديم المعدات واليد العاملة والمواد اللازمة. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن هذا البند مترا" مربعا" فقط ستة الاف ليرة لبنانية لا غير | ٩٠٠٠ ٦٠٠٠ |
| 5 | تقديم ونقل وخزن وتركيب قساطل الحديد الزهر المرن (Fonte ductile) نوع 9K المتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن وتركيب وتجربة قساطل الحديد الزهر المرن (Fonte ductile) نوع 9K بما فيه قيمة القساطل في المصنع وتكاليف التأمين عليها ونقلها إلى أماكن العمل وتركيب القساطل والوصلات و اكواع وصلات مخالفة وسدات وغيرها فيما عدا القطع الوارد سعرها في البنود اللاحقة التابعة لها في الخنادق وربط القساطل ببعضها وبقطعها وبالمنشآت الفنية بما فيه تقديم المعدّات واليد العاملة الضروريّة للتركيب وفقاً للمسطحات التنفيذية والمواصفات الفنّية ونصوص دفتر الشروط وتكاليف تجربة القساطل بعد التركيب وتصليح العيوب التي تظهر أثناء التجربة. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامّة والخاصة وربح الملتزم. |  |
|  | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد كما يلي: |  |
|  | 1- قطر 4" فقط سبعة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ٠٠٠‚۲۷ |
|  | 2- قطر 6" فقط ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير. | ٠٠٠‚۳۳ |
|  | 3- قطر 8" فقط سبعة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ٠٠٠‚٤۷ |
|  | 4- قطر 10" فقط اربعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير. | ٠٠٠‚٦٤ |
|  | 5- قطر 12" فقط ثمانية وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير.. | ٠٠٠‚۷٨ |
|  | 6- قطر 14" فقط اثني وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.. | ٠٠٠‚٩۲ |
| 6 | تقديم ونقل وتركيب قساطل من البوليئتيلان Polyethylene HDPE فئة PN16 مع كافة القطع ألمتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن وتركيب وتجربة قساطل من البوليئتيلانPolyethylene HDPE 100 فئة PN16 ، بما فيه قيمة القساطل في المصنع وتكاليف التأمين عليها وتكاليف التجربة في المصنع لإستلام القساطل من قبل لجنة الإستلام والتأكّد من نوعيّتها ومن الضغط الذي تتحمّله القساطل ونقلها الى أماكن العمل وتركيب القساطل والوصلات التابعة لها في الخنادق وربط القساطل ببعضها وبقطعها وبالمنشآت الفنية بما فيه تقديم وتركيب اكواع ووصل مخالف وتايات وسكورة جرارة (Gates Valves ) وسكورة طاردات الهواء( Air Release Valves)وسكورة تفريغ القعر ( Washout Valves) من البرونز او من النحاس او من البوليئتيلان وقطع الوصل والوصلات المخالفة وحلقات مأخذ المياه (Colliers de prise) وسكورة تخفيف الضغط ( Pressure reducer valves ) بأقطار مختلفة وسدات والتي تتحمل ضغطا للتجربة قدره 16 وحدة جوية وغيرها من القطع اللازمة لحسن تنفيذ الاشغال وحسب الخرائط التفصيلية المرفقة بما فيها المعدات واليد العاملة الضرورية للتركيب وفقاً للمواصفات الفنية ونصوص دفتر الشروط وتكاليف تجربة القسطل بعد التركيب وتصلبح العيوب التي تظهر اثناء التجربة. |  |
|  | كما يشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد كما يلي: ضغط إسمي قدره 16 وحدة ضغط جوي قطر خارجي |  |
|  | 1- (O.D.50 mm) فقط ثلاثة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. | ۳٥٠٠ |
|  | 2- (O.D.63 mm) فقط اربعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير | ٤٥٠٠ |
|  | 3- (O.D.75 mm) فقط ستة الاف ليرة لبنانية لا غير | ٦٠٠٠ |
|  | 4- (O.D.90 mm) فقط ثمانية الاف ليرة لبنانية لا غير. | ۸٠٠٠ |
|  | 5- (O.D.110 mm) فقط احدى عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ۱۱٠٠٠ |
|  | 6- (O.D.125 mm) فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ۱٤٠٠٠ |
|  | 7- (O.D.140 mm) فقط ثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ۱٨٠٠٠ |
| 7 8 9 | تقديم ونقل وتركيب قساطل من البوليئتيلان Polyethylene HDPE فئة PN20 مع كافة القطع ألمتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن وتركيب وتجربة قساطل من البوليئتيلانPolyethylene HDPE 100 فئة PN20 ، بما فيه قيمة القساطل في المصنع وتكاليف التأمين عليها وتكاليف التجربة في المصنع لإستلام القساطل من قبل لجنة الإستلام والتأكّد من نوعيّتها ومن الضغط الذي تتحمّله القساطل ونقلها الى أماكن العمل وتركيب القساطل والوصلات التابعة لها في الخنادق وربط القساطل ببعضها وبقطعها وبالمنشآت الفنية بما فيه تقديم وتركيب اكواع ووصل مخالف وتايات وسكورة جرارة (Gates Valves ) وسكورة طاردات الهواء( Air Release Valves)وسكورة تفريغ القعر ( Washout Valves) من البرونز او من النحاس او من البوليئتيلان وقطع الوصل والوصلات المخالفة وحلقات مأخذ المياه (Colliers de prise) وسكورة تخفيف الضغط ( Pressure reducer valves ) بأقطار مختلفة وسدات والتي تتحمل ضغطا للتجربة قدره 20 وحدة جوية وغيرها من القطع اللازمة لحسن تنفيذ الاشغال وحسب الخرائط التفصيلية المرفقة بما فيها المعدات واليد العاملة الضرورية للتركيب وفقاً للمواصفات الفنية ونصوص دفتر الشروط وتكاليف تجربة القسطل بعد التركيب وتصلبح العيوب التي تظهر اثناء التجربة.كما يشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد كما يلي: ضغط إسمي قدره 20 وحدة ضغط جوي قطر خارجي 1- (O.D.50mm) فقط اربعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. 2- (O.D.63 mm) فقط ستة الاف ليرة لبنانية لا غير. 3- (O.D.75mm) فقط سبعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. 4- (O.D.90 mm) فقط تسعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. 5- (O.D.110 mm) فقط اثنتي عشر الف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. 6- (O.D.125mm) فقط ستة عشر الف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. 7- (O.D.140 mm) فقط تسعة عشر الف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. تقديم ونقل وتركيب قساطل من البوليئتيلان Polyethylene HDPE فئة PN25 مع كافة القطع ألمتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن وتركيب وتجربة قساطل من البوليئتيلانPolyethylene HDPE 100 فئة PN25 ، بما فيه قيمة القساطل في المصنع وتكاليف التأمين عليها وتكاليف التجربة في المصنع لإستلام القساطل من قبل لجنة الإستلام والتأكّد من نوعيّتها ومن الضغط الذي تتحمّله القساطل ونقلها الى أماكن العمل وتركيب القساطل والوصلات التابعة لها في الخنادق وربط القساطل ببعضها وبقطعها وبالمنشآت الفنية بما فيه تقديم وتركيب اكواع ووصل مخالف وتايات وسكورة جرارة (Gates Valves ) وسكورة طاردات الهواء( Air Release Valves)وسكورة تفريغ القعر ( Washout Valves) من البرونز او من النحاس او من البوليئتيلان وقطع الوصل والوصلات المخالفة وحلقات مأخذ المياه (Colliers de prise) وسكورة تخفيف الضغط ( Pressure reducer valves ) بأقطار مختلفة وسدات والتي تتحمل ضغطا للتجربة قدره 25 وحدة جوية وغيرها من القطع اللازمة لحسن تنفيذ الاشغال وحسب الخرائط التفصيلية المرفقة بما فيها المعدات واليد العاملة الضرورية للتركيب وفقاً للمواصفات الفنية ونصوص دفتر الشروط وتكاليف تجربة القسطل بعد التركيب وتصلبح العيوب التي تظهر اثناء التجربة. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد كما يلي: ضغط إسمي قدره 25 وحدة ضغط جوي قطر خارجي 1- (O.D.50mm) فقط خمسة الاف ليرة لبنانية لا غير. 2- (O.D.63mm) فقط سبعة الاف ليرة لبنانية لا غير. 3- (O.D.75 mm) فقط تسعة الاف ليرة لبنانية لا غير. 4- (O.D.90 mm) فقط احدى عشر الف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. 5- (O.D.110 mm) فقط اربعة عشر الف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. 6- (O.D.125mm) فقط ثمانيةعشر الف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير. تقديم ونقل وتركيب كافة القطع اللازمة لقساطل الحديد الزهر المرن (FONTE DUCTILE K9 ) تقديم ونقل وتركيب كافة القطع اللازمة لقساطل الحديد الزهر المرن الملحوظ تركيبها على القساطل المذكورة في البند 5 أعلاه على أن تتحمل ضغطاً للتجربة اقله خمس وعشرون وحدة ضغط جوي وتركيب كافة مستلزمات التركيب من التايات وسكورة جرارة (Gates Valves ) وسكورة طاردات الهواء ( Air Release Valves) وسكورة تفريغ القعر ( Washout Valves) وطاردات هواء وسكورة تخفيف الضغط ( Pressure reducer valves) باقطار مختلفة وغيرها، وذلك في المواقع المحددة لها على المصورات ووفقاً لتعليمات المهندس المشرف وبالأقطار والقياسات المحددة لها أو التي يحددها المهندس المشرف. وقبل البدء بالتركيب يجب على الملتزم عرض كافة القطع على موافقة الإدارة، وفي حال الرفض يقتضي استبدالها على نفقته. يدفع للملتـــزم قيمة هذه القطـع مبلغ مقطوع ويتضمـن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن هذه القطع مبلغ مقطوع فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير | ٤٥٠٠ ٦٠٠٠ ۷٥٠٠ ٩٥٠٠ ۱٢٥٠٠ ۱٦٥٠٠ ۱٩٥٠٠ ٥٠٠٠ ۷٠٠٠ ٩٠٠٠ ۱۱٥٠٠ ۱٤٥٠٠ ۱٨٥٠٠ ٠٠٠‚٠٠٠‚٩٥ |
| 10 | خرسانة مسلحة مع حديد التسليح والقوالب العائدة لمنشآت تدعيم وتثبيت القساطل : ألمتر المكعّب الواحد من الخرسانة المسلّحة المركّبة من 350 كلغ اسمنت في المتر المكعّب من الخرسانة لإنشاء منشآت تدعيم وتثبيت القساطل. ويشمل سعر المتر المكعب تقديم مواد الخرسانة من إسمنت وبحص ورمل وماء وحديد التسليح والقوالب والمعدّات وأجور النقل إلى مواقع العمل واليد العاملة وصبّ الخرسانة ورجها وفقاً للاصول الفنية وكلّ ما يلزم من قطع ملحقة ومقتضيات مختلفة وفقاً للمسطّحات والمقاطع التنفيذية وأحكام دفتر الشروط الفنيّة الخاصة وتعليمات ممثّل الإدارة. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامّة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعّب الواحد : فقط ثلاثمئة الف ليرة لبنانية لا غير. | ٠٠٠‚۳٠٠ |
| 11 | بئر زيارة من الخرسانة المسلّحة: الوحدة من إنشاء بئر زيارة من الخرسانة المسلّحة والمكون من /0.80/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى 5 سم و /0.40/ م3 رمل و /350/ ثلاثماية وخمسون كلغ إسمنت مع كافة الملحقات وفقاً للتفاصيل والقياسات المبيّنة على المسطّحات التفصيلية. ويشمل السعر أعمال الحفريات في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة الأعماق ونقل منتوج الحفريات إلى أماكن الإستيداع المسموح بها بما فيه سحب المياه إذا دعت الضرورة لذلك وتدعيم وتسنيد جوانب الحفر. كما يشمل السعر تقديم مواد الخرسانة اللازمة لصنعها من بحص ورمل واسمنت وحديد وقوالب مالسة وماء ووضع الحديد وصبّ الخرسانة ورجّها بما فيه تقديم وتركيب غطاء خارجي من الفونت مع البرواز والسلم الحديدي والدهان الخاص به ثم وضع ورصّ الردميات العادية وذلك وفقاً للمسطّحات التنفيذية ومواصفات دفتر الشروط الفنية الخاصة وتعليمات ممثّل الإدارة. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامّة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن الوحدة كما يلي: |  |
| 1-11 | قياس 80 × 80 سم لغاية 150 × 150 سم فقط ثمانمئة الف ليرة لبنانية لا غير | ٠٠٠‚٨٠٠ |
| 2-11 | قياس 150 × 175 سم لغاية 300 × 200 سم فقط مليون ليرة لبنانية لا غير. | ٠٠٠‚٠٠٠‚۱ |
| 12 | نظام تحكم بالسكر (Bouche à Clé) الوحدة من تقديم ونقل وخزن وتركيب نظام تحكم بالسكر (Bouche à Clé) والذي يتضمن محور فولاذي بطول يتناسب وعمق السكر يصار بواسطته فتح وتسكير السكر من الأعلى. كما يشتمل هذا النظام على غطاء حماية للمحور مع ركيزته وعلبة الحماية العلوية والغطاء العائد لها. يجري وضع هذا النظام في المواقع المحددة على المسطحات التنفيذية وفقاً للاصول الفنية ودفتر الشروط الفنية الخاصة، على أن يخضع هذا النظام قبل التركيب لموافقة الإدارة إن لجهة القياسات والشكل والمواد المستعملة (الحديد الزهر المرن أو بلاستيك (PVC, Polyetylene, polypropylene)) أو لجهة مبدأ التشغيل (Principe de fonctionnement) والتركيب (Montage). كما يشمل السعر كافة القطع الملحقة اللازمة والمعدات واليد العاملة الضرورية. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامّة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن الوحدة فقط مئة الف ليرة لبنانية لا غير. | ٠٠٠‚۱٠٠ |
| 13 14 | تصليح خطوط قديمة ووصلها بالخطوط الجديدة يتضمن هذا البند سبر غور وصولا" لتحديد العطل بوضوح وتقديم ونقل وتركيب كافة القساطل من كافة الاقطار والقطع الضرورية لتصليح الخط القديم بما فيه قساطل من الحديد الزهر المرن من نوع K9 او من نوع البوليتيلين من ضغط PN16 او0PN25اوPN2 . كما يتضمن هذا البند تقديم ونقل وخزن وفلش ورص المواد الضرورية لاعادة خنادق التمديدات والساحات والمداخل المتضررة جراء اعمال الحفريات وقص الزفت والمؤلفة من طبقة مبحصة تعلوها طبقة زفتية او خرسانة عادية وفقاً للمسطحات التنفيذية والمواصفات الفنية وتعليمات ممثل الادارة. كما يتضمن تثبيت الأكواع وتدعيم القساطل في الانحدارات بما فيه زنانير التثبيت. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامّة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي فقط مئة الف ليرة لبنانية لا غير وصل المشتركيـن : وصل الاشتراكات على الشبكة الجديدة الجاري تنفيذها أو تحويلها من الشبكة القديمة إلى الشبكة الجديدة اي فصل الشبكة القديمة عن الجديدة وفقاً لدفتر الشروط الخاص والخرائط التنفيذية ولتعليمات المهندس المشرف ، وتتضمن الاشغال قص طبقة الزفت اوالخرسان وحفر الخندق لوصلة المشتركين وتسوية واعداد قعر الخندق والردم تحت القساطل بطبقة من الرمل الناعم او البودرة الناعمة والردم حول وفوق القساطل واعادة ردم كامل الخندق بالرمل الناعم او البودرة الناعمة واعادة التزفيت او صب خرسانة وذلك حسب موقع الاشغال وحسب تعليمات المهندس المشرف . وتتضمن الاشغال المذكورة ادناه وذلك طبقاً للمواصفات الفنية المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص وللخرائط التنفيذية المرفقة ووفقاً لتعليمات مهندس الادارة . تقديم ونقل وتركيب ما يلي : - علبة وصل للمشتركين او فوهة السكورة ( surface box) بأقطار تتناسب مع اقطار قساطل التوزيع حسب الخرائط التنفيذية . - قساطل بوليئتيلان H.D.P.E PN16او PN20 او PN25 ذو قطر خارجي 50 ملم 40 ملم، 32 ملم، 25 ملم، 20 ملم و16 ملم مع كافة القطع واللوازم التابعة لتركيب القساطل وطبقاً للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص ووفقاً لتعليمات مهندس الادارة . - طوق تفرع (Tapping collar ) بأقطار تتناسب مع اقطار قساطل التوزيع كما هو مبين في الخرائط التنفيذية . - Ferrule و ( Gate valve ) ذو ضغط PN16 ذو أقطار 50 ملم ،40 ملم 32 ملم ، 25 ملم، 20 ملم و 16 ملم وذلك حسب الخرائط التنفيذية . - سكر قطع ( Stop valve ذو أقطار 50 ملم 40 ملم ، 32 ملم ، 25 ملم ، 20 ملم و 16 ملم وذلك حسب الخرائط التنفيذية - سكر كلة ( Ball valve ) ذو أقطار 50 ملم ،40 ملم، 32 ملم ، 25 ملم ، 20 ملم و 16 ملم وذلك حسب الخرائط التنفيذية - ( Check valve ذو أقطار 50 ملم ، 40 ملم، 32 ملم ، 25 ملم ، 20 ملم و 16 ملم وذلك حسب الخرائط التنفيذية. ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. يدفع ثمن وصلة المشتركين الواحدة فقط مئة الف ليرة لبنانية لا غير | ٠٠٠‚۱٠٠ ٠٠٠‚۱٠٠ |
| 15 | مأخذ مياه للحريق Fire Hydrants تقديم ونقل وتركيب مأخذ مياه للحريق(FIRE HYDRANT) مع سكر جارور عازل ضغط اسمي 16 بار وفقاً للخرائط التنفيذية وكافة القطع الضرورية (قساطل، مشتركات، أكواع، الخ…) لوصلها على خطوط الجر بأقطار مختلفة حسب الخرائط التنفيذية مع تنفيذ غرفة تفتيش لحماية السكر وجميع الاعمال وفقاً للخريطة النموذجية المرفقة بدفتر الشروط .يجب أن يكون مأخذ مياه للحريق ذو مخرج واحد على الاقل أو أي نوع آخر توافق عليه الادارة. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم يدفع ثمن مأخذ مياه للحريق الواحد: فقط مئة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ٠٠٠‚۱٥٠ |
| 16 | الاشغال الخرسانية والتزفيت |  |
| 16-1 | الخرسانة العادية لتدعيم الخطوط ولصب الطرقات والادراج المتر المكعب الواحد من الخرسانة العادية لإعادة صب الطرقات والادراج ولتثبيت الأكواع ولتدعيم القساطل في الانحدارات بما فيه زنانير التثبيت وفقاً للمقاطع النموذجية ولكافة أشغال الالتزام التي تتطلب ذلك والمكون من /0.80/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى 5 سم و /0.40/ م3 رمل و /300/ ثلاثماية كلغ إسمنت بما فيه تقديم الحجر المكسر والبحص والرمل والإسمنت والمـاء واليد العاملـة وجميـع المعـدات والقوالـب اللازمـة لجبل الخرسانة وصبها وسحب المياه إذا دعت الضرورة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة و الخاصة و ربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد : فقط مئة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | ٠٠٠‚۱۲٠ |
| 16-2 | اعادة تزفيت خنادق التمديدات المتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن وفلش ورص المواد الضرورية لاعادة خنادق التمديدات والساحات والمداخل المتضررة جراء اعمال الحفريات وقص الزفت والمؤلفة من طبقة مبحصة تعلوها طبقة زفتية وفقاً للمسطحات التنفيذية والمواصفات الفنية وتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر تقديم اليد العاملة والمعدات الضرورية لتنفيذ الأشغال. كما يشمل السعر إعادة التزفيت الى ما كان عليه وكافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد كما يلي: |  |
|  | أ- خندق Type I لزوم تمديد قسطل واحد : ستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ۱٦٠٠٠ |
|  | ب- خندق Type II لزوم تمديد قساطل عدد 2 : فقط سبعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ۱۷٠٠٠ |
|  | ج-خندق Type III لزوم تمديد قساطل عدد 3 : فقط ثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير. | ۱٨٠٠٠ |
|  | د-المتر المربع من المداخل والساحات: فقط عشرون الف ليرة لبنانية لا غير | ٢٠٠٠٠ |
| 17 | تقديم وتنزيل كافة المواقع التي تم تنفيذها على خرائط AS BUILTمع CD على ثلاثة نسخ مرتبطة باحداثيات X,Y وفقا" لاحداثيات مديرية الشوؤن الجغرافية في الجيش اللبناني يتضمن هذا البند اطوال القساطل واقطارها ونوعها ومواقع الريغارات وماخذ الحريق المنفذة وحدود الاملاك العامة ضمن كل منطقة على مقياس 10000/1 وذلك قبل استلام الاشغال مؤقتا" على ان تكون موقعة من قبل الجهاز المشرف. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة و الخاصة و ربح الملتزم. يدفع ثمن هذا البند مقطوع : فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير | ٠٠٠‚٠٠٠‚٥ |

نظمه ودقّقه							   موافق

رئيس مصلحة الدروس بالإنابة	    				    مدير المياه بالإنابة

المهندس علي الخطيب					     المهندس منى فقيه

موافق							 صدق

المدير العام للموارد المائية والكهربائية				   وزير الطاقة والمياه

د. فادي جورج قمير				       	   سيزار أبي خليل