الجمهوريــة اللبنانيـة

وزارة الطاقـة والميـاه

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

مشـــــروع

انشاء خطوط الجر وشبكات توزيع مياه الشفة وانشاء خزان سعة 2000 م3 وانشاء مكاسر الضغط في بلدة كفردبيان ـ  قضــاء كسروان ـ

لائحــــــة الاسعـــــار

و

الكشف التخميني

نظمه و.ي.ت -  مكتب المهندس ناجي قربان

تـعريـف الاشغال

خطوط الجر وشبكات التوزيع

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 1,500,000 ل.ل. | شبكات الجر والتوزيع في المنطقة العلوية والتي تتغذى من منشأة حصر - نبع العسل – اشغال تمهيدية خطوط الجر والتوزيع اقامة الورشة وتركيب المعدات والاعمال الملحقة إقامة الورشة وتركيب المعدات الكاملة عند بدء الأشغال ووضع لوحة يذكر عليها اسم المشروع ، الادارة ، مكتب الدروس ، مدة التنفيذ الخ .. وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق لدى الانتهاء من الأشغال التي تتضمن ايضاً أعمال الهدم وتنظيف المساحات الداخلة ضمن منطقة الاشغال، واعتماد كافة الوسائل لاستخراج المياه من الحفريات، فضلا" عن اصلاح الاضرار التي يمكن أن يتسبب بها المتعهد للآخرين وكافة الاعمال الاخرى اللازمة لتركيب التجهيزات وتنظيم الورشة وتأمين السلامة فيها ووضع الاشارات ولافتات للتعريف عن المشروع وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق، بالاضافة الى كافة الاشغال غير المحتسبة في الارقام الاخرى الواردة في لائحة الاسعار هذه كالجسور وحيطان الدعم الخ ... الاستحصال من الجهات الرسمية والدوائر المعنية على كل المستندات والمعلومات وخرائط المساحة والبنى التحتية الموجودة على الطرقات العامة حيث سيتم انشاء الخطوط الجديدة، والقيام بكل الأعمال التكميلية على الأرض طوبوغرافية وسواها وأعمال سبر الغور حيث تدعو الحاجة على طول مسار الخطوط واتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تسمح بوضع خرائط طوبوغرافية وخرائط تنفيذية وإظهار الحدود وتركيز الأشغال على الأرض والتأكد من وقوعها كلها ضمن الأملاك العامة، وكذلك الاستحصال على الرخص اللازمة للأشغال. اعداد خرائط تنفيذية للأشغال المدنية والهيدروميكانيكية العائدة لانشاء تلك الخطوط والتى تحتوي على مسطحات تبين تفاصيل ومسار الخطوط والشقلات وغرف التفتيش والوصلات وطاردات الهواء ومنشآت الدعم والتثبيت والبنى التحتية والإنشاءات الموجودة التي تتقاطع معها أو تجاورها كما تحتوي على مقاطع طولية لهذا الخط. تكون هذه الخرائط تفصيلية يعدها الملتزم بحسب دفتر الشروط هذا والخرائط المبدئية المرفقة وبحسب توجيهات الإدارة ويقدمها للإدارة للاستحصال على موافقتها عليها قبل البدء بالتنفيذ. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع مبلغ مقطوع فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير | أ أ-1 أ-1-1 |

| لسعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 1،000 ل.ل. | اعمال قص طبقة الزفت والخرسانة : قص طبقة الزفت والخرسانة لفتح خندق يفوق عرضه العرض النظري المحدد في دفتر المواصفات التقنية الخاصة بعشرين سنتمتراً وذلك بواسطــة آلــة خاصة ذات قرص "فيديا" أو بواسطة كومبرسور (COMPRESSEUR) له رأس قاطع تداركاً لحصول أضرار أو تعطيل التمديدات المطمورة من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها بما فيه وضع إشارات وفقاً للشروط التالية : أ – وضع حاجز معدني على طول الخندق مؤلف من أجزاء متماسكة طول الجزء الواحد منها مترين بارتفاع ثمانون سنتمتراً ومدهونة باللون البني . ب – وضع لوحات تحمل عبارة : " خفف السير – أشغال مياه " لجهة طرفي الخندق توضع الأولى عند بداية الخندق ويجب ان تكون المسافة بين لوحتين متتاليتين مائة متر. ج – تزويد الحاجز المعدني وكذلك اللوحات بمصابيح حمراء ذات نور ثابت تضاء ليلاً بصورة مستمرة . د – استعمال بويا للحاجز المعدني وللوحات من النوع العاكس لضوء السيارات والمحتوي على حبيبات زجاجية . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة لتنفيذ الأشغال وربح الملتزم يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لأعمال قص الزفت والخرسانة فقط الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | اعمال الحفر الحفر في كافة انواع الاراضي : المتر الطولي لحفريات الخنادق في الهواء الطلق لتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن فونت دوكتيل فئة K9 وقساطل البوليئيتيلين ,HDPE PN16 في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة الأعماق بما فيه مواقع المنشآت الفنية حسب تفاصيل المسطح والمقطع الطولي والمقطع العرضي النموذجي المرفق بدفتر الشروط الخاص وللشروط الخاصة المحددة لنقل وإيداع المواد المستخرجة من الخنادق بما فيه نفقات تأمين العمال ضد الأخطار والتعويض على مالكي الأراضي المتضررة بما فيه سحب المياه إن دعت الضرورة لذلك وتدعيم وتسنيد جوانب الخنادق وقلع الحد الأدنى الضروري من الحشائش والأشجار مع العلم أن استعمال المتفجرات غير مسموح إطلاقاً بما فيه ردم الخنادق بطبقات متتالية من الرمل الناعم او من رمل الكسارة ( البودرة الناعمة المستوردة من مقالع كسر الحجارة ) المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص ورصها وفقاً للأصول الفنية بمطبة رجراج آلي ( COMPACTEUR) بما فيه إعادة الأراضي والجلول إلى ما كانت عليه والردم لغاية المستوى الأعلى للقساطل على أن يحسب سعر الرمل في بند لاحق مستقل وبناء جدران بتباعد لايزيد عن خمسين متراً لحفظ مواد الردميات ومنع جرفها بمياه الأمطار على أن يكون الملتزم مسؤولاً أثناء تنفيذ الأشغال عن كل عطل أو ضرر يلحق بالقساطل وكافة المنشآت من خطوط كهربائية وأسلاك الهاتف ومجاري المياه وخلافها المنفذة سابقاً أثناء تنفيذ الحفريات، ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | أ-2 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم تمديد قسطلين في نفس الخندق عرض 100 سم وحتى عمق 130 سم فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | أ-2-1 |
| 8,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الحديد الزهر المرن تتراوح اقطارها بين 150 ملم و 250 ملم عرض 90 سم وحتى عمق 120 سم فقط ثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير | أ-2-2 |
| 7,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الـ HDPE تتراوح اقطارها بين 90 ملم و 125 ملم عمق الخندق 120 سم وعرض الخندق 70 سم فقط سبعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | أ-2-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 6,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الـHDPE قطر 63 ملم وما دون عمق الخندق 115 سم وعرض الخندق 50 سم فقط ستة آلاف ليرة لبنانية لا غير | أ-2-4 |
|  | القساطل العائدة للشبكة القساطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 تقديم ونقل وتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع و يتضمن السعر قيمة القساطل في المصنع وقيمة وصل كامل لكل قسطل بما فيه حلقات المطاط والبراغي ومواد الحماية الإضافية (لحماية الوصل وإصلاح ما أفسده التحميل والتفريغ من مواد حماية القساطل) مع زيادة كمية الوصلات بطريقة تضمن التركيب إذا دعت الحاجة لقص القساطل كما يتضمن هذا السعر تكاليف التجربة في المصنع تحت إشراف مؤسسة دولية وفقاً لنصوص دفتر الشروط وتكاليف النقل إلى بيروت والتأمين على المعدات ضد كافة الأخطار وتكاليف التفريغ على الرصيف ورسوم الجمرك والبلدية والتمغة والمرفأ وكافة الرسوم والضرائب الحكومية ونفقات تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى أماكن تركيبها وتفريغها وفقاً للاصول الفنية وأوامر الإدارة ونفقات التجربة عند طلب لجنة الاستلام، ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. ويطبق السعر الإفرادي على المتر الطولي الصافي المفيد للقساطل المركبة ويعتبر هذا السعر مشتملاً على كافة الأشغال والمستلزمات الضرورية لوصل الخطوط بما فيه وصل القساطل بغرف السكورة التابعة للخزانات وبالمنشآت الفنية وبالخطوط المنفذة سابقاً والمنوي تنفيذها. | أ-3 أ-3-1 |
| 75,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 250 ملم فقط خمس وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-1-1 |
| 67,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 200 ملم فقط سبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-1-2 |
| 52,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 150 ملم فقط اثنان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-1-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القساطل العائدة للشبكة ( تابع ) القساطل المصنوعة من البوليئيتيلين (HDPE PN16) تقديم ونقل وتركيب قساطل من البوليئيتيلين (HDPE PN16) وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع و يتضمن السعر قيمة القساطل في المصنع وقيمة وصل كامل لكل قسطل بما فيه حلقات المطاط والبراغي ومواد الحماية الإضافية (لحماية الوصل وإصلاح ما أفسده التحميل والتفريغ من مواد حماية القساطل) مع زيادة كمية الوصلات بطريقة تضمن التركيب إذا دعت الحاجة لقص القساطل كما يتضمن هذا السعر تكاليف التجربة في المصنع تحت إشراف مؤسسة دولية وفقاً لنصوص دفتر الشروط وتكاليف النقل إلى بيروت والتأمين على المعدات ضد كافة الأخطار وتكاليف التفريغ على الرصيف ورسوم الجمرك والبلدية والتمغة والمرفأ وكافة الرسوم والضرائب الحكومية ونفقات تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى أماكن تركيبها وتفريغها وفقاً للاصول الفنية وأوامر الإدارة ونفقات التجربة عند طلب لجنة الاستلام، ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. ويطبق السعر الإفرادي على المتر الطولي الصافي المفيد للقساطل المركبة ويعتبر هذا السعر مشتملاً على كافة الأشغال والمستلزمات الضرورية لوصل الخطوط بما فيه وصل القساطل بغرف السكورة التابعة للخزانات وبالمنشآت الفنية وبالخطوط المنفذة سابقاً والمنوي تنفيذها. | أ-3 أ-3-2 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 125 ملم فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-2-1 |
| 11,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 90 ملم فقط احد عشر الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-2-2 |
| 8,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 63 ملم فقط ثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-2-3 |
| 6,500 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 50 ملم فقط ستة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير | أ-3-2-4 |
| 5,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 40 ملم فقط خمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-2-5 |
| 4,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 32 ملم فقط اربعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-2-6 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن عملية ضغط الخطوط بعد تركيبها على مسافات لا تتعدى الـ 500 مترا" فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل تقديم ونقل وتركيب كافة القطع والاكسسوارات العائدة لقساطل الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K12 وقساطل البوليئيتيلين HDPE PN16 وتتحمل ضغطا"عمليا" يتناسب مع فئة القساطل المطلوبة وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع من التايات وطاردات الهواء والسكورة ومخففات الضغط ( Pressure Reducer) على ان تشمل الاعمال تقديم ونقل وتركيب كافة القطع الضرورية على سبيل المثال لا الحصر الاكواع والمخالفات وحلقات مأخذ المياه ( Coliers de Prise) والفلانجات والبراغي وكل ما يلزم لاتمام عملية التركيب وباقطار مختلفة وسدات تتناسب مع فئة القساطل المطلوبة وذلك في المواقع المحددة لها على المصورات ووفقا" لتعليمات المهندس المشرف وبالاقطار والقياسات المحددة لها او التي يحددها المهندس المشرف . كما تشمل الاعمال انشاء التحويلات الضرورية على مخففات الضغط (By Pass System) على ان يتم تقديم ونقل وتركيب القساطل الضرورية بالاضافة الى كافة القطع من تايات وسكورة وفلانجات وخلافه لانجاز العمل بحيث يتم تحويل المياه نحو الشبكة دون المرور بمخففات الضغط في حال حصول عطل طارئ او لاجراء عمليات الصيانة الدورية، وقبل البدء بالتركيب يجب على الملتزم عرض كافة القطع على موافقة الادارة ، وفي حال الرفض يقتضي استبدالها على نفقته . ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | أ-3-4 |
|  | التايات | أ-3-4-1 |
| 400,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 250*250*250 ملم فقط اربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-1 |
| 350,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 250*100*250 ملم فقط ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-2 |
| 300,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 250*80*250 ملم فقط ثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-3 |
| 250,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 200*100*200 ملم فقط مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-4 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 200*80*200 ملم فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-5 |
| 125,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 125*80*125 ملم فقط ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-6 |
| 125,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 125*60*125 ملم فقط ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-7 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل (تابع ) | أ-3-4 |
|  | التايات ( تابع ) | أ-3-4-1 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 90*80*90 ملم فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-8 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 90*60*90 ملم فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-9 |
| 65,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 63*40*63 ملم فقط خمس وستون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-10 |
| 40,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 40*40*40 ملم فقط اربعون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-1-11 |
|  | طاردات الهواء مع كافة اكسسواراتها والقطع الملحقة من فلانجات وسكر وكل ما يلزم | أ-3-4-2 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 40 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-2-1 |
| 300,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 60 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط ثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-2-2 |
| 400,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 80 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط اربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-3-4-2-3 |
|  | السكورة ( سكورة تفريغ القعر وسكورة التفرع) | أ-3-4-3 |
| 275,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 200 ملم مع كافة ملحقاته فقط مايتان وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-1 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 150 ملم مع كافة ملحقاته فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-2 |
| 180,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 125 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 100 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل (تابع ) | أ-3-4 |
|  | السكورة ( سكورة تفريغ القعر وسكورة التفرع) ( تابع ) | أ-3-4-3 |
| 105,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 80 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-5 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 60 ملم مع كافة ملحقاته فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-6 |
| 80,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 50 ملم مع كافة ملحقاته فقط ثمانون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-7 |
| 65,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 40 ملم مع كافة ملحقاته فقط خمس وستون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-8 |
| 50,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 32 ملم مع كافة ملحقاته فقط خمسون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-9 |
| 500,000 ل.ل. | يدفع ثمن سكر التحكم بالتصريف ( Flaw Regulator Valve) قطر 250 ملم مع كافة الاكسسوارات فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-3-10 |
|  | مخففات الضغط | أ-3-4-4 |
| 750,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN50 PN16 فقط سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-4-1 |
| 1,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN90 PN16 فقط مليون ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-4-2 |
| 1,250,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN125 PN16 فقط مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-3-4-4-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | طبقـة الـردم تسوية واعداد قعر الخندق وفق الإنحدار المفروض لتركيب قساطل من الفونت دوكتيل من قطر 250 ملم ولغاية قطر 150 ملم و من البوليئيتيلين HDPE PN16 من قطر 125 ملم وما دون وتبعاً للمواصفات الفنية المبينة في دفتر الشروط، بما فيه كافة المواد والتجهيزات اللازمة (الآلات ، والأدوات،...) وكافة أنواع الأشغال اللازمة (تنظيف، رص،...) لإعداد قعر الخندق بصورة جيدة بما فيه إزالة كافة النتوءات والتموجات وكافة أنواع الحجارة والدبش من الخندق بحيث يصبح القعر مستوي السطح وبالعمق المطلوب كما هو مبين على المقاطع الطولية والمقاطع النموذجية العائدة للخنادق بهدف إعادة قدرة تحمل مقبولة للأرض إلى درجة تساوي على الأقل ما كانت عليه سابقاً وسائر الأشغال الإضافية اللازمة والتي تحددها الإدارة. - وتقديم ونقل المواد الاضافية المصنفة من رمل نظيف، بودرة ناعمة ناتج الكسارات اوغيرها من المواد المبينة في دفتري الشروط الفنية العامة والخاصة او تلك التي تحددها الادارة، واعداد طبقة الردم تحت القسطل (ردم قعر الخندق) حسب دفتر الشروط الفنية كردمها ورصها حتى تبلغ السماكة المحددة في دفتري الشروط الفنية العامة والخاصة واقلها 10 سم . - وتقديم ونقل المواد المحددة في دفتري الشروط العامة والخاصة أو طبقا" لتعليمات الادارة اللازمة لوضع طبقة الردم حول القسطل، وردم ورص الرمل النظيف حول القسطل يدويا" أو بواسطة آلات خفيفة حتى ارتفاع 0.20 م فوق أعلى القسطل واجراء اختبار تراصي الطبقة compacité بواسطة أجهزة لقياس الثقل النوعي. - اعادة ردم الخنادق على كامل عمق الخندق بالرمل الناعم الخالي من كل مواد غريبة، او البودرة الناعمة ناتج الكسارات حسب المواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص . ويتضمن السعر تقديم ونقل وفلش الرمل والبودرة الناعمة ومنتوج الحفر وطبقة البلوكاج ورصه وكافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | أ-4 |
| 12,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الرمل او البودرة الناعمة ناتج الكسارات والــ TOUT VENANT المستوردة من المرامل والكسارات المرخص بها لخنادق من قسطلين ولخنادق قساطل حديد الزهر المرن فقط اثنا عشر ليرة لبنانية لا غير | أ-4-1 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الرمل او البودرة الناعمة ناتج الكسارات والــ TOUT VENANT المستوردة من المرامل والكسارات المرخص بها لخنادق قساطل البوليئيتيلين فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لاغير | أ-4-2 |

| السعر لإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 150,000 ل.ل. | الخرسانة الخفيفة التسليح : المتر المكعب الواحد من الخرسانة الخفيفة التسليح لإعادة صب الطرقات ولتثبيت الأكواع ولتدعيم القساطل في الانحدارات بما فيه زنانير التثبيت وفقاً للمقاطع النموذجية ولكافة أشغال الالتزام التي تتطلب ذلك والمكون من /0.80/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى 5 سم و /0.40/ م3 رمل و /300/ ثلاثماية كلغ إسمنت بما فيه تقديم الحجر المكسر والبحص والرمل والإسمنت والماء واليد العاملة وجميع المعدات والقوالب اللازمة لجبل الخرسانة وصبها وسحب المياه إذا دعت الضرورة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة و الخاصة و ربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-5 |
|  | أشغال المنشآت منشأة للتفريغ والتفرع وطاردات الهواء : إنشاء منشأة للتفريغ والتفرع وطاردة الهواء وفقاً للتفاصيل والقياسات المبينة في المصور الخاص المرفق بما فيه حفر المنشآت في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة أنواع الأعماق بما فيه سحب المياه إن دعت الضرورة لذلـــك وتدعيم وتسنيد جوانب الحفرية بما فيه صنع الخرسانة المسلحة المكونة من /0.900/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى للضلع يبلغ /3/ ثلاثة سنتيمترات و /0.500/ م3 رمل و /350/ ثلاثمائة وخمسين كلغ إسمنت و/150/ مائة وخمسين كلغ حديد بالمتر المكعب ، وتقديم ونقل وتركيب غطاء خارجي من الفونت مع البرواز العائد له لا يقل تحملـه للأحمال عن 40 طن، متصلان ببعضهما البعض بواسطة مفصل فولاذي ( اكس ) بشكل يستحيل نزع الغطاء أو سرقته عند فتح المنشأة ويحمل اسم ( المياه) بأحرف نافرة كما هو مبين في الرسم التفصيلي المرفق وتقديم و تركيب قسطل واحد قطر 1 إنش طوله لا يقل عن /6.50/ ستة أمتار ونصف ومصفاة قياس أربعة عشر سنتيمتراً بأربعة عشر سنتيمتراً (14سم ×14سم) مطابق للنموذج توافق عليه الإدارة لتفريغ المياه من الحوض بما فيه تقديم البحص والرمل والإسمنت والحديد والماء والمواد والمعدات واليد العاملة والقوالب اللازمة لصنع الخرسانة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم. | أ-6 |
| 800,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type A قياس 100 سم * 120 سم فقط ثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-6-1 |
| 1,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type B قياس 120 سم * 180 سم فقط مليون ليرة لبنانية لا غير. | أ-6-2 |
| 1,200,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type C قياس 200 سم * 250 سم فقط مليون ومايتا الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-6-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن المأخذ ( Bouche A Cle) لزوم سكورة قطر 63 ملم وما دون فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | أ-6-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 24,000 ل.ل. | اعادة تزفيت الخنادق: إعادة التزفيت فوق خنادق القساطل المنفذة في الطرقات الفرعية والثانوية وذلك بإنشاء طبقة من البحص المكسر وأخرى من الايدياليت ويشتمل هذا السعر على ما يلي: 1- إعداد سطح الخندق فوق طبقة الأساس المساعد أو طبقة التأسيس المرصوصة (TOUT VENANT) سماكة 20 سنتم بعد الحدل وذلك بتنظيفه جيداً من الأتربة والمواد المفككة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال الفرش الميكانيكية و اليدوية. 2- تقديم ونقل وفلش وتسوية ورص طبقة الأساس بسماكة 20 سم بعد الحدل والمكونة من الحجارة الصلبة والمكسرة وكسارات ميكانيكية والتي لها حدود التدرج العام المبين في دفتر الشروط الخاص والمواصفات الخصوصية والعائدة لأشغال التعبيد والتزفيت 3- تقديم ونقل المواد اللازمة لإنشاء الطبقة اللاصقة (كولاس) المكونة من 65% من الزفت متوسط التطاير رقم (3) (M.C.3) و 35% مازوت وتقديم الآليات والمعدات اللازمة لتسخينها ورشها بشكل منظم ومتساوي فوق سطح طبقة الأساس 4- تقديم ونقل المواد والآليات والمعدات اللازمة لصنع وفلش وحدالة طبقة من الايدياليت بسماكة 4- 5 سم بعد الحدالة وذلك حسب الخرائط المرفقة . 5- تنفيذ العمل من إعداد سطح الخندق وإنشاء طبقة البحص المكسر بسماكة 20 سم ورصها ورش طبقة الإسفلت اللاصقة بمعدل 400-500 غرام بالمتر المربع وتجهيز المواد اللازمة للايدياليت وخلطها ونقل المزيج وفرشه يتراوح بين تسعون كيلوغرام بالمتر المربع الواحد 90 كلغ/م2 و 110 كلغ/م2 حسب السماكة المطلوبة على أن تتراوح درجة حرارة المخلوط أثناء الفرش بين 135 و 150 درجة مئوية ثـم يرص بواسطة هراس من الحديد لا تقل زنته عن /10/ أطنان وعجلاته مرطبة بالماء لمنع التصاق المخلوط بها ،كما يجب العناية التامة في عمل الوصلات الطولية و العرضية بحيث يكون منسوبها متساو مع منسوب الطريق وذلك بشطف الوصلات ودهنها بالإسفلت بين الرصف القديم والجديد بما فيه ثمن المواد وتحميلها وتفريغها وتقسيمها على مواقع الأعمال وتقديم ونقل الإسفلت وتسخينه ورشه وتكنيس سطح الطريق وخلط المواد في الجبالات الميكانيكية وفرش ورص المخلوط واختبار استواء سطح الطريق والتصريح بالمرور عليه بعد انخفاض درجة حرارة الطبقة السطحية حتى درجة حرارة الجو. بما فيه كافة الموجبات والأكلاف الخاصة والعامة والمعدات والآليات واليد العاملة واللوازم على اختلاف أنواعها وربح الملتزم وباختصار كل ما يلزم لتنفيذ العمل وإعادة الطرقات إلى ما كانت عليه سابقاً وفقاً لتوجيهات مهندس الإدارة ولكافة التفاصيل المبينة في المصور المرفق العائد لإعادة تزفيت الخندق. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط اربعة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | أ-7 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 150,000 ل.ل. | اعادة وصل الشركات المنزلية انشاء مآخذ رئيسية لوصل المشتركين وتتضمن الاشغال تقديم ونقل وتركيب مآخذ من الـ HDPE على القساطل الرئيسية Saddles وغرف من الفونت دوكتيل (Bouche à Clé) وسكر وقساطل حتى طول 8 امتار للمأخذ الواحد. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم يدفع ثمن الوحدة من المأخذ فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لاغير | أ-8 |
| 2,000,000 ل.ل. | وصل شبكة التوزيع بمنشأة حصر النبع تقديم ونقل وتركيب المجموعة الكاملة من القساطل والقطع الخاصة داخل و خارج منشأة حصر النبع ووصل المنشأة بشبكة التوزيع . ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم يدفع ثمن وصل شبكة التوزيع بمنشأة حصر النبع مبلغا" مقطوعا" فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير | أ-9 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 1,500,000 ل.ل. | شبكات الجر والتوزيع في المنطقة الممتدة من خزان الشحار منسوب 1425 متر ولغاية منسوب 1320 متر اشغال تمهيدية خطوط الجر والتوزيع اقامة الورشة وتركيب المعدات والاعمال الملحقة إقامة الورشة وتركيب المعدات الكاملة عند بدء الأشغال ووضع لوحة يذكر عليها اسم المشروع ، الادارة ، مكتب الدروس ، مدة التنفيذ الخ .. وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق لدى الانتهاء من الأشغال التي تتضمن ايضاً أعمال الهدم وتنظيف المساحات الداخلة ضمن منطقة الاشغال، واعتماد كافة الوسائل لاستخراج المياه من الحفريات، فضلا" عن اصلاح الاضرار التي يمكن أن يتسبب بها المتعهد للآخرين وكافة الاعمال الاخرى اللازمة لتركيب التجهيزات وتنظيم الورشة وتأمين السلامة فيها ووضع الاشارات ولافتات للتعريف عن المشروع وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق، بالاضافة الى كافة الاشغال غير المحتسبة في الارقام الاخرى الواردة في لائحة الاسعار هذه كالجسور وحيطان الدعم الخ ... الاستحصال من الجهات الرسمية والدوائر المعنية على كل المستندات والمعلومات وخرائط المساحة والبنى التحتية الموجودة على الطرقات العامة حيث سيتم انشاء الخطوط الجديدة، والقيام بكل الأعمال التكميلية على الأرض طوبوغرافية وسواها وأعمال سبر الغور حيث تدعو الحاجة على طول مسار الخطوط واتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تسمح بوضع خرائط طوبوغرافية وخرائط تنفيذية وإظهار الحدود وتركيز الأشغال على الأرض والتأكد من وقوعها كلها ضمن الأملاك العامة، وكذلك الاستحصال على الرخص اللازمة للأشغال. اعداد خرائط تنفيذية للأشغال المدنية والهيدروميكانيكية العائدة لانشاء تلك الخطوط والتى تحتوي على مسطحات تبين تفاصيل ومسار الخطوط والشقلات وغرف التفتيش والوصلات وطاردات الهواء ومنشآت الدعم والتثبيت والبنى التحتية والإنشاءات الموجودة التي تتقاطع معها أو تجاورها كما تحتوي على مقاطع طولية لهذا الخط. تكون هذه الخرائط تفصيلية يعدها الملتزم بحسب دفتر الشروط هذا والخرائط المبدئية المرفقة وبحسب توجيهات الإدارة ويقدمها للإدارة للاستحصال على موافقتها عليها قبل البدء بالتنفيذ. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع مبلغ مقطوع فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير | ب ب-1 ب-1-1 |

| لسعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 1،000 ل.ل. | اعمال قص طبقة الزفت والخرسانة : قص طبقة الزفت والخرسانة لفتح خندق يفوق عرضه العرض النظري المحدد في دفتر المواصفات التقنية الخاصة بعشرين سنتمتراً وذلك بواسطــة آلــة خاصة ذات قرص "فيديا" أو بواسطة كومبرسور (COMPRESSEUR) له رأس قاطع تداركاً لحصول أضرار أو تعطيل التمديدات المطمورة من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها بما فيه وضع إشارات وفقاً للشروط التالية : أ – وضع حاجز معدني على طول الخندق مؤلف من أجزاء متماسكة طول الجزء الواحد منها مترين بارتفاع ثمانون سنتمتراً ومدهونة باللون البني . ب – وضع لوحات تحمل عبارة : " خفف السير – أشغال مياه " لجهة طرفي الخندق توضع الأولى عند بداية الخندق ويجب ان تكون المسافة بين لوحتين متتاليتين مائة متر. ج – تزويد الحاجز المعدني وكذلك اللوحات بمصابيح حمراء ذات نور ثابت تضاء ليلاً بصورة مستمرة . د – استعمال بويا للحاجز المعدني وللوحات من النوع العاكس لضوء السيارات والمحتوي على حبيبات زجاجية . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة لتنفيذ الأشغال وربح الملتزم يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لأعمال قص الزفت والخرسانة فقط الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | اعمال الحفر الحفر في كافة انواع الاراضي : المتر الطولي لحفريات الخنادق في الهواء الطلق لتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن فونت دوكتيل فئة K9 وقساطل البوليئيتيلين ,HDPE PN16 في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة الأعماق بما فيه مواقع المنشآت الفنية حسب تفاصيل المسطح والمقطع الطولي والمقطع العرضي النموذجي المرفق بدفتر الشروط الخاص وللشروط الخاصة المحددة لنقل وإيداع المواد المستخرجة من الخنادق بما فيه نفقات تأمين العمال ضد الأخطار والتعويض على مالكي الأراضي المتضررة بما فيه سحب المياه إن دعت الضرورة لذلك وتدعيم وتسنيد جوانب الخنادق وقلع الحد الأدنى الضروري من الحشائش والأشجار مع العلم أن استعمال المتفجرات غير مسموح إطلاقاً بما فيه ردم الخنادق بطبقات متتالية من الرمل الناعم او من رمل الكسارة ( البودرة الناعمة المستوردة من مقالع كسر الحجارة ) المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص ورصها وفقاً للأصول الفنية بمطبة رجراج آلي ( COMPACTEUR) بما فيه إعادة الأراضي والجلول إلى ما كانت عليه والردم لغاية المستوى الأعلى للقساطل على أن يحسب سعر الرمل في بند لاحق مستقل وبناء جدران بتباعد لايزيد عن خمسين متراً لحفظ مواد الردميات ومنع جرفها بمياه الأمطار على أن يكون الملتزم مسؤولاً أثناء تنفيذ الأشغال عن كل عطل أو ضرر يلحق بالقساطل وكافة المنشآت من خطوط كهربائية وأسلاك الهاتف ومجاري المياه وخلافها المنفذة سابقاً أثناء تنفيذ الحفريات، ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ب-2 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم تمديد قسطلين في نفس الخندق عرض 100 سم وحتى عمق 130 سم فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ب-2-1 |
| 8,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الحديد الزهر المرن تتراوح اقطارها بين 150 ملم و 200 ملم عرض 90 سم وحتى عمق 120 سم فقط ثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير | ب-2-2 |
| 7,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الـ HDPE تتراوح اقطارها بين 90 ملم و 125 ملم عمق الخندق 120 سم وعرض الخندق 70 سم فقط سبعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ب-2-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 6,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الـHDPE قطر 63 ملم وما دون عمق الخندق 115 سم وعرض الخندق 50 سم فقط ستة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ب-2-4 |
|  | القساطل العائدة للشبكة القساطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 تقديم ونقل وتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع و يتضمن السعر قيمة القساطل في المصنع وقيمة وصل كامل لكل قسطل بما فيه حلقات المطاط والبراغي ومواد الحماية الإضافية (لحماية الوصل وإصلاح ما أفسده التحميل والتفريغ من مواد حماية القساطل) مع زيادة كمية الوصلات بطريقة تضمن التركيب إذا دعت الحاجة لقص القساطل كما يتضمن هذا السعر تكاليف التجربة في المصنع تحت إشراف مؤسسة دولية وفقاً لنصوص دفتر الشروط وتكاليف النقل إلى بيروت والتأمين على المعدات ضد كافة الأخطار وتكاليف التفريغ على الرصيف ورسوم الجمرك والبلدية والتمغة والمرفأ وكافة الرسوم والضرائب الحكومية ونفقات تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى أماكن تركيبها وتفريغها وفقاً للاصول الفنية وأوامر الإدارة ونفقات التجربة عند طلب لجنة الاستلام، ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. ويطبق السعر الإفرادي على المتر الطولي الصافي المفيد للقساطل المركبة ويعتبر هذا السعر مشتملاً على كافة الأشغال والمستلزمات الضرورية لوصل الخطوط بما فيه وصل القساطل بغرف السكورة التابعة للخزانات وبالمنشآت الفنية وبالخطوط المنفذة سابقاً والمنوي تنفيذها. | ب-3 ب-3-1 |
| 67,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 200 ملم فقط سبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-1-1 |
| 52,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 150 ملم فقط اثنان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القساطل العائدة للشبكة ( تابع ) القساطل المصنوعة من البوليئيتيلين (HDPE PN16) تقديم ونقل وتركيب قساطل من البوليئيتيلين (HDPE PN16) وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع و يتضمن السعر قيمة القساطل في المصنع وقيمة وصل كامل لكل قسطل بما فيه حلقات المطاط والبراغي ومواد الحماية الإضافية (لحماية الوصل وإصلاح ما أفسده التحميل والتفريغ من مواد حماية القساطل) مع زيادة كمية الوصلات بطريقة تضمن التركيب إذا دعت الحاجة لقص القساطل كما يتضمن هذا السعر تكاليف التجربة في المصنع تحت إشراف مؤسسة دولية وفقاً لنصوص دفتر الشروط وتكاليف النقل إلى بيروت والتأمين على المعدات ضد كافة الأخطار وتكاليف التفريغ على الرصيف ورسوم الجمرك والبلدية والتمغة والمرفأ وكافة الرسوم والضرائب الحكومية ونفقات تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى أماكن تركيبها وتفريغها وفقاً للاصول الفنية وأوامر الإدارة ونفقات التجربة عند طلب لجنة الاستلام، ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. ويطبق السعر الإفرادي على المتر الطولي الصافي المفيد للقساطل المركبة ويعتبر هذا السعر مشتملاً على كافة الأشغال والمستلزمات الضرورية لوصل الخطوط بما فيه وصل القساطل بغرف السكورة التابعة للخزانات وبالمنشآت الفنية وبالخطوط المنفذة سابقاً والمنوي تنفيذها. | ب-3 ب-3-2 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 125 ملم فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-2-1 |
| 11,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 90 ملم فقط احد عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-2-2 |
| 8,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 63 ملم فقط ثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-2-3 |
| 6,500 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 50 ملم فقط ستة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير | ب-3-2-4 |
| 5,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 40 ملم فقط خمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-2-5 |
| 4,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 32 ملم فقط اربعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-2-6 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن عملية ضغط الخطوط بعد تركيبها على مسافات لا تتعدى الـ 500 مترا" فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل تقديم ونقل وتركيب كافة القطع والاكسسوارات العائدة لقساطل الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K12 وقساطل البوليئيتيلين HDPE PN16 وتتحمل ضغطا"عمليا" يتناسب مع فئة القساطل المطلوبة وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع من التايات وطاردات الهواء والسكورة ومخففات الضغط ( Pressure Reducer) على ان تشمل الاعمال تقديم ونقل وتركيب كافة القطع الضرورية على سبيل المثال لا الحصر الاكواع والمخالفات وحلقات مأخذ المياه ( Coliers de Prise) والفلانجات والبراغي وكل ما يلزم لاتمام عملية التركيب وباقطار مختلفة وسدات تتناسب مع فئة القساطل المطلوبة وذلك في المواقع المحددة لها على المصورات ووفقا" لتعليمات المهندس المشرف وبالاقطار والقياسات المحددة لها او التي يحددها المهندس المشرف . وقبل البدء بالتركيب يجب على الملتزم عرض كافة القطع على موافقة الادارة ، وفي حال الرفض يقتضي استبدالها على نفقته . ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ب-3-4 |
|  | التايات | ب-3-4-1 |
| 250,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 200*100*200 ملم فقط مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-1 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 200*80*200 ملم فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-2 |
| 200,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*150*150 ملم فقط مايتان الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-3 |
| 175,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*100*150 ملم فقط ماية وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-4 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*80*150 ملم فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-5 |
| 125,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 125*80*125 ملم فقط ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-6 |
| 125,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 125*60*125 ملم فقط ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-7 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل (تابع ) | ب-3-4 |
|  | التايات ( تابع ) | ب-3-4-1 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 90*80*90 ملم فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-8 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 90*60*90 ملم فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-9 |
| 65,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 63*40*63 ملم فقط خمس وستون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-10 |
| 40,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 40*40*40 ملم فقط اربعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-1-11 |
|  | طاردات الهواء مع كافة اكسسواراتها والقطع الملحقة من فلانجات وسكر وكل ما يلزم | ب-3-4-2 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 40 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-2-1 |
| 300,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 60 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط ثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-2-2 |
| 400,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 80 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط اربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-3-4-2-3 |
|  | السكورة ( سكورة تفريغ القعر وسكورة التفرع) | ب-3-4-3 |
| 275,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 200 ملم مع كافة ملحقاته فقط مايتان وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-1 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 150 ملم مع كافة ملحقاته فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-2 |
| 180,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 125 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 100 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل (تابع ) | ب-3-4 |
|  | السكورة ( سكورة تفريغ القعر وسكورة التفرع) ( تابع ) | ب-3-4-3 |
| 105,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 80 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-5 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 60 ملم مع كافة ملحقاته فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-6 |
| 80,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 50 ملم مع كافة ملحقاته فقط ثمانون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-7 |
| 65,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 40 ملم مع كافة ملحقاته فقط خمس وستون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-8 |
| 50,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 32 ملم مع كافة ملحقاته فقط خمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-9 |
| 450,000 ل.ل. | يدفع ثمن سكر التحكم بالتصريف ( Flaw Regulator Valve) قطر 150 ملم مع كافة الاكسسوارات فقط اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-3-10 |
|  | مخففات الضغط | ب-3-4-4 |
| 800,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN63 PN16 فقط ثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-4-1 |
| 1,250,000ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN125 PN16 فقط مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-4-2 |
| 1,500,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN150 PN16 فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير | ب-3-4-4-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | طبقـة الـردم تسوية واعداد قعر الخندق وفق الإنحدار المفروض لتركيب قساطل من الفونت دوكتيل من قطر 300 ملم ولغاية قطر 150 ملم و من البوليئيتيلين HDPE PN16 من قطر 140 ملم وما دون وتبعاً للمواصفات الفنية المبينة في دفتر الشروط، بما فيه كافة المواد والتجهيزات اللازمة (الآلات ، والأدوات،...) وكافة أنواع الأشغال اللازمة (تنظيف، رص،...) لإعداد قعر الخندق بصورة جيدة بما فيه إزالة كافة النتوءات والتموجات وكافة أنواع الحجارة والدبش من الخندق بحيث يصبح القعر مستوي السطح وبالعمق المطلوب كما هو مبين على المقاطع الطولية والمقاطع النموذجية العائدة للخنادق بهدف إعادة قدرة تحمل مقبولة للأرض إلى درجة تساوي على الأقل ما كانت عليه سابقاً وسائر الأشغال الإضافية اللازمة والتي تحددها الإدارة. - وتقديم ونقل المواد الاضافية المصنفة من رمل نظيف، بودرة ناعمة ناتج الكسارات اوغيرها من المواد المبينة في دفتري الشروط الفنية العامة والخاصة او تلك التي تحددها الادارة، واعداد طبقة الردم تحت القسطل (ردم قعر الخندق) حسب دفتر الشروط الفنية كردمها ورصها حتى تبلغ السماكة المحددة في دفتري الشروط الفنية العامة والخاصة واقلها 10 سم . - وتقديم ونقل المواد المحددة في دفتري الشروط العامة والخاصة أو طبقا" لتعليمات الادارة اللازمة لوضع طبقة الردم حول القسطل، وردم ورص الرمل النظيف حول القسطل يدويا" أو بواسطة آلات خفيفة حتى ارتفاع 0.20 م فوق أعلى القسطل واجراء اختبار تراصي الطبقة compacité بواسطة أجهزة لقياس الثقل النوعي. - اعادة ردم الخنادق على كامل عمق الخندق بالرمل الناعم الخالي من كل مواد غريبة، او البودرة الناعمة ناتج الكسارات حسب المواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص . ويتضمن السعر تقديم ونقل وفلش الرمل والبودرة الناعمة ومنتوج الحفر وطبقة البلوكاج ورصه وكافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ب-4 |
| 12,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الرمل او البودرة الناعمة ناتج الكسارات والــ TOUT VENANT المستوردة من المرامل والكسارات المرخص بها لخنادق من قسطلين ولخنادق قساطل حديد الزهر المرن فقط اثنا عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ب-4-1 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الرمل او البودرة الناعمة ناتج الكسارات والــ TOUT VENANT المستوردة من المرامل والكسارات المرخص بها لخنادق قساطل البوليئيتيلين فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لاغير | ب-4-2 |

| السعر لإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 150,000 ل.ل. | الخرسانة الخفيفة التسليح : المتر المكعب الواحد من الخرسانة الخفيفة التسليح لإعادة صب الطرقات ولتثبيت الأكواع ولتدعيم القساطل في الانحدارات بما فيه زنانير التثبيت وفقاً للمقاطع النموذجية ولكافة أشغال الالتزام التي تتطلب ذلك والمكون من /0.80/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى 5 سم و /0.40/ م3 رمل و /300/ ثلاثماية كلغ إسمنت بما فيه تقديم الحجر المكسر والبحص والرمل والإسمنت والماء واليد العاملة وجميع المعدات والقوالب اللازمة لجبل الخرسانة وصبها وسحب المياه إذا دعت الضرورة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة و الخاصة و ربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-5 |
|  | أشغال المنشآت منشأة للتفريغ والتفرع وطاردات الهواء : إنشاء منشأة للتفريغ والتفرع وطاردة الهواء وفقاً للتفاصيل والقياسات المبينة في المصور الخاص المرفق بما فيه حفر المنشآت في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة أنواع الأعماق بما فيه سحب المياه إن دعت الضرورة لذلـــك وتدعيم وتسنيد جوانب الحفرية بما فيه صنع الخرسانة المسلحة المكونة من /0.900/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى للضلع يبلغ /3/ ثلاثة سنتيمترات و /0.500/ م3 رمل و /350/ ثلاثمائة وخمسين كلغ إسمنت و/150/ مائة وخمسين كلغ حديد بالمتر المكعب ، وتقديم ونقل وتركيب غطاء خارجي من الفونت مع البرواز العائد له لا يقل تحملـه للأحمال عن 40 طن، متصلان ببعضهما البعض بواسطة مفصل فولاذي ( اكس ) بشكل يستحيل نزع الغطاء أو سرقته عند فتح المنشأة ويحمل اسم ( المياه) بأحرف نافرة كما هو مبين في الرسم التفصيلي المرفق وتقديم و تركيب قسطل واحد قطر 1 إنش طوله لا يقل عن /6.50/ ستة أمتار ونصف ومصفاة قياس أربعة عشر سنتيمتراً بأربعة عشر سنتيمتراً (14سم ×14سم) مطابق للنموذج توافق عليه الإدارة لتفريغ المياه من الحوض بما فيه تقديم البحص والرمل والإسمنت والحديد والماء والمواد والمعدات واليد العاملة والقوالب اللازمة لصنع الخرسانة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم. | ب-6 |
| 800,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type A قياس 100 سم * 120 سم فقط ثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-6-1 |
| 1,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type B قياس 120 سم * 180 سم فقط مليون ليرة لبنانية لا غير. | ب-6-2 |
| 1,200,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type C قياس 200 سم * 250 سم فقط مليون ومايتا الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-6-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن المأخذ ( Bouche A Cle) لزوم سكورة قطر 63 ملم وما دون فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ب-6-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 24,000 ل.ل. | اعادة تزفيت الخنادق: إعادة التزفيت فوق خنادق القساطل المنفذة في الطرقات الفرعية والثانوية وذلك بإنشاء طبقة من البحص المكسر وأخرى من الايدياليت ويشتمل هذا السعر على ما يلي: 1- إعداد سطح الخندق فوق طبقة الأساس المساعد أو طبقة التأسيس المرصوصة (TOUT VENANT) سماكة 20 سنتم بعد الحدل وذلك بتنظيفه جيداً من الأتربة والمواد المفككة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال الفرش الميكانيكية و اليدوية. 2- تقديم ونقل وفلش وتسوية ورص طبقة الأساس بسماكة 20 سم بعد الحدل والمكونة من الحجارة الصلبة والمكسرة وكسارات ميكانيكية والتي لها حدود التدرج العام المبين في دفتر الشروط الخاص والمواصفات الخصوصية والعائدة لأشغال التعبيد والتزفيت 3- تقديم ونقل المواد اللازمة لإنشاء الطبقة اللاصقة (كولاس) المكونة من 65% من الزفت متوسط التطاير رقم (3) (M.C.3) و 35% مازوت وتقديم الآليات والمعدات اللازمة لتسخينها ورشها بشكل منظم ومتساوي فوق سطح طبقة الأساس 4- تقديم ونقل المواد والآليات والمعدات اللازمة لصنع وفلش وحدالة طبقة من الايدياليت بسماكة 4- 5 سم بعد الحدالة وذلك حسب الخرائط المرفقة . 5- تنفيذ العمل من إعداد سطح الخندق وإنشاء طبقة البحص المكسر بسماكة 20 سم ورصها ورش طبقة الإسفلت اللاصقة بمعدل 400-500 غرام بالمتر المربع وتجهيز المواد اللازمة للايدياليت وخلطها ونقل المزيج وفرشه يتراوح بين تسعون كيلوغرام بالمتر المربع الواحد 90 كلغ/م2 و 110 كلغ/م2 حسب السماكة المطلوبة على أن تتراوح درجة حرارة المخلوط أثناء الفرش بين 135 و 150 درجة مئوية ثـم يرص بواسطة هراس من الحديد لا تقل زنته عن /10/ أطنان وعجلاته مرطبة بالماء لمنع التصاق المخلوط بها ،كما يجب العناية التامة في عمل الوصلات الطولية و العرضية بحيث يكون منسوبها متساو مع منسوب الطريق وذلك بشطف الوصلات ودهنها بالإسفلت بين الرصف القديم والجديد بما فيه ثمن المواد وتحميلها وتفريغها وتقسيمها على مواقع الأعمال وتقديم ونقل الإسفلت وتسخينه ورشه وتكنيس سطح الطريق وخلط المواد في الجبالات الميكانيكية وفرش ورص المخلوط واختبار استواء سطح الطريق والتصريح بالمرور عليه بعد انخفاض درجة حرارة الطبقة السطحية حتى درجة حرارة الجو. بما فيه كافة الموجبات والأكلاف الخاصة والعامة والمعدات والآليات واليد العاملة واللوازم على اختلاف أنواعها وربح الملتزم وباختصار كل ما يلزم لتنفيذ العمل وإعادة الطرقات إلى ما كانت عليه سابقاً وفقاً لتوجيهات مهندس الإدارة ولكافة التفاصيل المبينة في المصور المرفق العائد لإعادة تزفيت الخندق. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط اربعة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | ب-7 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 150,000 ل.ل. | اعادة وصل الشركات المنزلية انشاء مآخذ رئيسية لوصل المشتركين وتتضمن الاشغال تقديم ونقل وتركيب مآخذ من الـ HDPE على القساطل الرئيسية Saddles وغرف من الفونت دوكتيل (Bouche à Clé) وسكر وقساطل حتى طول 8 امتار للمأخذ الواحد. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم يدفع ثمن الوحدة من المأخذ فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لاغير | ب-8 |
| 2,000,000 ل.ل. | وصل شبكة التوزيع بالخزان تقديم ونقل وتركيب المجموعة الكاملة من القساطل والقطع الخاصة داخل و خارج الخزان وغرفة السكورة ووصل الخزان بشبكة التوزيع . ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم يدفع ثمن وصل شبكة التوزيع بالخزان مبلغا" مقطوعا" فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير | ب-9 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 1,500,000 ل.ل. | شبكات الجر والتوزيع في المنطقة المتوسطة من منسوب 1325 متر ولغاية منسوب 1240 متر اشغال تمهيدية خطوط الجر والتوزيع اقامة الورشة وتركيب المعدات والاعمال الملحقة إقامة الورشة وتركيب المعدات الكاملة عند بدء الأشغال ووضع لوحة يذكر عليها اسم المشروع ، الادارة ، مكتب الدروس ، مدة التنفيذ الخ .. وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق لدى الانتهاء من الأشغال التي تتضمن ايضاً أعمال الهدم وتنظيف المساحات الداخلة ضمن منطقة الاشغال، واعتماد كافة الوسائل لاستخراج المياه من الحفريات، فضلا" عن اصلاح الاضرار التي يمكن أن يتسبب بها المتعهد للآخرين وكافة الاعمال الاخرى اللازمة لتركيب التجهيزات وتنظيم الورشة وتأمين السلامة فيها ووضع الاشارات ولافتات للتعريف عن المشروع وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق، بالاضافة الى كافة الاشغال غير المحتسبة في الارقام الاخرى الواردة في لائحة الاسعار هذه كالجسور وحيطان الدعم الخ ... الاستحصال من الجهات الرسمية والدوائر المعنية على كل المستندات والمعلومات وخرائط المساحة والبنى التحتية الموجودة على الطرقات العامة حيث سيتم انشاء الخطوط الجديدة، والقيام بكل الأعمال التكميلية على الأرض طوبوغرافية وسواها وأعمال سبر الغور حيث تدعو الحاجة على طول مسار الخطوط واتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تسمح بوضع خرائط طوبوغرافية وخرائط تنفيذية وإظهار الحدود وتركيز الأشغال على الأرض والتأكد من وقوعها كلها ضمن الأملاك العامة، وكذلك الاستحصال على الرخص اللازمة للأشغال. اعداد خرائط تنفيذية للأشغال المدنية والهيدروميكانيكية العائدة لانشاء تلك الخطوط والتى تحتوي على مسطحات تبين تفاصيل ومسار الخطوط والشقلات وغرف التفتيش والوصلات وطاردات الهواء ومنشآت الدعم والتثبيت والبنى التحتية والإنشاءات الموجودة التي تتقاطع معها أو تجاورها كما تحتوي على مقاطع طولية لهذا الخط. تكون هذه الخرائط تفصيلية يعدها الملتزم بحسب دفتر الشروط هذا والخرائط المبدئية المرفقة وبحسب توجيهات الإدارة ويقدمها للإدارة للاستحصال على موافقتها عليها قبل البدء بالتنفيذ. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع مبلغ مقطوع فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير | ج ج-1 ج-1-1 |

| لسعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 1،000 ل.ل. | اعمال قص طبقة الزفت والخرسانة : قص طبقة الزفت والخرسانة لفتح خندق يفوق عرضه العرض النظري المحدد في دفتر المواصفات التقنية الخاصة بعشرين سنتمتراً وذلك بواسطــة آلــة خاصة ذات قرص "فيديا" أو بواسطة كومبرسور (COMPRESSEUR) له رأس قاطع تداركاً لحصول أضرار أو تعطيل التمديدات المطمورة من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها بما فيه وضع إشارات وفقاً للشروط التالية : أ – وضع حاجز معدني على طول الخندق مؤلف من أجزاء متماسكة طول الجزء الواحد منها مترين بارتفاع ثمانون سنتمتراً ومدهونة باللون البني . ب – وضع لوحات تحمل عبارة : " خفف السير – أشغال مياه " لجهة طرفي الخندق توضع الأولى عند بداية الخندق ويجب ان تكون المسافة بين لوحتين متتاليتين مائة متر. ج – تزويد الحاجز المعدني وكذلك اللوحات بمصابيح حمراء ذات نور ثابت تضاء ليلاً بصورة مستمرة . د – استعمال بويا للحاجز المعدني وللوحات من النوع العاكس لضوء السيارات والمحتوي على حبيبات زجاجية . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة لتنفيذ الأشغال وربح الملتزم يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لأعمال قص الزفت والخرسانة فقط الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | اعمال الحفر الحفر في كافة انواع الاراضي : المتر الطولي لحفريات الخنادق في الهواء الطلق لتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن فونت دوكتيل فئة K9 وقساطل البوليئيتيلين ,HDPE PN16 في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة الأعماق بما فيه مواقع المنشآت الفنية حسب تفاصيل المسطح والمقطع الطولي والمقطع العرضي النموذجي المرفق بدفتر الشروط الخاص وللشروط الخاصة المحددة لنقل وإيداع المواد المستخرجة من الخنادق بما فيه نفقات تأمين العمال ضد الأخطار والتعويض على مالكي الأراضي المتضررة بما فيه سحب المياه إن دعت الضرورة لذلك وتدعيم وتسنيد جوانب الخنادق وقلع الحد الأدنى الضروري من الحشائش والأشجار مع العلم أن استعمال المتفجرات غير مسموح إطلاقاً بما فيه ردم الخنادق بطبقات متتالية من الرمل الناعم او من رمل الكسارة ( البودرة الناعمة المستوردة من مقالع كسر الحجارة ) المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص ورصها وفقاً للأصول الفنية بمطبة رجراج آلي ( COMPACTEUR) بما فيه إعادة الأراضي والجلول إلى ما كانت عليه والردم لغاية المستوى الأعلى للقساطل على أن يحسب سعر الرمل في بند لاحق مستقل وبناء جدران بتباعد لايزيد عن خمسين متراً لحفظ مواد الردميات ومنع جرفها بمياه الأمطار على أن يكون الملتزم مسؤولاً أثناء تنفيذ الأشغال عن كل عطل أو ضرر يلحق بالقساطل وكافة المنشآت من خطوط كهربائية وأسلاك الهاتف ومجاري المياه وخلافها المنفذة سابقاً أثناء تنفيذ الحفريات، ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ج-2 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم تمديد قسطلين في نفس الخندق عرض 100 سم وحتى عمق 130 سم فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-2-1 |
| 8,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الحديد الزهر المرن تتراوح اقطارها بين 150 ملم و 200 ملم عرض 90 سم وحتى عمق 120 سم فقط ثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-2-2 |
| 7,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الـ HDPE تتراوح اقطارها بين 90 ملم و 125 ملم عمق الخندق 120 سم وعرض الخندق 70 سم فقط سبعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-2-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 6,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الـHDPE قطر 75 ملم وما دون عمق الخندق 115 سم وعرض الخندق 50 سم فقط ستة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-2-4 |
|  | القساطل العائدة للشبكة القساطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 تقديم ونقل وتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع و يتضمن السعر قيمة القساطل في المصنع وقيمة وصل كامل لكل قسطل بما فيه حلقات المطاط والبراغي ومواد الحماية الإضافية (لحماية الوصل وإصلاح ما أفسده التحميل والتفريغ من مواد حماية القساطل) مع زيادة كمية الوصلات بطريقة تضمن التركيب إذا دعت الحاجة لقص القساطل كما يتضمن هذا السعر تكاليف التجربة في المصنع تحت إشراف مؤسسة دولية وفقاً لنصوص دفتر الشروط وتكاليف النقل إلى بيروت والتأمين على المعدات ضد كافة الأخطار وتكاليف التفريغ على الرصيف ورسوم الجمرك والبلدية والتمغة والمرفأ وكافة الرسوم والضرائب الحكومية ونفقات تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى أماكن تركيبها وتفريغها وفقاً للاصول الفنية وأوامر الإدارة ونفقات التجربة عند طلب لجنة الاستلام، ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. ويطبق السعر الإفرادي على المتر الطولي الصافي المفيد للقساطل المركبة ويعتبر هذا السعر مشتملاً على كافة الأشغال والمستلزمات الضرورية لوصل الخطوط بما فيه وصل القساطل بغرف السكورة التابعة للخزانات وبالمنشآت الفنية وبالخطوط المنفذة سابقاً والمنوي تنفيذها. | ج-3 ج-3-1 |
| 67,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 200 ملم فقط سبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-1-1 |
| 52,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 150 ملم فقط اثنان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القساطل العائدة للشبكة ( تابع ) القساطل المصنوعة من البوليئيتيلين (HDPE PN16) تقديم ونقل وتركيب قساطل من البوليئيتيلين (HDPE PN16) وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع و يتضمن السعر قيمة القساطل في المصنع وقيمة وصل كامل لكل قسطل بما فيه حلقات المطاط والبراغي ومواد الحماية الإضافية (لحماية الوصل وإصلاح ما أفسده التحميل والتفريغ من مواد حماية القساطل) مع زيادة كمية الوصلات بطريقة تضمن التركيب إذا دعت الحاجة لقص القساطل كما يتضمن هذا السعر تكاليف التجربة في المصنع تحت إشراف مؤسسة دولية وفقاً لنصوص دفتر الشروط وتكاليف النقل إلى بيروت والتأمين على المعدات ضد كافة الأخطار وتكاليف التفريغ على الرصيف ورسوم الجمرك والبلدية والتمغة والمرفأ وكافة الرسوم والضرائب الحكومية ونفقات تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى أماكن تركيبها وتفريغها وفقاً للاصول الفنية وأوامر الإدارة ونفقات التجربة عند طلب لجنة الاستلام، ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. ويطبق السعر الإفرادي على المتر الطولي الصافي المفيد للقساطل المركبة ويعتبر هذا السعر مشتملاً على كافة الأشغال والمستلزمات الضرورية لوصل الخطوط بما فيه وصل القساطل بغرف السكورة التابعة للخزانات وبالمنشآت الفنية وبالخطوط المنفذة سابقاً والمنوي تنفيذها. | ج-3 ج-3-2 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 125 ملم فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-2-1 |
| 11,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 90 ملم فقط احد عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-2-2 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 75 ملم فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-2-3 |
| 8,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 63 ملم فقط ثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-2-4 |
| 6,500 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 50 ملم فقط ستة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير | ج-3-2-5 |
| 5,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 40 ملم فقط خمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-2-6 |
| 4,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 32 ملم فقط اربعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-2-7 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن عملية ضغط الخطوط بعد تركيبها على مسافات لا تتعدى الـ 500 مترا" فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل تقديم ونقل وتركيب كافة القطع والاكسسوارات العائدة لقساطل الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K12 وقساطل البوليئيتيلين HDPE PN16 وتتحمل ضغطا"عمليا" يتناسب مع فئة القساطل المطلوبة وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع من التايات وطاردات الهواء والسكورة ومخففات الضغط ( Pressure Reducer) على ان تشمل الاعمال تقديم ونقل وتركيب كافة القطع الضرورية على سبيل المثال لا الحصر الاكواع والمخالفات وحلقات مأخذ المياه ( Coliers de Prise) والفلانجات والبراغي وكل ما يلزم لاتمام عملية التركيب وباقطار مختلفة وسدات تتناسب مع فئة القساطل المطلوبة وذلك في المواقع المحددة لها على المصورات ووفقا" لتعليمات المهندس المشرف وبالاقطار والقياسات المحددة لها او التي يحددها المهندس المشرف . وقبل البدء بالتركيب يجب على الملتزم عرض كافة القطع على موافقة الادارة ، وفي حال الرفض يقتضي استبدالها على نفقته . ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ج-3-4 |
|  | التايات | ج-3-4-1 |
| 250,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 200*100*200 ملم فقط مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-1 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 200*80*200 ملم فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-2 |
| 200,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*150*150 ملم فقط مايتا الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-3 |
| 175,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*100*150 ملم فقط ماية وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-4 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*80*150 ملم فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-5 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*60*150 ملم فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-6 |
| 125,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 125*80*125 ملم فقط ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-7 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل (تابع ) | ج-3-4 |
|  | التايات ( تابع ) | ج-3-4-1 |
| 125,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 125*60*125 ملم فقط ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-8 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 90*80*90 ملم فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-9 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 90*60*90 ملم فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-10 |
| 65,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 63*40*63 ملم فقط خمس وستون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-11 |
| 40,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 40*40*40 ملم فقط اربعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-1-12 |
|  | طاردات الهواء مع كافة اكسسواراتها والقطع الملحقة من فلانجات وسكر وكل ما يلزم | ج-3-4-2 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 40 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-2-1 |
| 300,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 60 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط ثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-2-2 |
| 400,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 80 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط اربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-3-4-2-3 |
|  | السكورة ( سكورة تفريغ القعر وسكورة التفرع) | ج-3-4-3 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 150 ملم مع كافة ملحقاته فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-1 |
| 180,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 125 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-2 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 100 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل (تابع ) | ج-3-4 |
|  | السكورة ( سكورة تفريغ القعر وسكورة التفرع) ( تابع ) | ج-3-4-3 |
| 105,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 80 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-4 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 60 ملم مع كافة ملحقاته فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-5 |
| 80,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 50 ملم مع كافة ملحقاته فقط ثمانون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-6 |
| 65,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 40 ملم مع كافة ملحقاته فقط خمس وستون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-7 |
| 50,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 32 ملم مع كافة ملحقاته فقط خمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-8 |
| 450,000 ل.ل. | يدفع سكر التحكم بالتصريف ( Flaw Regulator Valve) قطر 150 ملم مع كافة الاكسسوارات فقط اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-3-9 |
|  | مخففات الضغط | أ-3-4-4 |
| 750,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN63 PN16 فقط سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-4-1 |
| 1000,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN90 PN16 فقط مليون ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-4-2 |
| 1,250,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN125 PN16 فقط مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-3-4-4-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | طبقـة الـردم تسوية واعداد قعر الخندق وفق الإنحدار المفروض لتركيب قساطل من الفونت دوكتيل من قطر 200 ملم ولغاية قطر 150 ملم و من البوليئيتيلين HDPE PN16 من قطر 125 ملم وما دون وتبعاً للمواصفات الفنية المبينة في دفتر الشروط، بما فيه كافة المواد والتجهيزات اللازمة (الآلات ، والأدوات،...) وكافة أنواع الأشغال اللازمة (تنظيف، رص،...) لإعداد قعر الخندق بصورة جيدة بما فيه إزالة كافة النتوءات والتموجات وكافة أنواع الحجارة والدبش من الخندق بحيث يصبح القعر مستوي السطح وبالعمق المطلوب كما هو مبين على المقاطع الطولية والمقاطع النموذجية العائدة للخنادق بهدف إعادة قدرة تحمل مقبولة للأرض إلى درجة تساوي على الأقل ما كانت عليه سابقاً وسائر الأشغال الإضافية اللازمة والتي تحددها الإدارة. - وتقديم ونقل المواد الاضافية المصنفة من رمل نظيف، بودرة ناعمة ناتج الكسارات اوغيرها من المواد المبينة في دفتري الشروط الفنية العامة والخاصة او تلك التي تحددها الادارة، واعداد طبقة الردم تحت القسطل (ردم قعر الخندق) حسب دفتر الشروط الفنية كردمها ورصها حتى تبلغ السماكة المحددة في دفتري الشروط الفنية العامة والخاصة واقلها 10 سم . - وتقديم ونقل المواد المحددة في دفتري الشروط العامة والخاصة أو طبقا" لتعليمات الادارة اللازمة لوضع طبقة الردم حول القسطل، وردم ورص الرمل النظيف حول القسطل يدويا" أو بواسطة آلات خفيفة حتى ارتفاع 0.20 م فوق أعلى القسطل واجراء اختبار تراصي الطبقة compacité بواسطة أجهزة لقياس الثقل النوعي. - اعادة ردم الخنادق على كامل عمق الخندق بالرمل الناعم الخالي من كل مواد غريبة، او البودرة الناعمة ناتج الكسارات حسب المواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص . ويتضمن السعر تقديم ونقل وفلش الرمل والبودرة الناعمة ومنتوج الحفر وطبقة البلوكاج ورصه وكافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ج-4 |
| 12,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الرمل او البودرة الناعمة ناتج الكسارات والــ TOUT VENANT المستوردة من المرامل والكسارات المرخص بها لخنادق من قسطلين ولخنادق قساطل حديد الزهر المرن فقط اثنا عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ج-4-1 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الرمل او البودرة الناعمة ناتج الكسارات والــ TOUT VENANT المستوردة من المرامل والكسارات المرخص بها لخنادق قساطل البوليئيتيلين فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لاغير | ج-4-2 |

| السعر لإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 150,000 ل.ل. | الخرسانة الخفيفة التسليح : المتر المكعب الواحد من الخرسانة الخفيفة التسليح لإعادة صب الطرقات ولتثبيت الأكواع ولتدعيم القساطل في الانحدارات بما فيه زنانير التثبيت وفقاً للمقاطع النموذجية ولكافة أشغال الالتزام التي تتطلب ذلك والمكون من /0.80/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى 5 سم و /0.40/ م3 رمل و /300/ ثلاثماية كلغ إسمنت بما فيه تقديم الحجر المكسر والبحص والرمل والإسمنت والماء واليد العاملة وجميع المعدات والقوالب اللازمة لجبل الخرسانة وصبها وسحب المياه إذا دعت الضرورة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة و الخاصة و ربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-5 |
|  | أشغال المنشآت منشأة للتفريغ والتفرع وطاردات الهواء : إنشاء منشأة للتفريغ والتفرع وطاردة الهواء وفقاً للتفاصيل والقياسات المبينة في المصور الخاص المرفق بما فيه حفر المنشآت في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة أنواع الأعماق بما فيه سحب المياه إن دعت الضرورة لذلـــك وتدعيم وتسنيد جوانب الحفرية بما فيه صنع الخرسانة المسلحة المكونة من /0.900/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى للضلع يبلغ /3/ ثلاثة سنتيمترات و /0.500/ م3 رمل و /350/ ثلاثمائة وخمسين كلغ إسمنت و/150/ مائة وخمسين كلغ حديد بالمتر المكعب ، وتقديم ونقل وتركيب غطاء خارجي من الفونت مع البرواز العائد له لا يقل تحملـه للأحمال عن 40 طن، متصلان ببعضهما البعض بواسطة مفصل فولاذي ( اكس ) بشكل يستحيل نزع الغطاء أو سرقته عند فتح المنشأة ويحمل اسم ( المياه) بأحرف نافرة كما هو مبين في الرسم التفصيلي المرفق وتقديم و تركيب قسطل واحد قطر 1 إنش طوله لا يقل عن /6.50/ ستة أمتار ونصف ومصفاة قياس أربعة عشر سنتيمتراً بأربعة عشر سنتيمتراً (14سم ×14سم) مطابق للنموذج توافق عليه الإدارة لتفريغ المياه من الحوض بما فيه تقديم البحص والرمل والإسمنت والحديد والماء والمواد والمعدات واليد العاملة والقوالب اللازمة لصنع الخرسانة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم. | ج-6 |
| 800,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type A قياس 100 سم * 120 سم فقط ثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-6-1 |
| 1,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type B قياس 120 سم * 180 سم فقط مليون ليرة لبنانية لا غير. | ج-6-2 |
| 1,200,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type C قياس 200 سم * 250 سم فقط مليون ومايتا الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-6-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن المأخذ ( Bouche A Cle) لزوم سكورة قطر 63 ملم وما دون فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ج-6-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 24,000 ل.ل. | اعادة تزفيت الخنادق: إعادة التزفيت فوق خنادق القساطل المنفذة في الطرقات الفرعية والثانوية وذلك بإنشاء طبقة من البحص المكسر وأخرى من الايدياليت ويشتمل هذا السعر على ما يلي: 1- إعداد سطح الخندق فوق طبقة الأساس المساعد أو طبقة التأسيس المرصوصة (TOUT VENANT) سماكة 20 سنتم بعد الحدل وذلك بتنظيفه جيداً من الأتربة والمواد المفككة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال الفرش الميكانيكية و اليدوية. 2- تقديم ونقل وفلش وتسوية ورص طبقة الأساس بسماكة 20 سم بعد الحدل والمكونة من الحجارة الصلبة والمكسرة وكسارات ميكانيكية والتي لها حدود التدرج العام المبين في دفتر الشروط الخاص والمواصفات الخصوصية والعائدة لأشغال التعبيد والتزفيت 3- تقديم ونقل المواد اللازمة لإنشاء الطبقة اللاصقة (كولاس) المكونة من 65% من الزفت متوسط التطاير رقم (3) (M.C.3) و 35% مازوت وتقديم الآليات والمعدات اللازمة لتسخينها ورشها بشكل منظم ومتساوي فوق سطح طبقة الأساس 4- تقديم ونقل المواد والآليات والمعدات اللازمة لصنع وفلش وحدالة طبقة من الايدياليت بسماكة 4- 5 سم بعد الحدالة وذلك حسب الخرائط المرفقة . 5- تنفيذ العمل من إعداد سطح الخندق وإنشاء طبقة البحص المكسر بسماكة 20 سم ورصها ورش طبقة الإسفلت اللاصقة بمعدل 400-500 غرام بالمتر المربع وتجهيز المواد اللازمة للايدياليت وخلطها ونقل المزيج وفرشه يتراوح بين تسعون كيلوغرام بالمتر المربع الواحد 90 كلغ/م2 و 110 كلغ/م2 حسب السماكة المطلوبة على أن تتراوح درجة حرارة المخلوط أثناء الفرش بين 135 و 150 درجة مئوية ثـم يرص بواسطة هراس من الحديد لا تقل زنته عن /10/ أطنان وعجلاته مرطبة بالماء لمنع التصاق المخلوط بها ،كما يجب العناية التامة في عمل الوصلات الطولية و العرضية بحيث يكون منسوبها متساو مع منسوب الطريق وذلك بشطف الوصلات ودهنها بالإسفلت بين الرصف القديم والجديد بما فيه ثمن المواد وتحميلها وتفريغها وتقسيمها على مواقع الأعمال وتقديم ونقل الإسفلت وتسخينه ورشه وتكنيس سطح الطريق وخلط المواد في الجبالات الميكانيكية وفرش ورص المخلوط واختبار استواء سطح الطريق والتصريح بالمرور عليه بعد انخفاض درجة حرارة الطبقة السطحية حتى درجة حرارة الجو. بما فيه كافة الموجبات والأكلاف الخاصة والعامة والمعدات والآليات واليد العاملة واللوازم على اختلاف أنواعها وربح الملتزم وباختصار كل ما يلزم لتنفيذ العمل وإعادة الطرقات إلى ما كانت عليه سابقاً وفقاً لتوجيهات مهندس الإدارة ولكافة التفاصيل المبينة في المصور المرفق العائد لإعادة تزفيت الخندق. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط اربعة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | ج-7 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 150,000 ل.ل. | اعادة وصل الشركات المنزلية انشاء مآخذ رئيسية لوصل المشتركين وتتضمن الاشغال تقديم ونقل وتركيب مآخذ من الـ HDPE على القساطل الرئيسية Saddles وغرف من الفونت دوكتيل (Bouche à Clé) وسكر وقساطل حتى طول 8 امتار للمأخذ الواحد. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم يدفع ثمن الوحدة من المأخذ فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لاغير | ج-8 |
| 2,000,000 ل.ل. | وصل شبكة التوزيع بمكسر الضغط تقديم ونقل وتركيب المجموعة الكاملة من القساطل والقطع الخاصة داخل و خارج مكسر الضغط ووصل مكسر الضغط بشبكة التوزيع . ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم يدفع ثمن وصل شبكة التوزيع بمكسر الضغط مبلغا" مقطوعا" فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير | ج-9 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 1,500,000 ل.ل. | شبكات الجر والتوزيع في المنطقة السفلى من منسوب 1245 متر ولغاية منسوب 1050 متر اشغال تمهيدية خطوط الجر والتوزيع اقامة الورشة وتركيب المعدات والاعمال الملحقة إقامة الورشة وتركيب المعدات الكاملة عند بدء الأشغال ووضع لوحة يذكر عليها اسم المشروع ، الادارة ، مكتب الدروس ، مدة التنفيذ الخ .. وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق لدى الانتهاء من الأشغال التي تتضمن ايضاً أعمال الهدم وتنظيف المساحات الداخلة ضمن منطقة الاشغال، واعتماد كافة الوسائل لاستخراج المياه من الحفريات، فضلا" عن اصلاح الاضرار التي يمكن أن يتسبب بها المتعهد للآخرين وكافة الاعمال الاخرى اللازمة لتركيب التجهيزات وتنظيم الورشة وتأمين السلامة فيها ووضع الاشارات ولافتات للتعريف عن المشروع وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق، بالاضافة الى كافة الاشغال غير المحتسبة في الارقام الاخرى الواردة في لائحة الاسعار هذه كالجسور وحيطان الدعم الخ ... الاستحصال من الجهات الرسمية والدوائر المعنية على كل المستندات والمعلومات وخرائط المساحة والبنى التحتية الموجودة على الطرقات العامة حيث سيتم انشاء الخطوط الجديدة، والقيام بكل الأعمال التكميلية على الأرض طوبوغرافية وسواها وأعمال سبر الغور حيث تدعو الحاجة على طول مسار الخطوط واتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تسمح بوضع خرائط طوبوغرافية وخرائط تنفيذية وإظهار الحدود وتركيز الأشغال على الأرض والتأكد من وقوعها كلها ضمن الأملاك العامة، وكذلك الاستحصال على الرخص اللازمة للأشغال. اعداد خرائط تنفيذية للأشغال المدنية والهيدروميكانيكية العائدة لانشاء تلك الخطوط والتى تحتوي على مسطحات تبين تفاصيل ومسار الخطوط والشقلات وغرف التفتيش والوصلات وطاردات الهواء ومنشآت الدعم والتثبيت والبنى التحتية والإنشاءات الموجودة التي تتقاطع معها أو تجاورها كما تحتوي على مقاطع طولية لهذا الخط. تكون هذه الخرائط تفصيلية يعدها الملتزم بحسب دفتر الشروط هذا والخرائط المبدئية المرفقة وبحسب توجيهات الإدارة ويقدمها للإدارة للاستحصال على موافقتها عليها قبل البدء بالتنفيذ. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع مبلغ مقطوع فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير | د د-1 د-1-1 |

| لسعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 1،000 ل.ل. | اعمال قص طبقة الزفت والخرسانة : قص طبقة الزفت والخرسانة لفتح خندق يفوق عرضه العرض النظري المحدد في دفتر المواصفات التقنية الخاصة بعشرين سنتمتراً وذلك بواسطــة آلــة خاصة ذات قرص "فيديا" أو بواسطة كومبرسور (COMPRESSEUR) له رأس قاطع تداركاً لحصول أضرار أو تعطيل التمديدات المطمورة من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها بما فيه وضع إشارات وفقاً للشروط التالية : أ – وضع حاجز معدني على طول الخندق مؤلف من أجزاء متماسكة طول الجزء الواحد منها مترين بارتفاع ثمانون سنتمتراً ومدهونة باللون البني . ب – وضع لوحات تحمل عبارة : " خفف السير – أشغال مياه " لجهة طرفي الخندق توضع الأولى عند بداية الخندق ويجب ان تكون المسافة بين لوحتين متتاليتين مائة متر. ج – تزويد الحاجز المعدني وكذلك اللوحات بمصابيح حمراء ذات نور ثابت تضاء ليلاً بصورة مستمرة . د – استعمال بويا للحاجز المعدني وللوحات من النوع العاكس لضوء السيارات والمحتوي على حبيبات زجاجية . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة لتنفيذ الأشغال وربح الملتزم يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لأعمال قص الزفت والخرسانة فقط الف ليرة لبنانية لا غير. | د-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | اعمال الحفر الحفر في كافة انواع الاراضي : المتر الطولي لحفريات الخنادق في الهواء الطلق لتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن فونت دوكتيل فئة K9 وقساطل البوليئيتيلين ,HDPE PN16 في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة الأعماق بما فيه مواقع المنشآت الفنية حسب تفاصيل المسطح والمقطع الطولي والمقطع العرضي النموذجي المرفق بدفتر الشروط الخاص وللشروط الخاصة المحددة لنقل وإيداع المواد المستخرجة من الخنادق بما فيه نفقات تأمين العمال ضد الأخطار والتعويض على مالكي الأراضي المتضررة بما فيه سحب المياه إن دعت الضرورة لذلك وتدعيم وتسنيد جوانب الخنادق وقلع الحد الأدنى الضروري من الحشائش والأشجار مع العلم أن استعمال المتفجرات غير مسموح إطلاقاً بما فيه ردم الخنادق بطبقات متتالية من الرمل الناعم او من رمل الكسارة ( البودرة الناعمة المستوردة من مقالع كسر الحجارة ) المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص ورصها وفقاً للأصول الفنية بمطبة رجراج آلي ( COMPACTEUR) بما فيه إعادة الأراضي والجلول إلى ما كانت عليه والردم لغاية المستوى الأعلى للقساطل على أن يحسب سعر الرمل في بند لاحق مستقل وبناء جدران بتباعد لايزيد عن خمسين متراً لحفظ مواد الردميات ومنع جرفها بمياه الأمطار على أن يكون الملتزم مسؤولاً أثناء تنفيذ الأشغال عن كل عطل أو ضرر يلحق بالقساطل وكافة المنشآت من خطوط كهربائية وأسلاك الهاتف ومجاري المياه وخلافها المنفذة سابقاً أثناء تنفيذ الحفريات، ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | د-2 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم تمديد قسطلين في نفس الخندق عرض 100 سم وحتى عمق 130 سم فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | د-2-1 |
| 7,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الـ HDPE تتراوح اقطارها بين 90 ملم و 125 ملم عمق الخندق 120 سم وعرض الخندق 70 سم فقط سبعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | د-2-2 |
| 6,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لحفريات لزوم قساطل من الـHDPE قطر 63 ملم وما دون عمق الخندق 115 سم وعرض الخندق 50 سم فقط ستة آلاف ليرة لبنانية لا غير | د-2-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القساطل العائدة للشبكة القساطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 تقديم ونقل وتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع و يتضمن السعر قيمة القساطل في المصنع وقيمة وصل كامل لكل قسطل بما فيه حلقات المطاط والبراغي ومواد الحماية الإضافية (لحماية الوصل وإصلاح ما أفسده التحميل والتفريغ من مواد حماية القساطل) مع زيادة كمية الوصلات بطريقة تضمن التركيب إذا دعت الحاجة لقص القساطل كما يتضمن هذا السعر تكاليف التجربة في المصنع تحت إشراف مؤسسة دولية وفقاً لنصوص دفتر الشروط وتكاليف النقل إلى بيروت والتأمين على المعدات ضد كافة الأخطار وتكاليف التفريغ على الرصيف ورسوم الجمرك والبلدية والتمغة والمرفأ وكافة الرسوم والضرائب الحكومية ونفقات تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى أماكن تركيبها وتفريغها وفقاً للاصول الفنية وأوامر الإدارة ونفقات التجربة عند طلب لجنة الاستلام، ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. ويطبق السعر الإفرادي على المتر الطولي الصافي المفيد للقساطل المركبة ويعتبر هذا السعر مشتملاً على كافة الأشغال والمستلزمات الضرورية لوصل الخطوط بما فيه وصل القساطل بغرف السكورة التابعة للخزانات وبالمنشآت الفنية وبالخطوط المنفذة سابقاً والمنوي تنفيذها. | د-3 د-3-1 |
| 67,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 200 ملم فقط سبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-1-1 |
| 52,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K9 قطر 150 ملم فقط اثنان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القساطل العائدة للشبكة ( تابع ) القساطل المصنوعة من البوليئيتيلين (HDPE PN16) تقديم ونقل وتركيب قساطل من البوليئيتيلين (HDPE PN16) وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع و يتضمن السعر قيمة القساطل في المصنع وقيمة وصل كامل لكل قسطل بما فيه حلقات المطاط والبراغي ومواد الحماية الإضافية (لحماية الوصل وإصلاح ما أفسده التحميل والتفريغ من مواد حماية القساطل) مع زيادة كمية الوصلات بطريقة تضمن التركيب إذا دعت الحاجة لقص القساطل كما يتضمن هذا السعر تكاليف التجربة في المصنع تحت إشراف مؤسسة دولية وفقاً لنصوص دفتر الشروط وتكاليف النقل إلى بيروت والتأمين على المعدات ضد كافة الأخطار وتكاليف التفريغ على الرصيف ورسوم الجمرك والبلدية والتمغة والمرفأ وكافة الرسوم والضرائب الحكومية ونفقات تحميلها على الشاحنات ونقلها إلى أماكن تركيبها وتفريغها وفقاً للاصول الفنية وأوامر الإدارة ونفقات التجربة عند طلب لجنة الاستلام، ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. ويطبق السعر الإفرادي على المتر الطولي الصافي المفيد للقساطل المركبة ويعتبر هذا السعر مشتملاً على كافة الأشغال والمستلزمات الضرورية لوصل الخطوط بما فيه وصل القساطل بغرف السكورة التابعة للخزانات وبالمنشآت الفنية وبالخطوط المنفذة سابقاً والمنوي تنفيذها. | د-3 د-3-2 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 125 ملم فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-2-1 |
| 11,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 90 ملم فقط احد عشر الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-2-2 |
| 8,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 63 ملم فقط ثمانية آلاف ليرة لبنانية لا غير | د-3-2-3 |
| 6,500 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 50 ملم فقط ستة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير | د-3-2-4 |
| 5,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 40 ملم فقط خمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير | د-3-2-5 |
| 4,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لقسطل من البوليئيتيلين HDPE PN16 قطر خارجي 32 ملم فقط اربعة آلاف ليرة لبنانية لا غير | د-3-2-6 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن عملية ضغط الخطوط بعد تركيبها على مسافات لا تتعدى الـ 500 مترا" فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-3 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل تقديم ونقل وتركيب كافة القطع والاكسسوارات العائدة لقساطل الحديد الزهر المرن ( Ductile Iron) فئة K12 وقساطل البوليئيتيلين HDPE PN16 وتتحمل ضغطا"عمليا" يتناسب مع فئة القساطل المطلوبة وفقا" للمواصفات الفنية العائدة للمشروع من التايات وطاردات الهواء والسكورة ومخففات الضغط ( Pressure Reducer) على ان تشمل الاعمال تقديم ونقل وتركيب كافة القطع الضرورية على سبيل المثال لا الحصر الاكواع والمخالفات وحلقات مأخذ المياه ( Coliers de Prise) والفلانجات والبراغي وكل ما يلزم لاتمام عملية التركيب وباقطار مختلفة وسدات تتناسب مع فئة القساطل المطلوبة وذلك في المواقع المحددة لها على المصورات ووفقا" لتعليمات المهندس المشرف وبالاقطار والقياسات المحددة لها او التي يحددها المهندس المشرف . وقبل البدء بالتركيب يجب على الملتزم عرض كافة القطع على موافقة الادارة ، وفي حال الرفض يقتضي استبدالها على نفقته . ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | د-3-4 |
|  | التايات | د-3-4-1 |
| 250,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 200*100*200 ملم فقط مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-1 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 200*80*200 ملم فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-2 |
| 175,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*100*150 ملم فقط ماية وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 150*80*150 ملم فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-4 |
| 125,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 125*80*125 ملم فقط ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-5 |
| 125,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 125*60*125 ملم فقط ماية وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-6 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل (تابع ) | د-3-4 |
|  | التايات ( تابع ) | د-3-4-1 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 90*80*90 ملم فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-7 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 90*60*90 ملم فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-8 |
| 65,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 63*40*63 ملم فقط خمس وستون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-9 |
| 40,000 ل.ل. | يدفع ثمن الوحدة من التايات قياس 40*40*40 ملم فقط اربعون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-1-10 |
|  | طاردات الهواء مع كافة اكسسواراتها والقطع الملحقة من فلانجات وسكر وكل ما يلزم | د-3-4-2 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 40 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-2-1 |
| 300,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 60 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط ثلاثماية الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-2-2 |
| 400,000 ل.ل. | يدفع ثمن طاردة الهواء DN 80 PN 16 مع كافة ملحقاتها فقط اربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. | د-3-4-2-3 |
|  | السكورة ( سكورة تفريغ القعر وسكورة التفرع) | د-3-4-3 |
| 275,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 200 ملم مع كافة ملحقاته فقط مايتان وخمس وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-1 |
| 225,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 150 ملم مع كافة ملحقاته فقط مايتان وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-2 |
| 180,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 125 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 100 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات العائدة للقساطل (تابع ) | د-3-4 |
|  | السكورة ( سكورة تفريغ القعر وسكورة التفرع) | د-3-4-3 |
| 105,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 80 ملم مع كافة ملحقاته فقط ماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-5 |
| 90,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 60 ملم مع كافة ملحقاته فقط تسعون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-6 |
| 80,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 50 ملم مع كافة ملحقاته فقط ثمانون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-7 |
| 65,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 40 ملم مع كافة ملحقاته فقط خمس وستون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-8 |
| 50,000 ل.ل. | يدفع ثمن السكر الجرار الواحد قطر 32 ملم مع كافة ملحقاته فقط خمسون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-3-9 |
|  | مخففات الضغط | د-3-4-4 |
| 750,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN63 PN16 فقط سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-4-1 |
| 1,250,000 ل.ل. | يدفع ثمن مخفف الضغط الواحد مع كافة اكسسواراته PRV DN125 PN16 فقط مليون ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | د-3-4-4-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | طبقـة الـردم تسوية واعداد قعر الخندق وفق الإنحدار المفروض لتركيب قساطل من الفونت دوكتيل من قطر 200 ملم ولغاية قطر 150 ملم و من البوليئيتيلين HDPE PN16 من قطر 125 ملم وما دون وتبعاً للمواصفات الفنية المبينة في دفتر الشروط، بما فيه كافة المواد والتجهيزات اللازمة (الآلات ، والأدوات،...) وكافة أنواع الأشغال اللازمة (تنظيف، رص،...) لإعداد قعر الخندق بصورة جيدة بما فيه إزالة كافة النتوءات والتموجات وكافة أنواع الحجارة والدبش من الخندق بحيث يصبح القعر مستوي السطح وبالعمق المطلوب كما هو مبين على المقاطع الطولية والمقاطع النموذجية العائدة للخنادق بهدف إعادة قدرة تحمل مقبولة للأرض إلى درجة تساوي على الأقل ما كانت عليه سابقاً وسائر الأشغال الإضافية اللازمة والتي تحددها الإدارة. - وتقديم ونقل المواد الاضافية المصنفة من رمل نظيف، بودرة ناعمة ناتج الكسارات اوغيرها من المواد المبينة في دفتري الشروط الفنية العامة والخاصة او تلك التي تحددها الادارة، واعداد طبقة الردم تحت القسطل (ردم قعر الخندق) حسب دفتر الشروط الفنية كردمها ورصها حتى تبلغ السماكة المحددة في دفتري الشروط الفنية العامة والخاصة واقلها 10 سم . - وتقديم ونقل المواد المحددة في دفتري الشروط العامة والخاصة أو طبقا" لتعليمات الادارة اللازمة لوضع طبقة الردم حول القسطل، وردم ورص الرمل النظيف حول القسطل يدويا" أو بواسطة آلات خفيفة حتى ارتفاع 0.20 م فوق أعلى القسطل واجراء اختبار تراصي الطبقة compacité بواسطة أجهزة لقياس الثقل النوعي. - اعادة ردم الخنادق على كامل عمق الخندق بالرمل الناعم الخالي من كل مواد غريبة، او البودرة الناعمة ناتج الكسارات حسب المواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص . ويتضمن السعر تقديم ونقل وفلش الرمل والبودرة الناعمة ومنتوج الحفر وطبقة البلوكاج ورصه وكافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | د-4 |
| 12,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الرمل او البودرة الناعمة ناتج الكسارات والــ TOUT VENANT المستوردة من المرامل والكسارات المرخص بها لخنادق من قسطلين ولخنادق قساطل حديد الزهر المرن فقط اثنا عشر ليرة لبنانية لا غير | د-4-1 |
| 9,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الرمل او البودرة الناعمة ناتج الكسارات والــ TOUT VENANT المستوردة من المرامل والكسارات المرخص بها لخنادق قساطل البوليئيتيلين فقط تسعة آلاف ليرة لبنانية لاغير | د-4-2 |

| السعر لإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 150,000 ل.ل. | الخرسانة الخفيفة التسليح : المتر المكعب الواحد من الخرسانة الخفيفة التسليح لإعادة صب الطرقات ولتثبيت الأكواع ولتدعيم القساطل في الانحدارات بما فيه زنانير التثبيت وفقاً للمقاطع النموذجية ولكافة أشغال الالتزام التي تتطلب ذلك والمكون من /0.80/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى 5 سم و /0.40/ م3 رمل و /300/ ثلاثماية كلغ إسمنت بما فيه تقديم الحجر المكسر والبحص والرمل والإسمنت والماء واليد العاملة وجميع المعدات والقوالب اللازمة لجبل الخرسانة وصبها وسحب المياه إذا دعت الضرورة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة و الخاصة و ربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير | د-5 |
|  | أشغال المنشآت منشأة للتفريغ والتفرع وطاردات الهواء : إنشاء منشأة للتفريغ والتفرع وطاردة الهواء وفقاً للتفاصيل والقياسات المبينة في المصور الخاص المرفق بما فيه حفر المنشآت في كافة أنواع الأراضي من ترابية وصخرية وعلى كافة أنواع الأعماق بما فيه سحب المياه إن دعت الضرورة لذلـــك وتدعيم وتسنيد جوانب الحفرية بما فيه صنع الخرسانة المسلحة المكونة من /0.900/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى للضلع يبلغ /3/ ثلاثة سنتيمترات و /0.500/ م3 رمل و /350/ ثلاثمائة وخمسين كلغ إسمنت و/150/ مائة وخمسين كلغ حديد بالمتر المكعب ، وتقديم ونقل وتركيب غطاء خارجي من الفونت مع البرواز العائد له لا يقل تحملـه للأحمال عن 40 طن، متصلان ببعضهما البعض بواسطة مفصل فولاذي ( اكس ) بشكل يستحيل نزع الغطاء أو سرقته عند فتح المنشأة ويحمل اسم ( المياه) بأحرف نافرة كما هو مبين في الرسم التفصيلي المرفق وتقديم و تركيب قسطل واحد قطر 1 إنش طوله لا يقل عن /6.50/ ستة أمتار ونصف ومصفاة قياس أربعة عشر سنتيمتراً بأربعة عشر سنتيمتراً (14سم ×14سم) مطابق للنموذج توافق عليه الإدارة لتفريغ المياه من الحوض بما فيه تقديم البحص والرمل والإسمنت والحديد والماء والمواد والمعدات واليد العاملة والقوالب اللازمة لصنع الخرسانة ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم. | د-6 |
| 800,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type A قياس 100 سم * 120 سم فقط ثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير. | د-6-1 |
| 1,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type B قياس 120 سم * 180 سم فقط مليون ليرة لبنانية لا غير. | د-6-2 |
| 1,200,000 ل.ل. | يدفع ثمن المنشأة Type C قياس 200 سم * 250 سم فقط مليون ومايتا الف ليرة لبنانية لا غير. | د-6-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن المأخذ ( Bouche A Cle) لزوم سكورة قطر 63 ملم وما دون فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | د-6-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 24,000 ل.ل. | اعادة تزفيت الخنادق: إعادة التزفيت فوق خنادق القساطل المنفذة في الطرقات الفرعية والثانوية وذلك بإنشاء طبقة من البحص المكسر وأخرى من الايدياليت ويشتمل هذا السعر على ما يلي: 1- إعداد سطح الخندق فوق طبقة الأساس المساعد أو طبقة التأسيس المرصوصة (TOUT VENANT) سماكة 20 سنتم بعد الحدل وذلك بتنظيفه جيداً من الأتربة والمواد المفككة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال الفرش الميكانيكية و اليدوية. 2- تقديم ونقل وفلش وتسوية ورص طبقة الأساس بسماكة 20 سم بعد الحدل والمكونة من الحجارة الصلبة والمكسرة وكسارات ميكانيكية والتي لها حدود التدرج العام المبين في دفتر الشروط الخاص والمواصفات الخصوصية والعائدة لأشغال التعبيد والتزفيت 3- تقديم ونقل المواد اللازمة لإنشاء الطبقة اللاصقة (كولاس) المكونة من 65% من الزفت متوسط التطاير رقم (3) (M.C.3) و 35% مازوت وتقديم الآليات والمعدات اللازمة لتسخينها ورشها بشكل منظم ومتساوي فوق سطح طبقة الأساس 4- تقديم ونقل المواد والآليات والمعدات اللازمة لصنع وفلش وحدالة طبقة من الايدياليت بسماكة 4- 5 سم بعد الحدالة وذلك حسب الخرائط المرفقة . 5- تنفيذ العمل من إعداد سطح الخندق وإنشاء طبقة البحص المكسر بسماكة 20 سم ورصها ورش طبقة الإسفلت اللاصقة بمعدل 400-500 غرام بالمتر المربع وتجهيز المواد اللازمة للايدياليت وخلطها ونقل المزيج وفرشه يتراوح بين تسعون كيلوغرام بالمتر المربع الواحد 90 كلغ/م2 و 110 كلغ/م2 حسب السماكة المطلوبة على أن تتراوح درجة حرارة المخلوط أثناء الفرش بين 135 و 150 درجة مئوية ثـم يرص بواسطة هراس من الحديد لا تقل زنته عن /10/ أطنان وعجلاته مرطبة بالماء لمنع التصاق المخلوط بها ،كما يجب العناية التامة في عمل الوصلات الطولية و العرضية بحيث يكون منسوبها متساو مع منسوب الطريق وذلك بشطف الوصلات ودهنها بالإسفلت بين الرصف القديم والجديد بما فيه ثمن المواد وتحميلها وتفريغها وتقسيمها على مواقع الأعمال وتقديم ونقل الإسفلت وتسخينه ورشه وتكنيس سطح الطريق وخلط المواد في الجبالات الميكانيكية وفرش ورص المخلوط واختبار استواء سطح الطريق والتصريح بالمرور عليه بعد انخفاض درجة حرارة الطبقة السطحية حتى درجة حرارة الجو. بما فيه كافة الموجبات والأكلاف الخاصة والعامة والمعدات والآليات واليد العاملة واللوازم على اختلاف أنواعها وربح الملتزم وباختصار كل ما يلزم لتنفيذ العمل وإعادة الطرقات إلى ما كانت عليه سابقاً وفقاً لتوجيهات مهندس الإدارة ولكافة التفاصيل المبينة في المصور المرفق العائد لإعادة تزفيت الخندق. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط اربعة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير | د-7 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 150,000 ل.ل. | اعادة وصل الشركات المنزلية انشاء مآخذ رئيسية لوصل المشتركين وتتضمن الاشغال تقديم ونقل وتركيب مآخذ من الـ HDPE على القساطل الرئيسية Saddles وغرف من الفونت دوكتيل (Bouche à Clé) وسكر وقساطل حتى طول 8 امتار للمأخذ الواحد. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم يدفع ثمن الوحدة من المأخذ فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لاغير | د-8 |
| 2,000,000 ل.ل. | وصل شبكة التوزيع بمكسر الضغط تقديم ونقل وتركيب المجموعة الكاملة من القساطل والقطع الخاصة داخل و خارج مكسر الضغط ووصل مكسر الضغط بشبكة التوزيع . ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم يدفع ثمن وصل شبكة التوزيع بمكسر الضغط مبلغا" مقطوعا" فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير | د-9 |

انشاء خزان سعة 2000 م3 وانشاء مكاسر الضغط

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
| 3,000,000 ل.ل. | انشاء خزان سعة 2000 م3 وانشاء مكاسر الضغط اعمال تحضيرية وتنظيمية تنظيم الورشة إقامة الورشة وتركيب المعدات الكاملة عند بدء الأشغال ووضع لوحة يذكر عليها اسم المشروع ، الادارة ، مكتب الدروس ، مدة التنفيذ الخ .. وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق لدى الانتهاء من الأشغال التي تتضمن ايضاً أعمال الهدم وتنظيف المساحات الداخلة ضمن منطقة الاشغال، واعتماد كافة الوسائل لاستخراج المياه من الحفريات، فضلا" عن اصلاح الاضرار التي يمكن أن يتسبب بها المتعهد للآخرين وكافة الاعمال الاخرى اللازمة لتركيب التجهيزات وتنظيم الورشة وتأمين السلامة فيها ووضع الاشارات ولافتات للتعريف عن المشروع وفك التجهيزات واعادة الورشة الى وضعها السابق، بالاضافة الى كافة الاشغال غير المحتسبة في الارقام الاخرى الواردة في لائحة الاسعار هذه كالجسور وحيطان الدعم الخ ... الاستحصال من الجهات الرسمية والدوائر المعنية على كل المستندات والمعلومات وخرائط المساحة والقيام بكل الأعمال التكميلية على الأرض طوبوغرافية وسواها و واتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تسمح بوضع خرائط طوبوغرافية وخرائط تنفيذية وإظهار الحدود وتركيز الأشغال على الأرض والتأكد من وقوعها كلها ضمن الأملاك العامة، وكذلك الاستحصال على الرخص اللازمة للأشغال. اعداد خرائط تنفيذية للأشغال المدنية والهيدروميكانيكية العائدة لانشاء الخزان والتى تحتوي على مسطحات ومقاطع تبين كافة التفاصيل العائدة للخزان وغرفة السكورة وخلافه. تكون هذه الخرائط تفصيلية يعدها الملتزم بحسب دفتر الشروط هذا والخرائط المبدئية المرفقة وبحسب توجيهات الإدارة ويقدمها للإدارة للاستحصال على موافقتها عليها قبل البدء بالتنفيذ. تحضير الورشة لاجراء عمليات فحص التربة حتى عمق 10 امتار عن طريق وضع مسطح طوبوغرافي بعد اعمال الحفر الاولية ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع مبلغ مقطوع فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير | ه ه-1 ه-1-1 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | دراسة التربة أعمال دراسة التربة بما فيه تخصيص المعدات ونقلها وفكها واعمال السبر حتى عمق عشرة امتار ( ثلاثة عينات 3 carottages ) والتجارب في الموقع والتجارب المنفذة في المختبر ووضع تقرير يحدد قدرة تحمل التربة Portance وطبقات الارض التي سيتم بناء الخزان عليها وكافة التعليمات الاضافية الضرورية كاجرءات عزل الاساس عن المياه او تقوية الاساس بمواد مساعدة كالـ Béton cyclopéen او غيرها من الاجراءات الايلة الى ضمان متانة وصلابة الاساس حيث يتم بناء الخزان على ان لا تقل عدد الاسبار عن ثلاثة وفقا" لتعليمات المهندس المشرف ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-1-2 |
| 3,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن دراسة التربة مبلغا" مقطوعا" فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير | ه-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | اعمال عائدة لانشاء خزان سعة 2000 م3 الحفر في كافة انواع الاراضي : المتر المكعّب الواحد من الحفريّات من كل نوع ترابيّة أو صخريّة الضروريّة لإنشاء الخزّان وغرفة السكورة والعدّاد التابعة له وحوائط الدعم ونقل منتوج الحفريّات إلى مواقع الإستيداع المسموح بها ونزع المياه وحماية المنشآت والأساسات المجاورة إذا دعت الضرورة لذلك وتدعيم وتسنيد جوانب الحفر وتقديم المعدّات واليد العاملة والمواد اللازمة. يحدّد عمق وامتداد الحفريّات بما فيه التسويات للمنحدرات المؤقّتة والنهائيّة حسب تفاصيل المسطّحات المرفقة وتعليمات ممثّل الإدارة، دون الأخذ بعين الإعتبار الإنهيارات والزحلان الناتجة عن عدم التدعيم المؤقّت أثناء العمل. ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-2 ه-2-1 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الحفريات في كافة انواع الاراضي ترابية أو صخرية فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ه-2-1 |
|  | الدبش المرصوف تحت الاساسات : المتر المكعب من الدبش من النوعية الجيدة لرصفه تحت اساسات الخزانات وغرف السكورة والعدادات مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-2-2 |
| 18,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الدبش من النوعية الجيدة فقط ثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ه-2-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | خرسانة النظافة المتر المكعب الواحد من الخرسانة المركبة من 150 كلغ من الاسمنت في المتر المكعب الواحد بما فيه تقديم ونقل وخزن وخلط مواد الخرسانة وتقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل الى مواقع العمل وصب الخرسانة وكل ما يلزم وفـقـاً للمسـطحات المرفـقـة والقياسـات المحددة وأحكام دفتر الشروط وتعليمات ممثل الإدارة مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-2-3 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد لخرسانة النظافة المركبة من 150 كلغ من الاسمنت فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-3 |
|  | الخرسانة المسلحة بما فيه حديد التسليح الخرسانة المسلحة : المتر المكعب الواحد من الخرسانة لمسلحة المركبة من 350 كلغ من الاسمنت و/0.900/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى للضلع يبلغ /3/ ثلاثة سنتيمترات و /0.500/ م3 رمل في المتر المكعب بالإضافة إلى القوالب الخشبية لانشاء كامل الخزان وغرفة السكورة والعدّاد التابعة له وحوائط الدعم وحيث يلزم بما فيه تقديم ونقل وخزن وخلط جميع مكوّنات الخرسانة واليد العاملة والمعدّات وأجور النقل الى مواقع العمل وصب الخرسانة ورصها جيدا" وحمايتها من النش ومن التفسّخ بعد الصب بإضافة مواد خاصّة وترطيبها بغشاء للترطيب أو رشّها بالماء بالمقدار والزمن الضروريين وكل ما يلزم وذلك وفقا" للمسطحات المرفقة وأحكام دفتر الشروط وتعليمات ممثل الادارة. يدخل في هذا السعر الخرسانة نفسها وحديد التسليح والقوالب الخشبية مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-2-4 ه-2-4-1 |
| 450,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الخرسانة المسلحة بما فيه حديد التسليح فقط اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-4-1 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | العلاوة على الخرسانة النظيفة والقوالب المنحنية الإضافة للمتر المربع الواحد للوجه المالس من الخرسانة باستعمال قوالب خاصة وإجراء ما يلزم للحصول على خرسانة خام جيدة المظهر بعد فك القوالب (BETON BRUT DE DECOFFRAGE ) وذلك للمساحات الخارجية للخزان وللمساحات الخارجية والداخلية لغرفة السكورة والعداد حيث يظهر على المسطحات المرفقة وذلك وفقاً لمواصفات دفتر الشروط وتعليمات ممثل الادارة وكل ما يلزم من يد عاملة ومعدّات ومواد ومقتضيات مختلفة لجهة نوعية مكوّنات الخرسانة والقالب ووضع القوالب وإزالتها. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-2-5 |
| 25,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط خمس وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-5 |
|  | فاصل تسرب المياه ( Joint Water Stop) المتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع الواصل الكاوتشوكي بين خرسانة البـلاطة الأرضيـة وخرسانـة الجهة السفلية لجدران الخزّان Joint Water-Stop المحدّد في المسطحات ودفتر الشروط ووفقا" لتعليمات ممثل الادارة بما فيه اليد العاملة المتخصصة والمعدّات وجميع المقتضيات. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-2-6 |
| 30,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من فاصل تسرب المياه Joint Water Stop فقط ثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير | ه-2-6 |
|  | الفاصل الكاوتشوكي بين خرسانة السقف وجدران الخزان ( Appui en Neoprene Frette) المتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع الفاصل الكاوتشوكي بين خرسانة السقف وجدران الخزان ( Appui en Neoprene Frette) المحدّد في المسطحات ودفتر الشروط ووفقا" لتعليمات ممثل الادارة بما فيه اليد العاملة المتخصصة والمعدّات وجميع المقتضيات. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-2-7 |
| 40,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الفاصل الكاوتشوكي بين خرسانة السقف وجدران الخزان فقط اربعون الف ليرة لبنانية لا غير | ه-2-7 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | السائل الزفتي للحوائط المطمورة المتر المربّع الواحد من تقديم ونقل ودهان طبقة من مادة منـع الـنشّ (Flintcoat) تعلوها طبقتين من (Bitume oxydé) للمساحات الخرسانية الخارجيّة للخزّان وغرفة السكورة والعدّاد الواجب طمرها وفقاً للمسطّحات المرفقة وللمواصفات الفنّية وتعليمات ممثّل الإدارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-2-8 |
| 20,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من السائل الزفتي فقط عشرون الف ليرة لبنانيةلا غير. | ه-2-8 |
|  | الورقة الداخلية المانعة للنش المتر المربّـع الواحـد مـن تقديـم ونقـل ووضـع ورقـة مانـعة للنـش صالحة لمياه الشفة (Enduit d’étanchéité) سماكة 16 ملم على ثلاثة اوجه بمؤونة 600 كلغ اسمنت للمتر المكعب الواحد من الرمل بما فيه تحضير المسطحات الخرسانية وتقديم الرمل والاسمنت والماء دون استعمال الكلس مطلقاً وتقديم جميع المعدات واليد العاملة والمواد اللازمة لاستخدامة السقالات وجبل المؤونة وصقلها وحمايتها - تضاف الى الورقة مواد مانعة للنش من الاصناف الجيدة المعترف بها حسـب المقايـيـس الدوليّة مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-2-9 |
| 20,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من الورقة المانعة للنش لحيطان وارض الخزان فقط عشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-9 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الردميات العادية حول الخزان المتر المكعب الواحد من تقديم و نقل ووضع ورص الردميات في محيط الخزّان ومحيط غرفة السكورة والعدّاد وحيث يلزم وذلك من ناتج الحفريات إذا كانت الحفريّات ترابيّة صالحة للردم أو من مناطق إستعارة على نفقة المتعهّد إذا كانت الحفريّات صخريّة أو ترابيّة غير صالحة للردم مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. كما يشمل سعر المتر المكعب الواحد جميع المعدّات واليد العاملة والمقتضيات المختلفة بما فيه تقديم المعدات الضرورية لنقل ناتج الحفريات من اماكن الاستيداع والمصادر الموافق عليها الى مواقع العمل والمعدات الضرورية لرص الردميات بالرجراج الالي وذلك بالإرتـفاعات والإمتدادات المحدّدة وفقاً للمواصفات الفنية وقواعد الفن المتعارف عليها وذلك في الاماكن المذكورة على المسطحات ووفقا" لتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-2-10 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الردميات فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لاغير | ه-2-10 |
|  | المواد العازلة للحرارة العائدة لسقف الخزان المتر المربع الواحد من تقديم ونقل و خزن وتركيب العازل الحراري الواجب وضعه على سقف الخزان وفقاً للمخطّطات التنفيذية والمواصفات الفنية وتعليمات ممثل الادارة بما فيه اليد العاملة المتخصّصة والمعدّات وجميع المقتضيات. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-2-11 |
| 40,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من المواد العازلة للحرارة العائدة لسقف الخزان فقط اربعون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-11 |

| السعر لإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الطبقة الزفتية المانعة للنش العائدة لسقف الخزان المتر المربع الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع مواد منع النش لسقف الخزان الموصـوفة في المسطحات ودفتر الشروط والمؤلفة من طبقة تـشـبيع (Enduit d'Imprégnation à Froid) ومـن طبقـة مانعـة التبخّــر Pare)-Vapeur) تعلوهــا ورقــة مــن الزفــت المعــدّل (Bitume Elastomère Modifié) ثمّ الورقة البلاستيكية المانعة للنشّ سماكة 0.5ملم على الأقلّ ولحمها وتثبيتها على الجوانب ومن ثمّ وضع طبقة من الرمل للحماية سماكة 5 سم وصب بلاطات من الخرسانة قياس 90 × 90 وذات سماكة 6 سم مسلّحة بشبكة من الحديد قطر 6 ملم على مسافات لا تتجاوز 25 سم مع تقديم جميع مكوّنات الخرسانة المسلّحة المركّبة من 350كلغ إسمنت في المتر المكعّب بالإضافة إلى وصل البلاطات بالطين الإسمنتي ومن ثمّ دهن الفواصل بالزفت السائل أو اللزج بما فيه المعدات اللازمة واليد العاملة المتخصّصة لمثل هذه الاعمال وجميع المقتضيات. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-2-12 |
| 30,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من الطبقة الزفتية المانعة للنش العائدة لسقف الخزان فقط ثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-12 |
|  | حجر الصخر الطبيعي المنحوت (Pierres naturelles bouchardées) والمبوز المتر المربع الواحد من تلبيس جدران الخزان وغرفة السكورة بحجر الصخر الطبيعي المنحوت (Pierres naturelles bouchardées) والمبوز منفّذ وفقاً لدفتر الشروط الفنية والمخططات التنفيذية وبعد موافقة ممثّل الإدارة على نوع وقياس وشكل وطريقة تركيب الحجر ويشمل السعر تقديم اليد العاملة ونقل وتخزين المواد وكل ما يلزم من سلالم وسقالات وعدّة ولوازم ورمل ومؤونة لتثبيت الحجر مكونة من 600 كلغ من الاسمنت في المتر المكعب من الرمل وتكحيل الفواصل حيث تدعو الحاجة وفقاً لمسطحات الدراسة وتعليمات ممثل الادارة بالاضافة الى اعمال التنظيف. كما يشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-2-13 |
| 60,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من حجر الصخر الطبيعي للخزان وغرفة السكورة فقط ستون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-13 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الطرش الافرنجي لغرفة السكورة تقديم ونقل وخزن وتنفيذ الطرش الافرنجي لغرفة السكورة على ثلاثة أوجه من الاصناف الجيدة الموجودة في السـوق. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-2-14 |
| 20,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من الطرش الافرنجي لغرفة السكورة على ثلاثة اوجه فقط عشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-14 |
|  | القطع والاكسسوارات والمجموعات الملحقة للخزان سكر صمام رقي HYDRAULIC DIAPHROGMATIC DOUBLE CHAMBER VALVE تقديم ونقل وتركيب سكر صمام رقي ( HYDRAULIC DIAPHROGMATIC DOUBLE CHAMBER VALVE ) قطر 250 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جويمجهز بمسبار وجهاز لمراقبة مستوى المياه بحيث يؤمن عملية اقفال السكر تلقائيا عند ارتفاع منسوب المياه داخل الخزان ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( فلانجات، مسبار الضغط، اجهزة التحكم والاقفال ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. يتم تركيب السكر داخل غرفة السكورة العائدة للخزان على خط الجر الرئيسي الذي يغذي الخزان. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-2-15 ه-2-15-1 |
| 10,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن سكر صمام رقي قطر 250 ملم يتحمل ضغطا عمليا 16 وحدة ضغط جوي فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-15-1 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات والمجموعات الملحقة للخزان ( تابع ) سكر صمام كروي (Globe Valve) تقديم ونقل وتركيب سكر صمام كروي ( Globe Valve) قطر 250 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جوي ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( فلانجات، براغي، عزقات، بالاضافة الى تقديم ونقل وتركيب جوان جيبوليه (Universal Joint) قطر 250 ملم بحيث يؤمن عملية الفك والتركيب لكافة القطع لا سيما سكر الصمام الكروي ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-2-15 ه-2-15-2 |
| 4,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن سكر الصمام الكروي قطر 250 ملم PN16مع كافة ملحقاته فقط اربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-15-2 |
|  | صمام تنفيس الضغط (Anti Water Hammer Valve) تقديم ونقل وتركيب صمام تنفيس الضغط (Anti Water Hammer Valve) قطر 100 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جوي يؤمن تفريغ تلقائي في حال ارتفاع الضغط داخل خط الجر الرئيسي يتم تركيب الصمام على الخط الرئيسي ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( تيه قياس 10*4*10 انش ، سكر قطر 4 انش بما فيه كافة القطع الهيدروليكية والفلانجات والعزقات والبراغي ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-2-15-3 |
| 5,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن صمام تنفيس الضغط قطر 100 ملم يتحمل ضغطا عمليا 16 وحدة ضغط جوي فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-15-3 |
| 5,000,000 ل.ل. | تقديم ونقل وتركيب المجموعة الكاملة من القساطل والقطع الخاصة داخل و خارج الخزان وغرفة السكورة وكذلك كافة القطع والسلالم والفتحات وقساطل التهوئة والمستلزمات الضرورية وذلك حسب الخرائط التنفيذية. يدفع ثمن المجموعات الملحقة للخزان مبلغا" مقطوعا" فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-2-15-4 |
|  | تجربة الخزان وتعبئته بالمياه وتعقيمه تنظيف الخزان وتعقيمه وتعبئته بالمياه لزوم التجارب وفقاً لتعليمات ممثل الادارة، وتشمل الأعمال تفريغ الميـاه بعد انهاء التجارب. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم | ه-2-16 |
| 1,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن تجربة الخزان وتعبئته بالمياه وتعقيمه مبلغا" مقطوعا" فقط مليون ليرة لبنانية لا غير | ه-2-16 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | اعمال عائدة لانشاء مكاسر الضغط انشاء مكسر ضغط قياس 10*6*3 م : الحفر في كافة انواع الاراضي : المتر المكعّب الواحد من الحفريّات من كل نوع ترابيّة أو صخريّة الضروريّة لإنشاء مكسر الضغط ونقل منتوج الحفريّات إلى مواقع الإستيداع المسموح بها ونزع المياه وحماية المنشآت والأساسات المجاورة إذا دعت الضرورة لذلك وتدعيم وتسنيد جوانب الحفر وتقديم المعدّات واليد العاملة والمواد اللازمة. يحدّد عمق وامتداد الحفريّات بما فيه التسويات للمنحدرات المؤقّتة والنهائيّة حسب تفاصيل المسطّحات المرفقة وتعليمات ممثّل الإدارة، دون الأخذ بعين الإعتبار الإنهيارات والزحلان الناتجة عن عدم التدعيم المؤقّت أثناء العمل. ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-3 ه-3-1 ه-3-1-1 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الحفريات في كافة انواع الاراضي ترابية أو صخرية فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ه-3-1-1 |
|  | الدبش المرصوف تحت الاساسات : المتر المكعب من الدبش من النوعية الجيدة لرصفه تحت ارضية مكسر الضغط مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-3-1-2 |
| 18,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الدبش من النوعية الجيدة فقط ثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ه-3-1-2 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الردميات العادية حول مكسر الضغط المتر المكعب الواحد من تقديم و نقل ووضع ورص الردميات في محيط مكسر الضغط وحيث يلزم وذلك من ناتج الحفريات إذا كانت الحفريّات ترابيّة صالحة للردم أو من مناطق إستعارة على نفقة المتعهّد إذا كانت الحفريّات صخريّة أو ترابيّة غير صالحة للردم مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. كما يشمل سعر المتر المكعب الواحد جميع المعدّات واليد العاملة والمقتضيات المختلفة بما فيه تقديم المعدات الضرورية لنقل ناتج الحفريات من اماكن الاستيداع والمصادر الموافق عليها الى مواقع العمل والمعدات الضرورية لرص الردميات بالرجراج الالي وذلك بالإرتـفاعات والإمتدادات المحدّدة وفقاً للمواصفات الفنية وقواعد الفن المتعارف عليها وذلك في الاماكن المذكورة على المسطحات ووفقا" لتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-1-3 |
| 10,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الردميات فقط عشرة آلاف ليرة لبنانية لاغير | ه-3-1-3 |
|  | خرسانة النظافة المتر المكعب الواحد من الخرسانة المركبة من 150 كلغ من الاسمنت في المتر المكعب الواحد بما فيه تقديم ونقل وخزن وخلط مواد الخرسانة وتقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل الى مواقع العمل وصب الخرسانة وكل ما يلزم وفـقـاً للمسـطحات المرفـقـة والقياسـات المحددة وأحكام دفتر الشروط وتعليمات ممثل الإدارة مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-3-1-4 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد لخرسانة النظافة المركبة من 150 كلغ من الاسمنت فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-1-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الخرسانة المسلحة بما فيه حديد التسليح الخرسانة المسلحة : المتر المكعب الواحد من الخرسانة لمسلحة المركبة من 350 كلغ من الاسمنت و/0.900/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى للضلع يبلغ /3/ ثلاثة سنتيمترات و /0.500/ م3 رمل في المتر المكعب بالإضافة إلى القوالب الخشبية لانشاء مكسر الضغط وحيث يلزم بما فيه تقديم ونقل وخزن وخلط جميع مكوّنات الخرسانة واليد العاملة والمعدّات وأجور النقل الى مواقع العمل وصب الخرسانة ورصها جيدا" وحمايتها من النش ومن التفسّخ بعد الصب بإضافة مواد خاصّة وترطيبها بغشاء للترطيب أو رشّها بالماء بالمقدار والزمن الضروريين وكل ما يلزم وذلك وفقا" للمسطحات المرفقة وأحكام دفتر الشروط وتعليمات ممثل الادارة. يدخل في هذا السعر الخرسانة نفسها وحديد التسليح والقوالب الخشبية مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم | ه-3-1-5 ه-3-1-5-1 |
| 450,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الخرسانة المسلحة بما فيه حديد التسليح فقط اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-1-5-1 |
|  | فاصل تسرب المياه ( Joint Water Stop) المتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع الواصل الكاوتشوكي بين خرسانة البـلاطة الأرضيـة وخرسانـة الجهة السفلية لجدران مكسر الضغط Joint Water-Stop المحدّد في المسطحات ودفتر الشروط ووفقا" لتعليمات ممثل الادارة بما فيه اليد العاملة المتخصصة والمعدّات وجميع المقتضيات. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-3-1-6 |
| 30,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من فاصل تسرب المياه Joint Water Stop فقط ثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير | ه-3-1-6 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الورقة الداخلية المانعة للنش المتر المربّـع الواحـد مـن تقديـم ونقـل ووضـع ورقـة مانـعة للنـش صالحة لمياه الشفة (Enduit d’étanchéité) سماكة 16 ملم على ثلاثة اوجه بمؤونة 600 كلغ اسمنت للمتر المكعب الواحد من الرمل بما فيه تحضير المسطحات الخرسانية وتقديم الرمل والاسمنت والماء دون استعمال الكلس مطلقاً وتقديم جميع المعدات واليد العاملة والمواد اللازمة لاستخدامة السقالات وجبل المؤونة وصقلها وحمايتها - تضاف الى الورقة مواد مانعة للنش من الاصناف الجيدة المعترف بها حسـب المقايـيـس الدوليّة مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-1-7 |
| 20,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من الورقة المانعة للنش لحيطان وارض مكسر الضغط فقط عشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-1-7 |
|  | الورقة الخارجية لحوائط مكسر الضغط المتر المربّـع الواحـد مـن تقديـم ونقـل ووضـع الورقـة العادية سماكة 16 ملم على ثلاثة اوجه بمؤونة 600 كلغ اسمنت للمتر المكعب الواحد من الرمل بما فيه تحضير المسطحات الخرسانية وتقديم الرمل والاسمنت والماء دون استعمال الكلس مطلقاً وتقديم جميع المعدات واليد العاملة والمواد اللازمة لاستخدامة السقالات وجبل المؤونة وصقلها وحمايتها مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-1-8 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من الورقة العادية لحيطان مكسر الضغط الخارجية فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ه-3-1-8 |
|  | السائل الزفتي للحوائط المطمورة المتر المربّع الواحد من تقديم ونقل ودهان طبقة من مادة منـع الـنشّ (Flintcoat) تعلوها طبقتين من (Bitume oxydé) للمساحات الخرسانية الخارجيّة لمكسر الضغط الواجب طمرها وفقاً للمسطّحات المرفقة وللمواصفات الفنّية وتعليمات ممثّل الإدارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-1-9 |
| 20,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من السائل الزفتي فقط عشرون الف ليرة لبنانيةلا غير. | ه-3-1-9 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | السائل الزفتي للحوائط المطمورة المتر المربّع الواحد من تقديم ونقل ودهان طبقة من مادة منـع الـنشّ (Flintcoat) تعلوها طبقتين من (Bitume oxydé) للمساحات الخرسانية الخارجيّة لمكسر الضغط الواجب طمرها وفقاً للمسطّحات المرفقة وللمواصفات الفنّية وتعليمات ممثّل الإدارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-1-9 |
| 20,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من السائل الزفتي فقط عشرون الف ليرة لبنانيةلا غير. | ه-3-1-9 |
|  | القطع والاكسسوارات والمجموعات الملحقة لمكسر الضغط سكر صمام رقي HYDRAULIC DIAPHROGMATIC DOUBLE CHAMBER VALVE تقديم ونقل وتركيب سكر صمام رقي ( HYDRAULIC DIAPHROGMATIC DOUBLE CHAMBER VALVE ) قطر 200 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جوي مجهز بمسبار وجهاز لمراقبة مستوى المياه بحيث يؤمن عملية اقفال السكر تلقائيا عند ارتفاع منسوب المياه داخل مكسر الضغط ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( فلانجات، مسبار الضغط، اجهزة التحكم والاقفال ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. يتم تركيب السكر داخل غرفة السكورة العائدة لمكسر الضغط على خط الجر الرئيسي الذي يغذي مكسر الضغط. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-3-1-10 ه-3-1-10-1 |
| 8,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن سكر صمام رقي قطر 200 ملم يتحمل ضغطا عمليا 16 وحدة ضغط جوي فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-1-10-1 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات والمجموعات الملحقة لمكسر الضغط ( تابع ) سكر صمام كروي (Globe Valve) تقديم ونقل وتركيب سكر صمام كروي ( Globe Valve) قطر 200 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جوي ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( فلانجات، براغي، عزقات، بالاضافة الى تقديم ونقل وتركيب جوان جيبوليه (Universal Joint) قطر 200 ملم بحيث يؤمن عملية الفك والتركيب لكافة القطع لا سيما سكر الصمام الكروي ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-3-1-10 ه-3-1-10-2 |
| 3,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن سكر الصمام الكروي قطر 200 ملم PN16مع كافة ملحقاته فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-1-10-2 |
|  | صمام تنفيس الضغط (Anti Water Hammer Valve) تقديم ونقل وتركيب صمام تنفيس الضغط (Anti Water Hammer Valve) قطر 100 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جوي يؤمن تفريغ تلقائي في حال ارتفاع الضغط داخل خط الجر الرئيسي يتم تركيب الصمام على الخط الرئيسي ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( تيه قياس 10*4*10 انش ، سكر قطر 4 انش بما فيه كافة القطع الهيدروليكية والفلانجات والعزقات والبراغي ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-3-1-10-3 |
| 5,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن صمام تنفيس الضغط قطر 100 ملم يتحمل ضغطا عمليا 16 وحدة ضغط جوي فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-1-10-3 |
| 2,000,000 ل.ل. | تقديم ونقل وتركيب المجموعة الكاملة من القساطل والقطع الخاصة داخل و خارج مكسر الضغط وكذلك كافة القطع والسلالم والفتحات وقساطل التهوئة والمستلزمات الضرورية وذلك حسب الخرائط التنفيذية. يدفع ثمن المجموعات الملحقة لمكسر الصغط مبلغا" مقطوعا" فقط مليونان ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-1-10-4 |
|  | تجربة مكسر الضغط وتعبئته بالمياه وتعقيمه تنظيف مكسر الضغط وتعقيمه وتعبئته بالمياه لزوم التجارب وفقاً لتعليمات ممثل الادارة، وتشمل الأعمال تفريغ الميـاه بعد انهاء التجارب. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم | ه-3-1-11 |
| 1,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن تجربة مكسر الضغط وتعبئته بالمياه وتعقيمه مبلغا" مقطوعا" فقط مليون ليرة لبنانية لا غير | ه-3-1-11 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال |  | الرقم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | انشاء مكسر ضغط قياس 7*5*2.5 م : الحفر في كافة انواع الاراضي : المتر المكعّب الواحد من الحفريّات من كل نوع ترابيّة أو صخريّة الضروريّة لإنشاء مكسر الضغط ونقل منتوج الحفريّات إلى مواقع الإستيداع المسموح بها ونزع المياه وحماية المنشآت والأساسات المجاورة إذا دعت الضرورة لذلك وتدعيم وتسنيد جوانب الحفر وتقديم المعدّات واليد العاملة والمواد اللازمة. يحدّد عمق وامتداد الحفريّات بما فيه التسويات للمنحدرات المؤقّتة والنهائيّة حسب تفاصيل المسطّحات المرفقة وتعليمات ممثّل الإدارة، دون الأخذ بعين الإعتبار الإنهيارات والزحلان الناتجة عن عدم التدعيم المؤقّت أثناء العمل. ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-3-2 ه-3-2-1 |  |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الحفريات في كافة انواع الاراضي ترابية أو صخرية فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ه-3-2-1 |  |
|  | الدبش المرصوف تحت الاساسات : المتر المكعب من الدبش من النوعية الجيدة لرصفه تحت ارضية مكسر الضغط مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-3-2-2 |  |
| 18,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الدبش من النوعية الجيدة فقط ثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ه-3-2-2 |  |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الردميات العادية حول مكسر الضغط المتر المكعب الواحد من تقديم و نقل ووضع ورص الردميات في محيط مكسر الضغط وحيث يلزم وذلك من ناتج الحفريات إذا كانت الحفريّات ترابيّة صالحة للردم أو من مناطق إستعارة على نفقة المتعهّد إذا كانت الحفريّات صخريّة أو ترابيّة غير صالحة للردم مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. كما يشمل سعر المتر المكعب الواحد جميع المعدّات واليد العاملة والمقتضيات المختلفة بما فيه تقديم المعدات الضرورية لنقل ناتج الحفريات من اماكن الاستيداع والمصادر الموافق عليها الى مواقع العمل والمعدات الضرورية لرص الردميات بالرجراج الالي وذلك بالإرتـفاعات والإمتدادات المحدّدة وفقاً للمواصفات الفنية وقواعد الفن المتعارف عليها وذلك في الاماكن المذكورة على المسطحات ووفقا" لتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-2-3 |
| 10,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الردميات فقط عشرة آلاف ليرة لبنانية لاغير | ه-3-2-3 |
|  | خرسانة النظافة المتر المكعب الواحد من الخرسانة المركبة من 150 كلغ من الاسمنت في المتر المكعب الواحد بما فيه تقديم ونقل وخزن وخلط مواد الخرسانة وتقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل الى مواقع العمل وصب الخرسانة وكل ما يلزم وفـقـاً للمسـطحات المرفـقـة والقياسـات المحددة وأحكام دفتر الشروط وتعليمات ممثل الإدارة مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم. | ه-3-2-4 |
| 150,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد لخرسانة النظافة المركبة من 150 كلغ من الاسمنت فقط ماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-2-4 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الخرسانة المسلحة بما فيه حديد التسليح الخرسانة المسلحة : المتر المكعب الواحد من الخرسانة لمسلحة المركبة من 350 كلغ من الاسمنت و/0.900/ م3 حجر مكسر أو حصى بقياس أقصى للضلع يبلغ /3/ ثلاثة سنتيمترات و /0.500/ م3 رمل في المتر المكعب بالإضافة إلى القوالب الخشبية لانشاء مكسر الضغط وحيث يلزم بما فيه تقديم ونقل وخزن وخلط جميع مكوّنات الخرسانة واليد العاملة والمعدّات وأجور النقل الى مواقع العمل وصب الخرسانة ورصها جيدا" وحمايتها من النش ومن التفسّخ بعد الصب بإضافة مواد خاصّة وترطيبها بغشاء للترطيب أو رشّها بالماء بالمقدار والزمن الضروريين وكل ما يلزم وذلك وفقا" للمسطحات المرفقة وأحكام دفتر الشروط وتعليمات ممثل الادارة. يدخل في هذا السعر الخرسانة نفسها وحديد التسليح والقوالب الخشبية مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويتضمن السعر كافة التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم | ه-3-2-5 ه-3-2-5-1 |
| 450,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المكعب الواحد من الخرسانة المسلحة بما فيه حديد التسليح فقط اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-2-5-1 |
|  | فاصل تسرب المياه ( Joint Water Stop) المتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وخزن ووضع الواصل الكاوتشوكي بين خرسانة البـلاطة الأرضيـة وخرسانـة الجهة السفلية لجدران مكسر الضغط Joint Water-Stop المحدّد في المسطحات ودفتر الشروط ووفقا" لتعليمات ممثل الادارة بما فيه اليد العاملة المتخصصة والمعدّات وجميع المقتضيات. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-3-2-6 |
| 30,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من فاصل تسرب المياه Joint Water Stop فقط ثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير | ه-3-2-6 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | الورقة الداخلية المانعة للنش المتر المربّـع الواحـد مـن تقديـم ونقـل ووضـع ورقـة مانـعة للنـش صالحة لمياه الشفة (Enduit d’étanchéité) سماكة 16 ملم على ثلاثة اوجه بمؤونة 600 كلغ اسمنت للمتر المكعب الواحد من الرمل بما فيه تحضير المسطحات الخرسانية وتقديم الرمل والاسمنت والماء دون استعمال الكلس مطلقاً وتقديم جميع المعدات واليد العاملة والمواد اللازمة لاستخدامة السقالات وجبل المؤونة وصقلها وحمايتها - تضاف الى الورقة مواد مانعة للنش من الاصناف الجيدة المعترف بها حسـب المقايـيـس الدوليّة مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-2-7 |
| 20,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من الورقة المانعة للنش لحيطان وارض مكسر الضغط فقط عشرون الف ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-2-7 |
|  | الورقة الخارجية لحوائط مكسر الضغط المتر المربّـع الواحـد مـن تقديـم ونقـل ووضـع الورقـة العادية سماكة 16 ملم على ثلاثة اوجه بمؤونة 600 كلغ اسمنت للمتر المكعب الواحد من الرمل بما فيه تحضير المسطحات الخرسانية وتقديم الرمل والاسمنت والماء دون استعمال الكلس مطلقاً وتقديم جميع المعدات واليد العاملة والمواد اللازمة لاستخدامة السقالات وجبل المؤونة وصقلها وحمايتها مع الاشارة بوجوب التزود بالدبش والصخور من المصادر المرخصة وفقا" لما نصت عليه القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-2-8 |
| 15,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من الورقة العادية لحيطان مكسر الضغط الخارجية فقط خمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير | ه-3-2-8 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | السائل الزفتي للحوائط المطمورة المتر المربّع الواحد من تقديم ونقل ودهان طبقة من مادة منـع الـنشّ (Flintcoat) تعلوها طبقتين من (Bitume oxydé) للمساحات الخرسانية الخارجيّة لمكسر الضغط الواجب طمرها وفقاً للمسطّحات المرفقة وللمواصفات الفنّية وتعليمات ممثّل الإدارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم | ه-3-2-9 |
| 20,000 ل.ل. | يدفع ثمن المتر المربع الواحد من السائل الزفتي فقط عشرون الف ليرة لبنانيةلا غير. | ه-3-2-9 |
|  | القطع والاكسسوارات والمجموعات الملحقة لمكسر الضغط سكر صمام رقي HYDRAULIC DIAPHROGMATIC DOUBLE CHAMBER VALVE تقديم ونقل وتركيب سكر صمام رقي ( HYDRAULIC DIAPHROGMATIC DOUBLE CHAMBER VALVE ) قطر 150 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جوي مجهز بمسبار وجهاز لمراقبة مستوى المياه بحيث يؤمن عملية اقفال السكر تلقائيا عند ارتفاع منسوب المياه داخل مكسر الضغط ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( فلانجات، مسبار الضغط، اجهزة التحكم والاقفال ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. يتم تركيب السكر داخل غرفة السكورة العائدة لمكسر الضغط على خط الجر الرئيسي الذي يغذي مكسر الضغط. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-3-2-10 ه-3-2-10-1 |
| 7,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن سكر صمام رقي قطر 150 ملم يتحمل ضغطا عمليا 16 وحدة ضغط جوي فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-2-10-1 |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | القطع والاكسسوارات والمجموعات الملحقة لمكسر الضغط ( تابع ) سكر صمام كروي (Globe Valve) تقديم ونقل وتركيب سكر صمام كروي ( Globe Valve) قطر 150 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جوي ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( فلانجات، براغي، عزقات، بالاضافة الى تقديم ونقل وتركيب جوان جيبوليه (Universal Joint) قطر 150 ملم بحيث يؤمن عملية الفك والتركيب لكافة القطع لا سيما سكر الصمام الكروي ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-3-2-10 ه-3-2-10-2 |
| 2,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن سكر الصمام الكروي قطر 150 ملم PN16مع كافة ملحقاته فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-2-10-2 |
|  | صمام تنفيس الضغط (Anti Water Hammer Valve) تقديم ونقل وتركيب صمام تنفيس الضغط (Anti Water Hammer Valve) قطر 100 ملم يتحمل ضغطا" عمليا" قدره 16 وحدة ضغط جوي يؤمن تفريغ تلقائي في حال ارتفاع الضغط داخل خط الجر الرئيسي يتم تركيب الصمام على الخط الرئيسي ويتضمن السعر كافة القطع والاكسسوارات الهيدروليكية ( تيه قياس 10*4*10 انش ، سكر قطر 4 انش بما فيه كافة القطع الهيدروليكية والفلانجات والعزقات والبراغي ) وكل ما يلزم لانجاز الاشغال وفق الخرائط وتعليمات ممثل الادارة. ويشمل السعر تقديم ونقل وخزن المواد واليد العاملة واجور النقل الى مواقع العمل . ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. | ه-3-2-10-3 |
| 5,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن صمام تنفيس الضغط قطر 100 ملم يتحمل ضغطا عمليا 16 وحدة ضغط جوي فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-2-10-3 |

| 2,000,000 ل.ل. | تقديم ونقل وتركيب المجموعة الكاملة من القساطل والقطع الخاصة داخل و خارج مكسر الضغط وكذلك كافة القطع والسلالم والفتحات وقساطل التهوئة والمستلزمات الضرورية وذلك حسب الخرائط التنفيذية. يدفع ثمن صمام تنفيس الضغط قطر 100 ملم يتحمل ضغطا عمليا 16 وحدة ضغط جوي فقط مليونان ليرة لبنانية لا غير. | ه-3-2-10-4 |
| --- | --- | --- |

| السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية | تعريف الأشغال | الرقم |
| --- | --- | --- |
|  | تجربة مكسر الضغط وتعبئته بالمياه وتعقيمه تنظيف مكسر الضغط وتعقيمه وتعبئته بالمياه لزوم التجارب وفقاً لتعليمات ممثل الادارة، وتشمل الأعمال تفريغ الميـاه بعد انهاء التجارب. ويتضمن السعر كافة التكاليف العامة والخاصة و ربح الملتزم | ه-3-2-11 |
| 1,000,000 ل.ل. | يدفع ثمن تجربة مكسر الضغط وتعبئته بالمياه وتعقيمه مبلغا" مقطوعا" فقط مليون ليرة لبنانية لا غير | ه-3-2-11 |

نسبة التنزيل.................بالمئة.....................%

| موافق | دققه | نظمه |
| --- | --- | --- |
| مدير المياه بالانابة | رئيس مصلحة الدروس بالانابة | و.ي.ت |
| المهندس منى فقيه | المهندس علي الخطيب | مكتب المهندس ناجي قربان |

| صدّق | موافق |
| --- | --- |
| وزير الطاقة والمياه | المدير العام للموارد المائية والكهربائية |
| سيزار أبي خليل | الدكتور فادي قمير |